- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   德宁欣永修水泥稳定层扩建项目

建设单位（盖章）： 九江德宁欣建材有限公司

编制日期：           2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	74

六、结论	76

建设项目污染物排放量汇总表	77

附图：

附图1：地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：敏感点分布图

附图4：分区防渗图

附图5：区域水系图

附图6：永修县生态保护红线划定范围图

附图7：九江市永修县环境管控单元图

附图8：环境质量监测点位图

附图9：50m卫生防护距离包络线图

附图10：工程师现场踏勘图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案通知书

附件3：投资协议

附件4：土地证土地出让合同

附件5：落户证明

附件6：营业制造

附件7：引用大气监测报告

附件8：原有项目环评批复

附件9：原有项目排污许可登记回执

附件10：原有项目验收意见

附件11：噪声监测报告

附件12：周边居民居住证明

附件13：污水清运协议

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 德宁欣永修水泥稳定层扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-360425-04-01-719886 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓德强 | 联系方式 | 18779898120 |
| 建设地点 | 江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁 |  |  |
| 地理坐标 | E115°47′41.020″，N29°8′12.570″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永修县行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2504-360425-04-01-719886 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 2.53 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 要素; 判定依据; 判定过程; 判定结果. 大气环境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物; 无须设置. 地表水环境; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本次扩建不新增废水外排; 无须设置. 地下水环境; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 无须设置. 生态环境; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 无须设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节; 无须设置. |
| 规划情况 | （1）相关规划：《永修县城市总体规划（2016-2030年）》 （2）审批机关：永修县人民代表大会常务委员会 （3）审批文件：关于批准《永修县城市总体规划修编（2013-2030）》的决议（永常发〔2016〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《永修县城市总体规划（2016-2030年）》的符合性 （1）规划层次与范围 县域城镇体系规划：规划范围为永修县行政管辖范围，包括11镇4乡2场2个企业集团，总面积1913平方公里。 城市规划区发展规划：城市规划区范围包含永修县涂埠镇、永丰垦殖场全域，三角乡建华村1个行政村，云山企业集团军山分场、艾城镇艾城村、马湾村、郭东村、东门村、小桥村等5个行政村，总面积135.88平方公里。 中心城区规划范围：范围涉及涂埠镇、永丰垦殖场及三角乡、马口镇部分地区。边界为东至马融河，北至涂埠镇永兴、永忠两行政村村界，西至福银高速（昌九高速）（G70）西，南至南昌市界，总面积55平方公里。 （2）规划期限 规划期限为2016-2030年，其中，近期为2016-2020年；远期为2021-2030年。 （3）发展定位 立足鄱阳湖生态经济区及赣江新区，进一步提高永修工业化、城市化水平，健全社会保障体系，实现人民生活更加富裕，社会更加和谐，将永修建设成为世界级的有机硅产业基地、具有国际影响的禅宗文化与湿地旅游胜地、南昌大都市区的卫星城市和具有山水特色的宜居城市。 （4）县域空间规划 ①生态空间 永修县域生态空间管控总面积1299.3平方公里，为改善生态质量以及保障和维护生态功能，必须划定并严守生态保护红线。生态保护红线区总面积778.7平方公里，具体包括鄱阳湖自然保护区、云居山自然保护区、桥岭自然保护区、云居山-柘林湖重点风景名胜区、修河国家湿地公园（其中修河国家湿地公园与城市开发边界重叠64.83公顷属于已建老城区，经县委、县政府会议研究，决定启动《江西省修河国家湿地公园总体规划》修编工作，将重叠部分调出规划区域）、各级饮用水源保护区、国家一级公益林等重要生态功能区。生态保护红线区全部划入禁建区，禁止一切影响生态功能和生态环境的开发建设活动。对划入生态保护红线的区域，要切实实现一条红线管控。 其它生态空间主要包括县域范围内生态保护红线区范围外的林业用地、近郊绿带、生态间隔带、生态走廊、水域等一般性生态保护区域和生态修复区域，总面积520.6平方公里。对其它生态空间要进行限建管控，限制影响生态环境和功能的开发建设活动。 ②农业空间 到2030年共划定永久基本农田面积为35341.03公顷。对永久基本农田实行管控性保护、建设性保护和激励性保护，除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让外，其他任何非农建设都不得占用。城市建设要跳出已划定的永久基本农田，实现组团式、串联式发展，不得侵占基本农田建新区，也不能以各种园区、开发区名义非法圈地、占用基本农田。严格规范管理，树立底线思维，坚持“农地农用”原则，综合运用各种手段，加强对永久基本农田的监测督查。 ③城市空间 1）城市开发边界 划定中心城区、云山经济开发区城市开发边界范围总面积为38平方公里。（此次划定的城市开发边界与省住房和城乡建设厅同意的永修县城市开发边界范围一致，因省、市城镇开发边界总体指标还未划定，此次城市开发边界划定未包含县域集镇范围）。 2）限制建设区 在禁止建设区外，将修河流域中部平原乡镇密集地区、昌九城镇走廊沿线区域、城市开发边界外的区域以及城市开发边界内的规划非建设用地，划入限制建设区，总面积为283平方公里。严格限制除市政、交通、水利等重大基础设施以外的其他新增建设用地。 （5）县域空间发展战略 ①连通武汉都市圈 以永武高速、大广高速为依托，建构武汉都市圈与昌九走廊的第二条战略通道，将永修塑造成以南昌为中心的省会都市合作区对接武汉都市圈的前沿。 ②构筑环鄱阳湖西侧滨水旅游带 建设环鄱阳湖公路，打通南昌、吴城、星子、庐山旅游大通道，构建环鄱阳湖滨水旅游带。 ③对接桑海，融入南昌省会都市合作区 对接桑海，借助桑海经济技术开发区成为南昌市域副中心城契机，积极融入以南昌为中心的省会都市合作区。 ④加强云山经济开发区与共青的联系和共生 规划云山经开区直面共青、德安相向发展，健全自身配套，与其达成联系与共生。 （6）县域县域城镇空间结构：“一带、双核、四板块”。 ①一带：即昌九走廊城镇发展带。 ②双核：永修中心城区和云山经济开发区。 永修中心城区为县域行政、经济、文化、科教中心，城市级公共服务核心。 以江西永修云山经济开发区为中心，与艾城镇、军山集镇一体化发展，其主要职能为县域产业中心，规划完善其配套服务功能，促进产城融合。江西永修云山经济开发区为享受鄱阳湖生态经济区共青先导区政策区。 ③四板块：“四板块”即以柘林镇、云山企业集团、吴城镇、虬津-八角岭为核心，发展以休闲旅游、生态农业等绿色经济为主的四板块。 以庐山西海优质自然风光、地热温泉资源为基础，形成以休闲宜居、养生慢生活为主题的休闲度假游旅游板块。 以千年佛教圣地真如禅寺所在地云居山为依托，打造以礼佛修身、品禅静心为主题的礼佛文化旅游板块。 以吴城千年商贾重镇、鄱阳湖候鸟栖息、知名湿地景观为基础，打造以重温历史、观鸟赏景为主题的生态文化旅游板块。 以传统农业为基础，积极构建现代农业体系，走新型生态农业发展道路，打造虬津—八角岭生态观光农业板块。 综上所述，本项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，项目用地属于工业用地，根据落户证明可知项目符合恒丰企业集团产业规划要求及永修县城市土地利用规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类项目。项目所使用的生产工艺装备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中限制、淘汰的生产装备。对照《江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划〔2017〕448号），项目选址不属于江西省第二批国家重点生态功能区，且项目已取得永修县行政审批局出具的备案通知书（项目代码：2504-360425-04-01-719886），因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 （1）用地性质相符性 项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，根据《赣（2024）永修县不动产权第0008031号》，项目用地属于工业用地，符合永修县土地利用性质。项目营运期间产生的污染物均采取了相应的防治措施，同时本项目实施区域范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，因此本项目的选址符合用地性质要求。 （2）项目与周边环境相容性 项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，经调查可知，西侧和东侧为农田，南侧为废气民房，北侧为空厂房。项目不属于地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、农田保护区等需要特殊保护区域。距离厂界最近敏感点为东面12.5m处的万家村居民楼1，该敏感点距离本项目生产车间距离约为88m，不在本项目50m卫生防护距离范围内，且本项目不属于环境风险等级较高的项目。因此，本项目与周边环境相容性较好。 3、三线一单相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，用地性质为工业用地。项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区的生态保护目标，本项目不在永修县生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水环境质量目标为修河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目对产生的废水、废气处理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自供水管网，用电来自市政供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。根据《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》，项目属于江西省九江市永修县重点管控单元1，环境管控单元编码为ZH36042520001，本项目与九江市“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性见表1-1，本项目与所在环境管控单位准入清单相符性具体见表1-2。 - 本项目与九江市“三线一单”生态环境管控方案符合性分析 维度; 生态环境准入要求; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 项目不使用锅炉; 相符. 2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于石化、现代煤化工、严重产能过剩、高耗能高排放项目; 相符. 3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 项目不位于长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内，且不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目; 相符. 4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工类项目; 相符. 5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 项目属于C3029其他水泥类似制品制造; 相符. 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目属于扩建项目; 相符. 7.对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 项属C3029其他水泥类似制品制造，为“允许类”，符合恒丰企业集团产业规划要求; 相符. 8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 项目位于恒丰企业集团产业内; 相符. 污染物排放管控; 9. “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 项目总量符合九江市生态环境局要求; 相符. 10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业; 相符. 11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; 不涉及; 相符. 12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 不涉及重金属; 相符. 13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 不涉及; 相符. 14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 项目不产生有毒有害污染物，且不属于重点行业; 相符. 15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 项目不产生挥发性有机物和氮氧化物; 相符. 环境风险防控; 16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; 区域已加强大气污染联防联控机制; 相符. 17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; 不涉及; 相符. 18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 项目不位于居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区，且不属于易引发环境风险的项目; 相符. 19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 项目不属于涉磷行业; 相符. 20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不位于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，且不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 相符. 资源利用效率要求; 21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; 项目用水量符合当地水资源要求; 相符. 22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 项目不涉及地下水开采; 相符. 23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; 项目仅使用电能，能耗使用不高; 相符. 24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 项目不涉及锅炉; 相符. - 与九江市永修县分区管控单元生态环境准入清单相符性 清单要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 项目不涉及河湖（含水水库）管理范围; 相符. 禁止开发建设活动的要求; 禁止在岸线优先保护区新建排污口、围湖（河）造田（地）、挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不新增排污口，不属于围湖（河）造田（地）、挖砂、采矿等项目; 相符. 限制开发建设活动的要求; 重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区所在岸段的岸线控制利用区，应禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定、设施安全、岸坡稳定以及加重水土流失的项目。; 项目不涉及岸线; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 岸线优先保护区范围内不符合相关规划和管理要求的设施或项目，需逐步退出。; 项目不涉及岸线; 相符. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 城市建成区生活污水需集中收集，其尾水排放应逐步达到一级A标准; 项目不新增废水外排密切本项目不属于污水处理厂; 相符. 新增源等量或倍量替代; /; /; /. 新增源排放标准限值; /; /; /. 污染物排放绩效水平准入要求; /; /; /. 其他污染物排放管控要求; /; /; /. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地管控要求; 严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。; 项目用地不属于农用地和污染地块; 相符. 安全利用类农用地管控要求; 安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 项目用地不属于农用地; 相符. 污染地块险管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划用地性质土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目用地不属于污染地块; /. 园区环境风险防控要求; /; /; /. 企业环境风险防控要求; /; /; /. 其他环境风险防控要求; /; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; /; /; /. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行; 项目不开采地下水; 相符. 能源利用效率要求; /; /; /. 其他资源利用效率要求; 优先保护岸线按照饮用水源地和各类保护地相关管理规定执行。; 项目不涉及饮用水源地、各类保护地和生态保护红线; 相符. 综上所述，项目严格生态空间管控要求，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，有效控制和削减污染物排放总量，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准。合理设定资源消耗，强化能源消耗强度控制。因此，项目符合“三线一单”的要求。 - 4、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）文件相符性分析 根据“推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”（长江办〔2022〕7号）。 - 与“长江办〔2022〕7号”文件相符性分析 序号; 内容要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内进行文件所提到的行业。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于围湖造田等项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及文件中内容。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及文件中内容。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及文件中内容。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于江西恒丰企业集团内，该集团原为江西省国营恒湖综合垦殖场，且项目产品为水稳材料，属于市政道路建设配套产业; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及文件中内容。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于江西省规定的高耗能高排放项目，不涉及文件中内容。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目所在地江西省发布了《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号），根据环评分析，本项目同时也满足其规定要求。; 符合. - 综上，本项目不在“推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）”文件负面清单内，符合文件要求。 - 5、与《长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（赣长江办〔2022〕7号）的通知》相符性分析 - 与（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 项目; 内容; 项目情况; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目。; 项目不属于码头、过长江通道项目; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动，投资建设任何生产设施。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；（2）设置排污口；（3）种植经济林；（4）投资建设的网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（4）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（5）建设有污染物排放的养殖场。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖（河）造田（地）、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。; 不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 相符. 除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内精制下列行为：（1）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（2）截断湿地水源；（3）彩砂、采矿；（4）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（5）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体工程定位的项目建设和开发活动；（6）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（7）引入外来物种；（8）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（9）开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。; 不在岸线保护区内; 相符. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。; 不在岸线保护区内; 相符. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能规划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在保护区、保留区内; 相符. 严控区域活动管控; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 不在生态保护红线内; 相符. 禁止在永久基本农田范围内开展有关行为。; 不涉及永久基本农田; 相符. 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不在长江岸线边界向陆域纵深1公里范围内; 相符. 高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行，禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 相符. 严格行业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于此类项目; 相符. 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目禁止建设；新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准；新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。; 不属于此类项目; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不属于此类项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。; 不属于此类项目; 相符. 6、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 - 项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析 项目; 内容; 项目情况; 相符性. 规划与管控 第二十二条; 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目不属于对生态系统有严重影响的产业及重污染项目; 相符. 规划与管控第二十六条; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不在长江干支流岸线一公里范围内，且不属于此类化工项目; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，且不属于尾矿库项目; 相符. 综上所述，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的要求。 - 《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发【2022】6号文）的相符性分析 - 与（九发【2022】6号文）相符性分析 内容（部分相关内容）; 本项目情况; 是否符合. 有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。; 本项目不涉及甲烷等非二氧化碳等温室气体的排放; 符合. 加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单”分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高”项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。; 本项目不属于落后产能项目，且不属于高耗能高排放项目; 符合. 加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。; 本项目使用电能为能源; 符合. 着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 项目不产生VOCs和氮氧化物; 符合. 强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。; 要求企业强化施工期扬尘管控，严格落实“六个100%”要求; 符合. 强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉; 项目不使用锅炉和燃料; 符合. 加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目不新增废水排放; 符合. 推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 本项目在企业现有用地内建设，不新增用地，不涉及耕地; 符合. 推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。; 项目用地不属于污染地块; 符合. 推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。; 本项目建设运营对地下水影响微小; 符合. 强化环境风险预警防控与应急。加强敏感区域和重点企业环境风险评估，实施分类分级风险管控，完成重点河流突发水污染事件联防联控“一河一策一图”全覆盖。强化生态环境应急队伍和应急能力建设，推进应急物资信息库建设。开展化学物质基本信息调查，加强新化学物质环境管理，落实企业风险防控主体责任。; 项目环境风险等级低，要求企业做好环境风险防控; 符合. 提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。; 本项目设置危废暂存间，危险废物收集后交由有资质的单位处置; 符合. 开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。; 本项目不涉及重金属和尾矿库、不涉及总铊排放; 符合. 确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。; 本项目不涉及核与辐射安全; 符合. 综上分析，本项目符合《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发【2022】6号文）的相关要求。 8、与《鄱阳湖生态经济区保护条例》相符性分析 本项目厂址位于江西江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，不属于鄱阳湖生态经济区中划分的湖体核心保护区、滨湖控制开发带，为鄱阳湖生态经济区中划分的高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》规定：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。 新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。 在鄱阳湖生态经济区内开发利用自然资源应当采取有效措施防止环境污染和生态破坏。 项目位于江西恒丰企业集团内，该集团原为江西省国营恒湖综合垦殖场，且项目产品为水稳材料，属于市政道路建设配套产业，项目“三废”经处理后均能达标排放，对外环境影响很小。因此本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。 - 9、与《九江市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（九府发〔2022〕24号）相符性分析 - 与（九府发〔2022〕24号）相符性分析 内容; 本项目情况; 相符性. 深化综合利用产学研合作。强化产废单位的主体责任，鼓励产废单位、利废单位、科研单位和高等院校共同开展大宗固体废物资源化利用的关键技术工艺、装备设备研发和科研平台建设，推动固废利用过程风险控制的关键技术研发。持续提升利废企业技术装备水平，支持利废企业规模化、高值化、集约化发展，鼓励多产业多废物协同利用。特别是加强废石、尾矿、铜冶炼废渣等量大固体废物的利用技术研发与应用，解决大宗固废利用途径不畅的问题。; 本项目为其他水泥类似制品制造，主要原辅料来自于周矿山石块、碎石料; 相符. 聚焦重点固体废物综合利用。重点加强涉铜、钨、锡、铅、锌等有色金属的废石、尾矿和冶炼废渣等矿山固体废物的综合利用。稳步推进金属矿废石与尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进废石资源化综合利用项目建设，充分发挥骨干企业示范引领作用。逐步提高矿山废石与尾矿的综合利用率。; 本项目为其他水泥类似制品制造，主要原辅料来自于周矿山石块、碎石料; 相符. 综上所述，本项目符合《九江市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（九府发〔2022〕24号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 九江德宁欣建材有限公司成立于2021年04月02日，主要从事水泥制品生产，该企业于2021年9月22日取得了九江市永修生态环境局出具的《关于九江德宁欣建材有限公司年产10万米泥管、沟板和10万平方植草砖、六角块预制构件项目环境影响报告表的批复》（九永环审【2021】32号），于2023年9月取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91360425MA3ABW9W84001X），于2023年9月完成自主验收。 随着经济的发展，企业拟投资1500万元，将原有部分厂房进行改造，新增6000平方米厂房，新增水泥稳定层生产线1条，项目建成后年产可达50万立方米水泥稳定层。 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）相关内容，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造”类别，应编制环境影响报告表。建设单位委托江西汕和环保工程有限公司进行环境影响评价工作，我单位协助建设单位完成本项目环境影响报告表，现呈报生态环境审批主管部门审批。 - 项目主要建设内容 本次扩建项目总占地面积6000m2，建筑面积6000m2，建设内容为生产车间（含原料仓库、产品仓库）以及水、电、路、环保工程设施等。项目建成后能实现年产50万立方米水泥稳定层，项目总平面布置见附图二。 - 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 组成说明; 可能产生的污染问题; 备注. 主体工程; 生产车间; 高10m，钢棚结构（满足防风、防雨要求），建筑面积为6000平方米，用于生产（2000m2）、原辅料仓储（1000m2，原料仓（高10m）和堆场储存，堆场（2000m2）四周及屋顶加盖钢棚，实行全封闭）、产品存放（1000m2，成品仓（高10m）储存）。; 废气、噪声、固废; 新建. 辅助工程; 办公室; 依托原有; /; 依托. 公用工程; 供水; 市政供水设施。; 依托. 排水; 雨污分流，车辆清洗废水和设备清洗废水设隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗。. 供电; 市政供电设施。. 环保工程; 废水; 雨污分流，车辆清洗废水和设备清洗废水设隔油池+三级沉淀池（总容积为90m3，处理能力为18m3/d）处理后回用于车辆清洗，新建50m3事故池; 新建. 废气; 破碎筛分废气采取袋式除尘器+15m排气筒（DA002）；料仓废气采取6套自带脉冲除尘器; 新建. 噪声; 设备基础减振，生产设备集中车间设隔声操作间等。; 新建. 固体废物; 危险固废间：暂存危险固废，面积5m2。; 新建. 一般固废间：暂存一般固废，面积10m2。; 依托. 地下水和土壤; 危险废物间按重点防渗要求进行防渗；一般固废间、隔油沉淀池、生产区按一般防渗要求进行防渗。; 新建. - 产品方案 - 扩建前后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 扩建前年产能; 扩建后年产能; 变化情况; 产品标准. 1; 水泥管; 4万m; 4万m; 0; /. 2; 水沟板; 4万m; 4万m; 0. 3; 水泥路碎石; 2万m; 2万m; 0. 4; 植草砖; 5万m2; 5万m2; 0. 5; 六角块; 5万m2; 5万m2; 0. 6; 水泥稳定层; 0; 50万m3; +50万m3; 主要用作道路材料，满足《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015). - 主要设备清单 - 扩建前后全厂主要生产设备一览表 序号; 品名; 型号; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 变化情况. 德宁欣永修水泥稳定层扩建项目生产设备. 1; 骨料仓; XC500.01.3; 台; 0; 4; +4. 2; 搅拌机; xc600c.05; 台; 0; 1; +1. 3; 成品仓; xc500.01.1; 台; 0; 1; +1. 4; 水泥罐; 100T; 台; 0; 1; +1. 5; 水泥过渡仓; 3T; 台; 0; 1; +1. 6; 空压机; 气压1.2MPA; 台; 0; 1; +1. 7; 给料机; YE180L-4; 台; 0; 1; +1. 8; 锤式破碎机; 1214型; 台; 0; 1; +1. 9; 震动筛; 20/60; 台; 0; 1; +1. 年产10万米泥管、沟板和10万平方植草砖、六角块预制构件项目生产设备. 1; 搅拌机; 古河牌500型; 台; 2; 2; 0. 2; 配料仓; 古河牌; 台; 2; 2; 0. 3; 焊机; /; 台; 1; 1; 0. 4; 装载机; 936型莱工; 台; 2; 2; 0. 5; 叉车; 3吨龙工; 台; 2; 2; 0. 6; 悬辊制管机; GP50型; 台; 1; 1; 0. 7; 水泥管模具; 龙门拍; 台; 80; 80; 0. 8; 检查井模具; /; 台; 20; 20; 0. 9; 植草砖模具; /; 台; 5000; 5000; 0. 10; 六角块模具; /; 台; 8000; 8000; 0. 11; 路沿石模具; /; 台; 2000; 2000; 0. 12; 水沟模具; /; 台; 5000; 5000; 0. 13; 振动平台; /; 台; 4; 4; 0. 14; 鸿昌6型砖机; /; 台; 1; 1; 0. 15; 水泥料筒; /; 台; 3; 3; 0. - 设备产能匹配性分析一览表 设备名称; 数量; 年生产时间; 单位时间产能; 匹配性. 搅拌机; 1台; 4800h; 300t; 144万t＞120万t，满足生产需求. 锤式破碎机; 1台; 4800h; 150t; 72万t＞60万t，满足生产需求. 震动筛; 1台; 4800h; 150t. 五、原辅材料及能耗消耗情况 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源情况一览表 名称; 单位; 扩建前用量; 扩建后用量; 变化情况; 来源; 厂区最. 德宁欣永修水泥稳定层扩建项目储存量; 矿山石块; t/a; 0; 60万; +60万; 外购; 5000. 碎石料; t/a; 0; 40万; +40万; 外购; 3000. 水泥; t/a; 0; 2.2万; +2.2万; 外购; 100. 年产10万米泥管、沟板和10万平方植草砖、六角块预制构件项目; 水泥; t/a; 1200; 1200; 0; 外购; 100. 粉煤灰; t/a; 300; 300; 0; 外购; 50. 砂; t/a; 10000; 10000; 0; 外购; 1000. 石子; t/a; 15000; 15000; 0; 外购; 1500. 钢筋; t/a; 200; 200; 0; 外购; 20. 焊条; t/a; 0.5; 0.5; 0; 外购; 0.1. 能源; 电; 万度/a; 100; 150; +50; 市政供电管网. 水耗; 水; 吨; 1140; 180929.44; +179789.44; 市政供水管网. 矿山石块：项目矿山石块来源于周边市县，进厂前不得含有毒有害成分，放射性不得超标。 六、项目劳动定员与运行时间 本次扩建项目依托现有员工，不新增员工，生产班制为两班制，单班8小时，年工作天数为300天。 七、平面布局合理性分析 本次扩建项目在现有厂区内进行改造，所涉及车间位于厂区西侧，车间由北向南布置，依次为产品仓库，生产区，原料仓库，其中危废间位于原料仓库区域内。在满足生产工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，根据地形、地质条件尽可能按生产性质、建设顺序及内容进行合理的功能分区，遵守《建筑设计防火规范》的有关规定，结合周围环境等特点，统筹兼顾，合理布局，合理利用土地，功能分区明确，组织协作良好，提供最适宜的卫生环境，满足安全、卫生、环保等规范的要求。生产区与办公、生活区均有一定的距离，在厂房四周均布置绿化带，美化厂区环境，避免视觉疲劳。综上所述，本项目平面布置方案能够满足生产需要，功能分区明确，平面布置较为合理。 八、项目四周情况 项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，西侧和东侧为农田，南侧为废气民房，北侧为空厂房。 九、项目与周边企业相容性分析 项目周边无生产企业，本项目三废经处理好均能达标外排，不会对周边产生明显不利影响，且项目不属于食品医药行业，不会对外环境产生制约，外环境对本项目不存在环境制约，故项目与周边企业相容性较好。 十、公用工程 ①给水：本项目的用水均源于市政供水，其水量、水质均满足本项目生活用水要求。 ②排水：本项目不新增员工，且无生产废水外排。 水平衡分析 - 本次扩建项目水平衡一览表 m3/a 用水点名称; 给水; 排水. 项目; 新鲜水用量; 其他工序用水; 循环量; 雨水; 损耗量; 进入产品; 进入其他工序用水; 循环量. 运输车清洗用水; 670.08; 289.92; 3840; 0; 960; 0; 0; 3840. 设备清洗用水; 300; 0; 0; 0; 60; 0; 240; 0. 生产用水; 178000; 0; 0; 0; 0; 178000; 0; 0. 喷淋用水; 756.96; 0; 0; 743.04; 1500; 0; 0; 0. 地面拖洗用水; 62.4; 0; 0; 0; 12.48; 0; 49.92; 0. 初期雨水; 0; 0; 0; 743.04; 0; 0; 743.04; 0. 合计; 179789.44; 289.92; 3840; 1486.08; 2532.48; 178000; 1032.96; 3840. - 本次扩建项目水平衡图（单位：m3/a） - 全厂水平衡图（单位：m3/a） ③供电：市政供电管网供应，新增年用电量为50万度。 十一、物料平衡 - 项目物料平衡图 t/a 投入; 产出. 水稳层生产; 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 矿山石块; 600000; 产品; 1198699.55. 碎石料; 400000; 粉尘; 无组织; 排放; 2.29. 水泥; 22000; 沉降; 154.81. 水; 178000; 有组织; 排放; 3.39. 布袋收集; 1129.96. 沉渣; 10. 合计; 1200000; 合计; 1200000. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺 - 生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： 水泥储运：水泥通过运输车辆运达厂区后，采用气力输送方式送入水泥储罐，进料时储罐内由于物料下落和气压的压入，造成储罐内的气压扰动，且罐顶呼吸口处加装了布袋除尘器，罐内飘逸的粉尘经布袋除尘器处理后从罐顶呼吸口逸出；碎石（粒径＞60）、矿山石块通过运输车辆运达厂区后存放在堆场。 ①进料：采用给料机将矿石石块输送至破碎机，该工序产生的污染为进料废气（G1）和设备噪声（N1）。 ②破碎：采用破碎机中对矿石石块进行破碎，该工序产生的污染为破碎废气（G2）和设备噪声（N2）。 ③筛分：采用震动筛对破碎后的料进行筛分，粒径＞60目的料返回破碎工序重新破碎，粒径＜60目的料进入下采用气力输送方式送入骨料仓，该工序产生的污染为筛分废气（G3）和设备噪声（N3）。 ④搅拌：石粉、水泥由水泥筒仓自带的闸门、空压机、螺旋电子秤按照重量设定值送入搅拌机；通过投料输送带送入搅拌机，搅拌机的料（矿山石块：碎石：水泥：水=30:20:1.1:8.9），在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋桨片的搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌和，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各物料已相互得到均匀地拌和，并具有压实所需要的含水量，该工序产生的污染为搅拌废气（G4）和设备噪声（N4）。 ⑤入库：搅拌均匀的产品经皮带送入料仓待售，暂存时间不超过1小时，且暂存过程料仓中有搅拌设备进行搅拌，防止固结。 - 项目主要产污环节 - 项目产污环节汇总表 污染类型; 生产工序; 污染物种类; 排放; 治理措施. 废气; 进料; 颗粒物; 无组织; 洒水. 破碎; 有组织; 袋式收尘器+15m排气筒. 筛分. 料仓排空口; 无组织; 自带脉冲除尘器. 搅拌; 无组织; 洒水. 运输扬尘、装卸; 无组织; 洒水. 堆场; 无组织; 洒水. 废水; 车辆清洗废水; SS、石油类; 间断; 隔油沉淀池. 设备清洗废水; SS、石油类; 间断. 噪声; 生产; 噪声; 间断; 隔声、减震. 固废; 废气处理; 收集粉尘; 间断; 回用于生产. 废气处理; 废布袋; 间断; 外售. 废水处理; 沉渣; 间断; 回用于生产. 设备维护; 废机油; 间断; 交由有危废处置资质单位处理. 设备维护; 废机油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 九江德宁欣建材有限公司成立于2021年04月02日，主要从事水泥制品生产，该企业于2021年9月22日取得了九江市永修生态环境局出具的《关于九江德宁欣建材有限公司年产10万米泥管、沟板和10万平方植草砖、六角块预制构件项目环境影响报告表的批复》（九永环审【2021】32号），于2023年9月取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91360425MA3ABW9W84001X），于2023年9月完成自主验收。 2、现有生产工艺 - 现有项目生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： ①配料:项目外购砂子、石子经汽车运输至厂区原料堆放区内暂存，水泥暂存于水泥料简。配料时原料由装载机送至自动配料仓进行计最配料后再通过提升装置到将原料输送入搅拌机内。本工序主要污染为机械噪声、投料粉尘。 ②搅拌:原料进入搅拌机内和水进行搅拌均匀，形成混凝土，搅拌后的混凝土倒入料斗内。本工序主要污染为机械噪声及搅拌粉尘。 ③成型:将搅拌好的原料装入特定产品的模具进行成型，水泥管生产则将搅拌后原料装入制管机内成型，部分产品如水泥管需制备钢筋骨架，制备过程需进行少量点焊作业。经模具成型后的产品置于车间内进行晾干。本工序产生污染主要为焊接烟气及机械噪声: ④脱模养护:把晾干好的产品脱模后摆放在厂内空地，定期浇水养护，待干燥达到强度后方可出售。脱模及养护过程中可能出现不合格品，收集后破碎作为原料进行生产。本工序主要污染为养护废水、不合格品及破碎粉尘。 - 现有项目污染物排放情况 - 根据现有项目环评报告及验收监测报告，现有项目产污情况见下表。 - 现有项目产污环节汇总表 项目 分类; 污染物名称; 排放量（固体废物产生量）. 废气; 颗粒物; 0.839t/a. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 4.5t/a. 不合格品; 200t/a. 废包装袋; 0.05t/a. 收集粉尘; 3.12t/a. - 现有项目污染防治措施 - ①废水 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 ②废气 投料粉尘和破碎粉尘采取喷淋装置进行除尘；搅拌粉尘采取集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）处理后排放；水泥料筒粉尘经仓顶自带除尘器收集后排放。 ③固废 不合格品和收集粉尘会用生产；废包装带外售其他单位。 4、现有项目主要环境问题和整改措施 ①主要环境问题 经现场踏勘，企业未设置初期雨水池。 ②整改措施 本次环评建设50m3初期雨水池 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 （1）基本污染物 本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”对本项目区域达标性进行判定，统计结果见表3-1所示。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（g/m3）; 标准值（g/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平及质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平及质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM2.5; 年平及质量浓度; 25.2; 35; 72; 达标. PM10; 年平及质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. CO; 日均值95%位数值; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时值 90%位数值; 132; 160; 82.5; 达标. 根据“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中永修县数据可知，永修县2024年PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此项目所在区域为环境质量达标区。 （2）特征污染物 为了解本项目区域特征因子环境质量现状，本次评价引用江西三科检测有限公司出具的《星火工业园环境质量现状监测》（报告编号：SK-2203-573，监测时间为2025年02月17日～2月24日）中对老屋刘监测数据，该监测点位位于本项目西南侧约4.55km，引用有效。 - 环境空气评价结果 监测点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准; 浓度范围; 最大浓度占标率/%; 达标情况. （mg/m3）; （mg/m3）. A3; TSP; 日均值; 0.3; 0.067-0.079; 26.33; 达标. 由表可见，以上因子（TSP）在该点位的污染指数均小于1，TSP监测值满足执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明评价区域内的项目特征因子环境空气质量现状良好。 二、地表水环境 项目所在地受纳水体修河，根据九江市生态环境局网站公布的九江市生态环境质量月报2024年12月第12期月报：修河5个监测断面中，东津桥和三都均为Ⅰ类水质，永修县城、武宁水河口和吴城修河均为Ⅱ类水质。项目所在永修县城修河为Ⅱ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境 项目厂界外50米范围内声环境保护目标有万家村，需进行声环境质量现状监测，本次委托江西博能检测技术有限公司于2024年7月23日对厂界四侧和万家村居名点1和2进行监测，监测数据如下。 - 项目声环境现状监测结果表 监测点; 昼间〔dB(A)〕; 标准; 夜间〔dB(A)〕; 标准. 东侧场界1m外; N1; 54.2; 60dB(A); 45.8; 50dB(A). 南侧场界1m外; N2; 54.0; 45.5. 西侧场界1m外; N3; 53.9; 45.7. 北侧场界1m外; N4; 53.2; 45.0. 万家村居名点1; N5; 54.6; 44.5. 万家村居名点2; 55.1; 44.8. 评价结果; 达标; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域声环境现状监测数据均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，区域声环境质量良好。 四、生态环境 本工程位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，评价范围内无重要生态保护目标，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类，试行）》中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染，项目采取的主要防治措施为：沉淀池按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤；生产车间地面采用混凝土硬化；一般固废应暂存于固废暂存间，不设置露天堆场，并采取水泥硬化，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；对项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等；采取上述相应措施后，可有效防止控制地下水和土壤污染，不会对地下水造成影响，对地面采用水泥硬化和严格防渗，有效阻断对土壤的污染，不存在地下水、土壤的污染途径。 故本次评价不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境质量标准 1、大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境：项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、地表水环境：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 环境保护目标 1、大气环境保护目标 项目所在厂区厂界外500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区，500m范围内大气环境保护目标有万家村居民楼1和万家村居民楼2。 2、声环境保护目标 项目所在厂区厂界外50米范围内声环境保护目标有万家村居民楼1和万家村居民楼2。 3、地下水环境保护目标 项目所在厂区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目500m范围内环境敏感点详见表3-4： - 评价范围内主要环境保护目标表 环境保护目标; 方位; 坐标/m; 与厂界距离/m; 规模/人; 保护级别. X; Y. 大气环境保护目标; 万家村居民楼1; 东; 57; 157; 12.5; 3; （GB3095-2012）二级标准. 万家村居民楼2; 东北; -9; -187; 18.4; 3. 地表水环境保护目标; 修河; 西南; 6.3km; 中河; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境 保护目标; 万家村居民楼1; 东; 57; 157; 12.5; 3; （GB3096-2008） 2类标准. 万家村居民楼3; 东北; -9; -187; 18.4; 3. 地下水环境保护目标; 距离项目最近敏感点张家山居民点均使用自来水，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，无生态环境保护目标. 注：（0,0）位于厂区中点，地理坐标为E115°47′41.020″，N29°8′12.570″。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水排放标准 本次扩建项目无生活污水新增，车辆清洗废水和设备清洗废水设隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗。 二、废气排放标准 生产过程产生的颗粒物排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产相关标准以及表3中无组织排放限值。 - 废气污染物排放标准 污染物; 有组织; 无组织. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 排放限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; /; 15m; 0.5. 注：项目200m范围内最高建筑物高度为10m，项目设置15m排气筒可行。 三、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类噪声排放限值。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 类; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). 四、固体废物 营运期：一般工业固体废物暂存间做到防雨淋、防渗漏、防扬尘等相关环保要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特点，项目未涉及总量控制因子。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废水 施工期废水主要为工地生活污水和施工废水。 （1）施工废水 施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。根据项目特点，经类比分析，预计本项目施工废水产生量为20m3/d，对此，施工单位应设临时隔油池、沉砂池，经隔油、沉淀处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处理直接排放，池底泥沙作为固废运往建筑废弃物堆放场，对外环境影响较小。 （2）生活污水 项目施工期排水量为16m3/d（4800m3/a）。废水中基本无有害有毒的物质，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，经化粪池处理后用于作物灌溉，对外环境影响较小。 二、废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气及装修阶段产生的油漆废气，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 1、扬尘 施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，主要表现为降低项目周边敏感点居民生活质量（①对人体正常呼吸有影响；②扬尘飘散至居民家中，使室内布满灰尘）。 为说明施工期各类粉尘点源对于环境的综合作用与影响，本次评价采用类比典型施工现场及周边粉尘的监测结果进行分析。该施工现场管理水平较高，场内经常洒水保持湿润，粉尘源主要为运土车辆进出，以及挖掘机挖土产生的二次扬尘。监测结果为施工现场场界：1.259～2.308mg/m3，平均1.784mg/m3；离厂界下风向10m处0.544～0.670mg/m3，平均0.607mg/m3；离厂界下风向30m处，0.458～0.529mg/m3；平均0.525mg/m3厂界超标。若按日均值评价则在3个测点皆超标。若将以上监测数据在直角坐标系上作成曲线，则外推一次值的超标范围约离场界5～6m左右，日均值的超标范围约离场界达80～90m左右。 为减小项目施工扬尘对附近敏感点的影响，本评价建议： ①土石方开挖施工尽量避开干燥多风天气。在开挖和填筑较集中的工程 区、临时堆料场等地，非雨日采取洒水措施防尘，防止扬尘产生和加速尘土沉降，以缩小扬尘影响时长和影响范围。 ②对于需要临时堆置的回填土、用于后期覆土的表土以及多尘物料应堆放整齐以减少起尘面积，并适当采用加湿或加盖苫布等措施以减少扬尘和飘尘，装卸、堆放过程中防止物料流散，尽量减少装卸、堆放过程中起尘量。 ③建筑垃圾应集中、分类堆放并及时清运，运输过程中应采取措施防止建筑垃圾沿途掉落。 ④对施工道路定期进行洒水降尘，定期对施工道路进行养护，保持路面平整及清洁。 ⑤应定期清洗物料运输车辆，保持施工车辆的清洁。 ⑥加强渣土运输车辆管理。渣土运输车辆安装密闭装置，确保车辆按照规定时间、地点和路线行驶。 为减少施工扬尘对外环境的影响，本评价要求严格执行建筑施工管理6个100%要求： ①工地周边100%围挡； ②各类物料堆放100%覆盖； ③土方开挖及拆迁作业100%湿法作业； ④出场车辆100%清洗； ⑤施工现场主要场区及道路100%硬化； ⑥渣土车辆100%密闭运输； 因此，施工单位要严格执行本环评前面提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，且拟建工程场址地形平坦，工地扬尘排放有一定的扩散条件，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，则施工扬尘对区域的大气环境影响较小。 2、施工机械废气 由于施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 三、噪声 项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，本项目施工全过程一般可分为以下几个阶段： 土石方阶段：挖土方石方等； 基础工程阶段：打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：钢筋混凝土工程、砌体工程和装修等； 装修阶段：回填土方、修路、绿化等。 不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，而多位于室外。 本评价预测出各个施工阶段的噪声在不同距离上的衰减情况的噪声值，见表4-1和表4-2。 - 各个施工阶段噪声源的昼间达标范围 [dB(A)] 施工阶段; 距声源距离(m). 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 土石方; 81; 75; 69; 63; 57; 51; 45; 39. 打桩; 90; 85; 79; 73; 66; 60; 55; 49. 结构; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 50; 44. 装修; 76; 70; 64; 58; 52; 46; 40; 34. - 各个施工阶段噪声源的夜间达标范围 [dB(A) ] 施工阶段; 距声源距离(m). 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400. 土石方; 61; 55; 51; 49; 45; 40; 35. 打桩; 71; 65; 61; 59; 55; 50; 45. 结构; 66; 60; 56; 54; 50; 45; 40. 装修; 56; 50; 46; 44; 40; 35; 30. 施工场界噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定标准要求。 为了降低施工噪声对周边环境的影响，本评价要求： 1、采用低噪声的施工机械和先进的施工技术。改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术，可减小打桩阶段噪声源15dB(A)；使用成品混凝土，可减小结构阶段噪声源10dB(A)。 2、禁止夜间（20时至早上8时）和午间（12时至14时）进行高噪声机械的施工。因特殊需要必须连续作业的，应当报经文明施工行政管理部门和环境保护行政管理部门批准，并公告附近居民。 3、项目场界预先绿化，利用绿化吸声以减小施工噪声对敏感点的影响。 4、尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。 5、对机械设备均应适时的维护，维修不良的设备常因松动部件的振动或者降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。 通过采取以上措施，可确保施工噪声对项目敏感点贡献值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求，项目施工噪声对周边敏感点影响不大。且施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，施工对周围环境造成的影响也将消失。 施工单位在现场施工时应严格执行施工期的各项规范，避免施工扰民事件的发生，违反施工规范的行为应承担相应责任。 四、固体废物 施工期固体废物成分较简单，数量较大，应集中处理，及时清运，不同成分可 采用不同的处理方式。 1、对于建筑废弃物中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可与施工挖出的土石一起回填或堆放，多余的弃土交由市容部门调配至其他工地综合利用。 2、对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器(废物箱)，并派专人定时打扫清理。 综上所述，项目施工期三废均能得到有效处置，不会对原有项目产生不利影响。 五、地下水、生态环境 本项目开工建设，土石方的开挖，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 本项目施工期水土流失主要表现在： ①损坏了项目区具有水保功能的林草植被。工程建设改变了原地形地貌，破坏植被，施工区容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失。 ②破坏地表土壤结构。工程施工需破坏原有具有水保功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素影响下极易产生土壤流失。 ③工程在场地平整过程中形成的边坡及临时堆土会产生大量易于流失的松散土石方，为水土流失的发生提供了物源。 ④施工中形成了易受降雨径流冲刷的边坡，施工过程中的临时堆土和裸露边坡，将加剧水土流失进程。 为防治地下水和生态环境，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 六、监督管理方案 1、施工单位必须认真遵守有关环保法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。 2、施工单位必须加强施工人员的文明教育，禁止夜晚在施工现场发生大声喧哗、野蛮作业等人为的噪声干扰。 3、施工单位要有专人负责场地环保工作，检查、落实有关防止扬尘、噪声措施。 4、施工单位必须加强项目建设期污染防治工作，特别是施工现场的环境管理，施工人员的生活污水和垃圾等处理处置，施工噪声(明确禁止施工时间)和施工扬尘的控制等。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.1废气污染源情况 - 废气污染源产排放信息汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 年运行时间h/a; 收集效率; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 编号及名称. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 风量m3/h; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 破碎、筛分、搅拌; 有组织; 颗粒物; 4800; 98%; 1178.49; 235.70; 1131.35; 200000; 99.7%; 是; 布袋除尘器; 3.54; 0.71; 3.39; DA002破碎筛分搅拌废气排放口. 无组织; /; /; 4.81; 23.09; /; 95%; 是; 密闭环境、喷雾除尘; /; 0.24; 1.15; /. 进料; /; /; 2.08; 10; /; 90%; 是; 喷雾除尘; /; 0.10; 0.5; /. 料仓排空口; /; /; 25.55; 122.64; /; 99.7%; 是; 脉冲除尘器; /; 0.08; 0.37; /. 堆场; /; /; 0.07; 0.32; /; 80%; 是; 喷雾除尘; /; 0.01; 0.06; /. 运输; /; /; 0.01; 0.05; /; 80%; 是; 喷雾除尘; /; 0.002; 0.01; /. 装卸; /; /; 0.21; 1; /; 80%; 是; 喷雾除尘; /; 0.04; 0.2; /. - 本次扩建排气筒废气排放信息汇总表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 污染物产生量和浓度; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 经纬度; 高度; 内径; 温度; 烟气流速m/s; 类型; 浓度mg/m3. DA002; 破碎筛分废气排放口; 颗粒物; 1178.49; 235.70; 1131.35; 3.54; 0.71; 3.39; E:115.794327° N:29.137019°; 15; 0.6; 20; 19.45; 一般排放口; 20. - 全厂排气筒废气排放信息汇总表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 污染物产生量和浓度; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 经纬度; 高度; 内径; 温度; 烟气流速m/s; 类型; 浓度mg/m3. DA001; 搅拌破碎废气排放口; 颗粒物; 350; 3.65; 1.52; 17.5; 0.07; 0.16; E:115.794976° 29.136972°; 15; 0.3; 20; 15.79; 一般排放口; 20. DA002; 破碎筛分废气排放口; 颗粒物; 1178.49; 235.70; 1131.35; 3.54; 0.71; 3.39; E：115.794327° N：29.137019°; 15; 0.6; 20; 19.45; 一般排放口; 20. - 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 污染物排放形式; 污染物种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型. 次/年; 小时; 小时; mg/m3; kg/h; kg/a; /; m; m; ℃; /. 破碎筛分; 有组织; 颗粒物; 2; 1; 2; 1178.49; 235.70; 471.4; DA002破碎筛分废气排放口; 15; 0.6; 20; 一般排放口; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①当发现布袋除尘器故障并导致废气非正常排放时，可对原料进行适当洒水，增加原料含水率，以减小堆放、投料过程粉尘产生量，并加大厂区洒水频率；当发现车辆清洗机故障时，可采用水管人工对车辆两侧、轮胎进行冲洗，确保不带尘上路。②定期更换布袋，布袋一年更换一次；③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气产生源强核算过程 项目输送过程均采用密闭皮带输送，且设置了洒水装置进行降尘，故输送过程产生的粉尘非常少，本次不进行定量分析。 ①进料废气 项目石块、碎石散装堆存在原料堆放场，使用给料机送至料仓，石块、石料跌落和计量输送过程会产生进料粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“三、物料的装卸运输”中表1-12“被卸物料为粒料时粉尘产生系数为0.01kg/t-卸料”，本项目年使用石块、碎石约1000000t。则粉尘产生量约为10t/a。投料过程在厂房内进行，投料仓采用封闭式建设，仅留一面作为进料口，上料处安装喷雾洒水系统，粉尘外逸量小，沉降率大，无组织粉尘几乎全部落入厂房内，去除率为95%，则上料粉尘无组织排放量为0.500t/a。 ②破碎废气 项目矿山石块在破碎和筛分工序（密闭设备）中都会产生一定量的破碎、筛分粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业，破碎及筛分工序产污系数为1.89kg/t-原料，项目矿山石料使用量为60万t,则破碎、筛分粉尘产生量计算结果见表4-5。 - 项目生产工段产尘情况表 序号; 产尘工段; 产生系数（kg/t物料）; 物料加工量（t/a）; 粉尘量（t/a）. 1; 破碎和筛分; 1.89; 600000; 1134. ③搅拌废气 由于水稳材料的生产需要水泥、石子和水按照一定比例进行混合搅拌，在搅拌过程中物料含水率较高，搅拌过程中粉尘产生量不大，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂骨料与粉料泵送进入搅拌机中逸散尘的排放因子为0.02kg/t-原料，项目原料使用量为102.2万t/a,则粉尘产生量为20.44t/a。 - 项目破碎、搅拌、筛分等产尘设备均为密闭环境，且采用微负压密闭管道收集，收集效率可达98%，收集后经布袋除尘器（除尘效率为99.7%）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；因破碎、搅拌、筛分等设备为密闭环境，物料采用密闭皮带进行输送，仅在物料进出部分粉尘会发生无组织外排，在进出口出采取喷淋除尘，粉尘外排口小，除尘效率可达95%。 - DA002废气产生源强一览表 排气筒编号; 排气筒风量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 处理效率; 排放情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. DA002; 200000; 颗粒物; 1178.49; 235.70; 1131.35; 99.70%; 3.54; 0.71; 3.39; 20. 无组织; /; /; 4.81; 23.09; 95%; /; 0.24; 1.15; 0.5. ④料仓排空口废气 本项目原料采用筒仓对其进行储存，筒仓顶部设有呼吸孔，在正常情况下，呼吸孔均处于密闭状态，以便于使筒仓内部对库外存在一定的压力差。在筒仓进料的过程中，呼吸孔也是处于密闭状态，在进料的末期，呼吸孔压力阀随着库内压力的增加，发出警示音，表明筒仓已满，停止进料。在进料作业停止，底部阀门关闭后，呼吸孔开始对外排气，释放库内部分压缩空气，使粉罐内压力降至一定的水平。在呼吸孔排气过程中，筒仓内部分粉末随着压缩空气被排出罐外。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，物料输送储存工段粉尘产生系数为0.12kg/吨-产品，项目原料使用量为102.2万吨/a，故粉尘产生量为122.64t/a，经自带脉冲除尘器（处理效率99.7%）收集处理后以无组织方式外排，故排放量为0.37t/a。 ⑤堆场扬尘 - 堆场扬尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式，公式如下： Q=4.23×10-5×V4.9×S 式中：Q表示粉尘产生量，kg/d S：表示堆场面积，m2 V：表示风速，m/s，项目区平均风速为1.8m/s。 - 项目堆场面积为2000m2，汽车装载的原料即装即用，堆存时间较短，基本不会出现满堆或漫堆的现象，因此S取总面积的70%计，则计算可得堆场扬尘产尘量为1.06kg/d（0.32t/a）。堆场经常喷洒水，湿润程度较高，同时，同时堆场四周及屋顶加盖钢棚，实行全封闭，只能设置一个进口及一个出口，可有效降低粉尘的产生量，扬尘去除效率可以达到80%，则堆场扬尘排放量为0.06t/a。 - ⑥运输扬尘 汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s时，风速对汽车在道路上行驶时引起的扬尘量影响较小；当风速大于4m/s时，由于风也能引起扬尘，所以风速对汽车扬尘产生量有明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 根据预测，单辆汽车行驶扬尘量为0.0107kg/km。项目每天运输量约8000t，平均每天共装卸车次约160次左右。厂区内运输距离按100m计，经计算项目在运输过程总产尘量为0.17kg/d，即0.05t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。 本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖，道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6次以上洒水降尘。预计防尘效率可达80%，即采取防护措施后运输粉尘产生量0.01t/a。 ⑦装卸粉尘 项目产生的装卸粉尘可利用以下公式进行计算： 物料卸载起尘量：Q1=113.33×U1.6×H1.23e-0.28w（mg/s） 式中：U——风速，1.8m/s； H——物料落差，1m； W——物料含水率，0.2。 装卸年起尘量：Q=Q1×总卸载时间。每次卸载所用时间按3min计，装载车辆均为50t自卸车，按每次满载，每年102万吨原料，装载量共需20400辆次，总共装卸时间约为1020h，根据上式计算，Q1=274.45mg/s，即0.988kg/h，则本项目卸载产生的粉尘量约1t/a。 通过对装卸转运过程中采用雾炮车进行洒水、喷雾抑尘等措施后，装卸转运粉尘量可减少80%左右，则装卸转运粉尘排放量约0.2t/a。 1.3废气收集处理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）附录B水泥工业废气污染防治可行技术，破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气简颗粒物治理设施工艺包括袋式除尘器，本项目破碎筛分过程中所用的“管道+袋式除尘+15m排气筒”粉尘处理技术，与（HJ847—2017）一致，因此本项目废气处理技术可行。 项目物料输送采取密闭皮带，提升生产效率、减少环境污染以及提高资源利用率具有重要意义。这种改造不仅有助于减少生产过程中的粉尘产生，还能提高物料输送的效率，从而降低生产成本。此外，密闭设施的采用还能减少物料在运输和储存过程中的损失，进一步节约成本。 1.4废气环境影响分析 （1）有组织废气 破碎筛分搅拌产生的粉尘经采用微负压密闭管道收集（风量200000m3/h）+袋式除尘器（处理效率99.7%）处理后由15m排气口排放，根据计算结果有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产相关标准，对大气环境不会造成明显影响。 （2）无组织废气 项目料仓粉尘经配套脉冲除尘器收集处理后，以无组织方式外排，经计算无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，对大气环境不会造成明显影响；堆场扬尘采取密闭设计、洒水喷雾除尘后以无组织方式外排，经计算无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，对大气环境不会造成明显影响；运输扬尘和装卸粉尘采取洒水喷雾除尘后以无组织方式外排，经计算无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，对大气环境不会造成明显影响；破碎、筛分、进料和搅拌粉尘采取洒水喷雾除尘后以无组织方式外排，经计算无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，对大气环境不会造成明显影响。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“8.7.5 大气环境防护距离要求”，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，故本项目无需设置大气环境防护距离，对环境保护目标影响不大。 1）运输沿线涉及敏感目标分析 本项目物料运输原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运输途中产生二次污染。运输时需配备专职人员，并制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排原料运输车辆，优化车辆运输路线。 运输路线沿线敏感目标有街道、镇区、村庄、学校及水体等。本环评要求原料及产品在运输过程中严格实行密闭运输，杜绝撒漏造成二次污染。 2）对沿线敏感点的影响分析及措施建议 ①大气环境影响 本项目原料的运输量较大，运输距离相对较远，穿越居民区较多，若运输车辆的车箱密封情况不好或运输过程中发生交通事故，可能会因撒漏的物料产生较大扬尘，影响当地局部的大气环境。 ②交通噪声影响 交通噪声的影响主要为原料运输车辆对运输道路沿线居民、两侧村庄、学校及医院的影响。本项目的原料运输道路主要有S508、古艾大道等，本工程运输车辆分解到其他道路所占的车流量比例很小，对其他道路噪声贡献值较小，不会因为本工程的运输噪声而明显影响居民的正常生活。 ③防止运输沿线环境污染的措施 为了减少泥饼运输对沿途的影响，建议采取以下措施： A.采用密封运输车装运原料，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 B.定期清洗运输车，发生意外、交通事故，及时配合运输单位做好道路及其两侧的清洁工作。 C.运输途中不得停靠和中转，严禁将原料向环境中倾倒、丢弃、遗洒，运输途中发现原料泄漏或发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 D.加强对运输司机的安全教育和技术培训，运输过程必须严格遵守交通、消防、治安等法规；装载车辆需严格按规定的路线进行运输。车辆运行应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全，避免交通事故的发生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 根据《九江市人民政府办公室关于印发九江市重污染天气应急预案的通知》（九府办发【2024】13号），本次环评建议建设单位在重污染天气情况下，停止生产，积极响应九江市重污染天气应急实施方案，同时与政府主管部门签署责任承诺书，切实履行防治大气污染的社会责任等。 1.5卫生防护距离分析 （1）无组织排放量及等标排放量(Qc/cm) 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量(Qc/cm)，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 - 无组织排放量及等标排放量 污染源; 污染物; 排放速率(Qc/kg/h); 排放速率(cm/mg/m3); 标排放量(Qc/cm); 主要特征大气有害物质. 生产车间; 颗粒物; 0.472; 0.9; 0.5244; 颗粒物. 项目卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质分别为颗粒物。 （2）大气有害物质卫生防护距离初值 推荐的估算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； R——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； - B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 - 卫生防护距离初值计算系数 计算 系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据工业企业所在地区近5年平均风速为1.8m/s，A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。本项目卫生防护距离的计算结果见下表： - 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 排放量（kg/h）; 日评价标准 （mg/m3）; 面积（m2）; 卫生防护距离初值（m）. 厂区; 颗粒物; 0.472; 0.9; 6000; 43.558. （3）卫生防护距离终值的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）： 1）单一特征大气有害物质终值的确定 ①卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50m，但小100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。 ②卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000时，级差为100m。如计算初值为208m，卫生防护距离终值取300m；计算初值为488m，卫生防护距离终值为500m。 ③卫生防护距离初值大于或等于1000m时，级差为200m。如计算初值为1055m，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1165m，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1388m，卫生防护距离终值取1400m。 2）多种特征大气有害物质终值的确定 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 3）生产单元边界发生变化后终值的确定 当新、改、扩建项目生产单元边界发生变化后，对卫生防护距离初值重新计算，经级差处理后，确定新的卫生防护距离终值。 因此，本项目最终确定的卫生防护距离为以生产区为边界外延50m范围，根据现场踏勘情况，距离本项目生产区最近敏感点为万家村居民点1，距离约为88m，因此本项目卫生防护距离范围无环境敏感点。同时，本次评价建议在此卫生防护距离范围内不得规划建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 1.6环境空气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）得到项目废气监测计划如下： - 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA002破碎筛分废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 二、废水 2.1废水污染源情况 本次扩建项目不新增员工，故生活污水不新增；运输车清洗用水和设备清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗。 1）运输车清洗用水 本次扩建项目新增约需运输160辆/天。每次运输出厂前均需对运输车辆进行冲洗（洗车台建设要求:水沟、底板及外侧墙均为C25混凝土结构，底板厚200素砼；洗车台完成面比路面高出100mm，洗车时可拦截泥沙，避免四周流散；洗车台与路面相连接的路段范围内，全部采用C25混凝土硬化，厚度为150mm)，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，汽车冲洗用水定额为80-120L/辆次，本项目取100L/辆次，因此每天新增运输车辆清洗水约16m3，新增用水量约为4800m3/a，参考《湘潭市岳塘区城邦建材经营部水稳层拌和站建设项目》（与本项目生产工艺相似、原辅料相似）SS浓度为1500mg/L，本项目SS浓度取1500mg/L，考虑清洗过程可能会含有少量石油类，本次石油类浓度取25mg/L。该类废水进入隔油沉淀池（1座，SS处理效率为80%，石油类处理效率为50%，容积为15m3，处理能力为30m3/d）处理后，循环使用不外排，每天补充损耗量，损耗量为用水量的20%，故补水量为960m3/a。 - 2）设备清洗水 - 本次扩建项目设备每天清洗一次，用水量为1m3/d（300m3/a），排放量按80%计，故排放量为240m3/a，参考《湘潭市岳塘区城邦建材经营部水稳层拌和站建设项目》SS浓度为3000mg/L，本项目SS浓度取3000mg/L，经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗。 - 3）生产用水 根据建设单位提供资料，生产用水量为17.8万m3/a，该部分用水全部进入产品中，不外排。 - 4）喷淋用水 根据建设单位提供资料，每天需进行洒水降尘，洒水量为5m3/d，该部分用水按全部损耗计。 - 5）地面拖洗废水 - 项目建筑面积为6000m2，地面拖洗用水按按0.2L·m2/次计算（按52次/a计），故地面清洗水用量为62.4m3/a，排放量按80%计，故排放量为49.92m3/a，SS浓度大致为200mg/L，经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗。 - 6）初期雨水 本项目厂区面积约为15699.68m2。雨后地表径流冲刷浮土、砂石等形成的泥浆废水产生量可根据场区径流雨水推荐公式估算： V=φ⋅q⋅F⋅t 式中： V —— 径流雨水量，m3； Φ —— 径流系数，取0.1～0.2，本次环评取最大值0.2； q —— 暴雨强度；L/s•ha； t —— 降雨历时；分钟，取15分钟； F —— 汇水面积，ha； 本次评价根据“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式”确定暴雨强度容积，计算公式如下： t —— 降雨历时；分钟，取15分钟； T —— 重现期，年，取两年； 经计算，当地暴雨强度为146.08L/s·ha，初期雨水量约为41.28m3/次。一年初期雨水按18次计，初期雨水产生量为743.04m3/a。 本次环评要求建设单位必须对厂场四周及内部合理设置引水沟渠对初期雨水进行收集，并进入初期雨水池，容积为50m3）进行处理，经处理后回用于喷淋抑尘。 2.3废水治理设施技术可行性分析 项目不新增员工，不新增生活污水，车辆清洗废水和设备清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排，收集的清洗废水中含有SS，不外排。考虑本项目废水中SS浓度较高，各池子设计停留时间为24h。则各个池子有效容积至少为13.77m3，建设单位考虑到砂石沉淀容积，拟修建的三级沉淀池（单个容积为18m3，污水中的溶解性有机物和颗粒性物质会往下沉，而在池底和池中的液面上形成浮渣，当这些污染物在水中的浓度达到一定程度时，这些污 染物会被过滤出来，最终在池底或池中沉淀。）+压滤机+清水池（1个，为20m3）是可行的。 2.4废水污染源监测 本项目无生产废水外排，车辆清洗废水和设备清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排，故无需进行废水监测。 2.5废水环境影响分析 本次扩建项目车辆清洗废水和设备清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排，不新增生活污水，故本次扩建项目不新增废水外排，对地表水环境影响可接受。 三、噪声 3.1噪声源强 项目主要噪声污染源有生产设备产生的机械噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为75～90dB(A)。 - 工业企业噪声源强调查清单(室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 设备数量（台）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 搅拌机; xc600c.05; 85; 1; 减振、隔声; 1.5; 4; 1; 3; 75.5; 6：00-12：00 13:00-23：00; 25; 50.5; 1. 2; 空压机; 气压1.2MPA; 90; 1; -2; -3; 1; 5; 76.0; 25; 51.0; 1. 3; 给料机; YE180L-4; 75; 1; 12; -5; 1; 3; 65.5; 25; 40.5; 1. 4; 锤式破碎机; 1214型; 85; 1; 2.5; -6; 1; 6; 69.4; 25; 44.5; 1. 5; 震动筛; 20/60; 85; 1; 2; -4.5; 1; 3; 75.5; 25; 50.5; 1. - 工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. 声压级/dB(A); 距声源距离/m; 设备数量（台）; X; Y; Z. 1; 室外; 风机; /; 85; 1; 1; 减振、隔声; 12; 6; 1; 6：00-12：00 13:00-23：00. 注：（0,0,0）为生产车间中心，坐标为E115°47′41.020″，N29°8′12.570″。 3.2厂界噪声达标性分析 （1）预测模式选择 预测的基本思路是：将整个车间看成一个整体声源，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后得预测受声点的噪声级。从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因噪声源离预测点较近而忽略不计。 ①单声源声压级的预测 将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为： Lr=Lr0−20lg(rr0)−TL 式中Lr—距声源r米处的声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0处的声压级，dB（A）；（r0取1米）； r —距声源的距离，米；TL—墙壁隔声量，13dB（A）。 ②多声源声压级的预测 噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。 计算式：LPT=10Lgi=1n10LPi10 式中LPT—某预测点叠加后的总声压级，分贝（A）； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，分贝（A）。 ③厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下： 式中：—距声源r处的A声级，dB； —参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时，即为源强； —声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； 式中：—遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB； —空气吸收引起的A声级衰减量，dB； —附加A声级衰减量，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略和。 - 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表 条 件; dB（A）. 开小窗、密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. 厂区绿化; 10. 本项目设备均设置在厂房里面，声源较大设备均存放于室内，声源衰减取25dB（A）。 - 噪声预测结果 - 项目厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 噪声源; 经叠加噪声源强; 经措施消减后噪声源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 万家居民楼1; 万家居民楼2. 生产设备; 65.5; 距离/m; 62; 20; 34; 22; 90; 98. 6; 贡献值; 30.0; 39.5; 34.9; 38.7; 26.4; 25.7. 标准值; 昼间60，夜间50. 根据上述预测结果，项目厂界昼、夜间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3.3防治措施 本项目采取如下措施减轻噪声对外环境的影响： ①合理布局，在产生噪声的设备布置上充分考虑布局因素，项目总图布置功能分区明确，噪声较大的设备应集中布置，尽量远离万家村居民楼1和万家村居民楼2。 ②对于车间的设备来说，其噪声源都在厂房内，因此可以通过墙体隔声来降低噪声对外界的影响。 ③在设备选型购买过程尽可能地选择低噪声设备或符合国家噪声标准设备，从源头上控制噪声。 ④破碎机、筛分机等设备应选择大阻尼弹簧隔震器，以保证隔振器的刚度和阻尼比。 ⑤合理安排生产时间，在噪声源比较集中或者噪声强度比较高的附近通过绿化，种植树木等措施来达到吸声降噪的效果。 3.4噪声污染源监测计划 - 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周1m; 噪声; 等效A声级; 1次/季度；1次/昼夜; （GB12348-2008）中2类标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 四、固废 4.1固废产生情况 项目固废产排情况见表4-19，危险废物汇总详见表4-20，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表4-21： - 项目固废产生、排放情况一览表 固废产生环节; 固废名称; 一般固废代码; 物理性状; 项目产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 生产过程; 废布袋; 99; 固态; 0.1; 袋装; 外售其他单位; 0.1; 建立环境管理台账制度. 收集粉尘; 99; 固态; 1282.77; 袋装; 回用于生产; 1282.77. 沉渣; 06; 固态; 10; 袋装; 回用于生产; 10. 废机油; 900-249-08; 液态; 0.1; 桶装; 交由有资质单位处置; 0.1. 废机油桶; 900-249-08; 固态; 0.01; 桶装; 0.01. - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 季; T; 设危废间暂存. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 固态; 季; T. - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 原料仓库; 5; /; 1t; 季. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 1t; 季. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目固体废弃物主要为一般工业固废（沉渣、收集粉尘、废布袋）、危险废物（废机油、废机油桶）。 （1）一般工业固体废物 ①沉渣 项目沉淀池有沉渣产生，沉渣产生量为10t/a，废物代码为900-099-S07，收集后回用于生产。 ②收集粉尘（含沉降粉尘） 项目收集粉尘量为1282.77t/a，废物代码为303-001-06，收集后直接回用于生产。 ③废布袋 项目在废气处理过程会产生少量废布袋，产生量为0.1t/a，废物代码为303-001-99，收集后暂存于一般固废间，定期外售其他单位。 （2）危险固废 - ①废机油 - 项目目使用机油进行设备维护和润滑，因此会产生少量的废机油，根据企业提供资料可知，项目废机油产生量为0.1t/a，参照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。 - ②废机油桶 - 根据企业提供资料可知，项目废机油桶产生量为0.01t/a，参照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-249-08），暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。 4.2固体废物治措施及环境管理要求 - 一般固废 本项目废布袋外售给其他单位回收处理；收集粉尘和沉渣收集后回用于生产；本次依托现有一般固废暂存间暂存，一般固废间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 危险固废 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有附近资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准要求；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 本项目固体废物分类收集、分开存放。危险废物暂存库需要做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的贮存、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。禁止危险废物和生活垃圾混入暂存场地，同时建设单位严格按“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运或外销。危险废物在暂存库临时贮存期间用专门的桶装或专门的袋装。 危险废物暂存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中8.3贮存点环境管理要求设置，具体要求如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或处置的环境影响分析 项目产生的危废拟委托有危废处置资质的单位处置。因此，在落实如上处理措施后，本项目营运期产生的固体废物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小。 综上，建设单位采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对工业固废进行处理，其处理时遵循“减量化、无害化、资源化”的处理原则，对废物进行全过程管理，项目各种固废均得到妥善处置或综合利用，不会对环境产生二次污染。 五、地下水及土壤 项目可能对地下水造成因素为废水处理设施破裂导致废水泄露、机油、废机油泄露和危废泄露，项目污水处理设施按一般防渗要求进行防渗，机油和废机油均在密闭容器内，且放置于托盘上，危废间按重点防渗要求进行防渗。原则上均不会对地下水造成污染，因此本次不对地下水进行现状监测。 为防止建设项目生产过程及废水对地下水和厂区土壤造成污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水污染防治，污水处理设施、一般固废间等进行一般防渗，对危废暂存间进行重点防渗；同时加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。 （1）源头控制 在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；厂区道路硬化，注意工作场所地面、排水管道、废水收集池的防腐防渗要求，腐蚀性等级为中等腐蚀，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境。 （2）分区防控措施 企业应加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。 项目应对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 各分区防渗设计应符合下列要求： ①重点防渗区和一般防渗区应设置防渗层，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效；重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 ②防渗措施：一般防渗区采用双层复合防渗结构，基础防渗层为至少1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），重点防渗区可采用至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；或面层可采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≤10-12cm/s）。简单防渗区可采用一般地面硬化进行防渗。 - 污染防渗分区措施一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危险废物间; 地面、裙角、埋地管道的沟底及沟壁; 重点防治区; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2; 一般固废间; 固废暂存间内地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 隔油沉淀池; 池底及池壁. 4; 生产区; 地面. 六、生态 本项目位于江西省九江市永修县恒丰白莲农贸公司旁，且项目无生态环境保护目标，项目不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险 （1）风险调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，本项目风险源为机油、废机油等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）； 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 本项目未涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质。 - 危险化学品重大危险源识别 序号; 危险物质名称; CAS号; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; /; 仓库; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废机油; /; 危险废物间; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值总计; 0.00008. 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判断本项目风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据导则中环境风险评价工作等级划分标准，本次环境风险评价工作等级为简单分析。 - 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （4）环境风险识别 本项目生产过程产生的危废属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质，上述危险物质最大存在量见上文表4-23。 （5）环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为物料区以及危险废物贮存间的物质泄漏，以及在火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放；本项目废气处理设施发生故障；生产废水事故排放对地表水和地下水造成污染。 上述危险物质的泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低，最坏的情况是厂区内现存的危险物质全部进入环境，对厂区附近地表水、土壤造成一定程度的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。由于厂区内危险物质的总储存量不大，危险单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少，项目危险化学品储存在危险化学品仓库内，在采取相关应急措施后其风险可控。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①事故发现者马上通知当班领导。查明事故原因，分工负责，协调处理事故； ②如泄露的废机油数量较少，则当班领导组织现场处置组对现场已泄露的废机油用沙土覆盖，待被充分吸收后将附有废机油的沙土放至指定的场所进行专业处理； ③对泄露的废机油数量较多时，应立即用沙土将泄露的废机油等团团围住，防止进一步外溢，并取来消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作。 ④建设单位应综合考虑风向、安全防护、消防等因素，危废间应确保通风良好； ⑤加强设备的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备应留足备件，电源应采取双回路供电； ⑥废水泄露、溢流后，应立即停止生产，查明事故原因，组织抢修，迅速排除故障，将事故废水泵送至沉淀池，恢复污水处理设施设备的正常运行； ⑦危废废物必须与其他垃圾分开收集，并设立相应的标示和警示牌，危废间和车间应做好防渗、防漏措施，并配备灭火器，指定专人进行严格管理，并建立相关档案; ⑧加强安全管理，建立完善的管理制度，严格禁止生产区吸烟； ⑨定期组织员工安全知识和技能培训，提高员工安全防护意识和专业技能； ⑩制定完善的环境风险应急预案，防患于未然。 （7）分析结论 本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为I，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 八、电磁辐射 本项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 - 九、环保投资 本项目环保总投资估算为38万元，占项目总投资的1.24%。 - 环保投资一览表 时段; 序号; 类别; 污染源; 防治措施; 投资额（万元）. 营运期; 1; 废水; 设备清洗废水; 隔油沉淀池; 5. 2; 废气; DA002; 破碎筛分; 布袋除尘器+15m排气筒; 10. 厂区无组织粉尘; 洒水喷雾设备; 5. 3; 噪声; 设备噪声; 采用隔声、减振措施; 5. 4; 一般固废; 沉渣、收集粉尘、废布袋; 一般固废间; 1. 5; 危险固废; 废机油、废机油桶; 收集存于危废暂存间，交由有资质单位处理; 2. 6; 绿化; 厂区绿化; 10. 7; 合计; 38. 十、环境管理 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》技术要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本项目投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 ⑴废水排放口：项目应在废水管道出水口处设置一个废水监测口，为了便于管理，应设立排放口标志，排放口200m陆域范围内不能有湖泊、水库饮用水源取水口。 ⑵废气排放口：排放口应预留监测口并设立标志，以便于今后的环境监测。 本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各废气、危废、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 环境保护图形标志的形状及颜色见表4-26。 - 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 环境保护图形符号见表4-27。 - 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 排污口位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监【1996】470号）文件要求进行规范化管理。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 十一、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属“二十五、非金属矿物制品业30-63石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造3021”，应实行登记管理。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下： 1、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 2、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 3、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 4、国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 5、环境保护部负责统一建设建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 十二、污染防治设施的安全性评价 一般情况下污染防治设施运行正常，废气、废水、噪声等都能达标排放，对环境影响较小。如污染设施发生障碍，将会导致废水、废气等事故排放，对环境的影响也会增加，因此项目污染防治设施需满足以下要求：①设备设计与选型：尾气处理装置应设计合理，能够满足处理破碎、筛分产生的尾气。②安全性与稳定性：尾气处理装置应具备较高的安全性和稳定性，能够在各种工况下正常运行，不发生泄漏、爆炸等安全事故。装置的材料、结构、制造工艺等应符合相关标准和规范。③尾气收集与输送：尾气收集与输送系统应确保密闭性良好，防止尾气泄漏。对尾气管道、阀门等部件应定期检查和维护，确保其正常运转。同时，应设置相应的安全措施，防止尾气输送过程中的泄漏和事故。④安全控制与监测：尾气处理装置应配备必要的安全控制和监测系统，能够对尾气处理过程进行实时监测和调控。对关键工艺参数如温度、压力、流量等应设置安全限值，当超过限值时能够自动报警或采取相应措施。⑤项目废气管道建议选择金属材质，并做好防火措施且要接地防静电。 评价要求：①本项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。其环保设施的设计、施工、投入必须按照《污染源监测技术规范》，有符合要求的监测采样点。环保设施投运后必须与主体设施同时运行、同时维护、同时检修。 ②建设单位应制定环保设施管理的规章制度和操作规程；应建立健全能反应环保设施基本特征的台账。 ③环保设施要确保正常运行，严禁闲置不用或任意拆除。确因存在问题和缺陷无法继续使用时，应该报本单位的设备管理部门和安全环保部门，说明存在问题、拟采取的维修、更改措施以及何时恢复使用等情况。 ④加强环保设施检查，及时掌控其运行状况、工作性能、完好情况，发现问题及时排除。环保设施的检查分为日常检查、定期检查和检修后检查。操作人员要认真进行巡回检查，推行点检制和设施检查表。重点环保设施要按规定进行定期检查和检修后检查，合理确定检查方式、检查周期、检查内容和项目。环保设施检查应有完善的检查记录，对于检查出的缺陷和隐患，要及时向主管领导和上级主管领导部门汇报，力求尽快检修，防止事故的发生。 在落实以上措施后项目环保设施安全性可控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002破碎筛分废气排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强厂区通风、绿化、洒水喷雾设备 |  |
| 地表水环境 | 车辆清洗废水、设备清洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池（位于厂区西北侧，总容积为90m3，处理能力为18m3/d） | 回用于车辆清洗 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 降噪、减振、隔声、距离衰减、合理安排运输时间、厂区绿化等 | GB12348-2008中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废：废布袋外售给其他单位回收处理；沉渣和收集粉尘收集后回用于生产。一般固废暂存间（10m2，暂存量5t）满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）废机油、废机油桶设危废间（5m2，暂存量2t）暂存，定期交由有资质单位处理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等国家相关法律设置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制，减少跑冒滴漏。 （2）分区防渗和过程控制，危废间按重点防渗要求进行防渗；生产区、一般固废间、隔油沉淀池按一般防渗要求进行防渗。 （3）及时将泄露的物料收集并处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等。 （2）委托专业单位进行废气、废水治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，严防事故性废气、废水排放。 （4）禁止员工在车间、仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 （2）建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 （3）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属“二十五、非金属矿物制品业30-63石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造3021”，应实行登记管理。 （4）建设单位应在废水排放量、废气排放口、一般固废间和危废间设置排污标识牌，并按要求进行环境管理。 （5）根据上文提出的监测计划，按监测要求进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求，项目与周边环境相容，选址可行；项目拟采取的污染防治措施有效，各污染物经处理后均能满足相应排放标准；具有良好的经济效益和较好的社会效益。 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中会对产生废气、废水、噪声、固体废物等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、生态环境造成一定不利影响，经采取积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 在建设和运行期间认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施，严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，落实本报告中提出的污染控制对策要求的提条件下，项目的建设不改变所在区域的环境功能。 从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.839t/a | 0 | 0 | 5.68t/a | 0 | 6.519t/a | +5.68t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | 0 |
|  | 不合格品 | 200t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 200t/a | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.04t/a | 0 |
|  | 收集粉尘 | 3.12t/a | 0 | 0 | 1282.77t/a | 0 | 1285.89t/a | +1282.77t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | 10t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①