- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目重大变动

建设单位（盖章）：     江西雪奥化工有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目重大变动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-360425-04-01-879681 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾招剑 | 联系方式 | 13037239616 |
| 建设地点 | 江西省九江市永修县云山企业博士路 |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°45′51.815″、北纬29°8′4.479″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业“149.危险品仓储594” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案)部门（选填） | 永修县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2408-360425-04-01-879681 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 0.13 | 施工工期（月） | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：已建设完成，未投入生产 | 用地面积（m2） | 26833.93 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南中： ### 表1-1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物的排放. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水处理后排入市政管网，不属于直排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 本项目危险物质储存量高于临界值. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. ### 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ### 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ### 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 相关规划：《永修云山经济开发区、庐山工业园区和横峰经济开发区扩区调整区位规划》 审批机关：江西省人民政府 审批文件：《关于同意永修云山经济开发区、庐山工业园区和横峰经济开发区调整区位的函》（赣府厅字〔2023〕81号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）环境影响报告书》 规划审批机关：九江市生态环境局 审批文件名称及文号：《九江市生态环境局关于江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2025]2号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与《江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）》的符合性 江西永修云山经济开发区前身为1992年7月始建的永修县星火高新技术开发区和云山经济技术开发区。该开发区于2006年5月9日获得国家发改委（2006第23号公告）及江西省人民政府（赣府字[2006]40号）的审核批准，整合命名为江西永修云山经济开发区，并同时挂牌江西永修星火经济开发区，公告批准面积为233公顷（3495亩）。根据《中国开发区审核公告目录2018年版》（2018年公告第4号），其公告面积为228.68公顷。2012年，该开发区经省政府批准为省级重点工业园区。原江西省环境保护局分别于2003年5月和2005年6月出具了《关于对九江星火工业园环境影响报告书的批复》（江西省环保局赣环督字[2003]101号）及《关于云山经济技术开发区首期规划建设环境影响报告书审批意见的函》（江西省环保局赣环督函[2005]107号），对当时的星火工业园和云山经济开发区首期规划的环境影响报告书进行了批复。 2019年，江西永修云山经开区管委会启动第一轮扩区调区工作。调整后江西永修云山经济开发区共三个区块，面积合计为1019.74公顷，将形成“一区三园”的产业发展格局，即云山工业园、星火工业园及城南工业园。区块一即云山工业园，面积为178.62公顷，四至为：东至昌九高速公路，西至军山水库，南至老屋刘家自然村，北至榨下村、黄村；区块二即星火工业园，面积为578.38公顷，四至为：东至周家垄村，西至昌九高速公路，南至东门村艾城村，北至帅家村、苏家村；区块三即城南工业园，面积为262.74公顷，四至为：东至京九铁路，西至昌九高速公路，南至马口镇屋场村，北至桐溪村。2019年9月20日取得九江市生态环境局《关于江西永修云山经济开发区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2019]20号），2019年11月13日取得《江西省人民政府办公厅关于同意永修云山经济开发区、万载工业园区扩区和调整区位的函》（赣府厅字[2019]91号），江西永修云山经济开发区总体规划面积由228.68公顷扩大至979.74公顷。 2023年，江西永修云山经开区管委会启动第二轮扩区调区工作。扩区调区后，永修云山经济开发区的规划总面积调整为1895.51公顷，仍维持“一区三园”格局，包括星火工业园、云山工业园和城南工业园（城南片区和马口片区）。其中星火工业园787.60公顷，云山工业园384.48公顷，城南工业园723.43公顷（其中城南片区372.16公顷，马口片区351.27公顷）。2023年7月取得《九江市生态环境局关于江西永修云山经济开发区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2023]26号），2023年12月19日取得《江西省人民政府办公厅关于同意永修云山经济开发区等3个开发区扩区调区的复函》（赣府厅字[2023]81号），江西永修云山经济开发区总体规划面积由979.74公顷扩大至1486.44公顷。 “江西永修云山经济开发区星火化工园”于2021年4月14日经江西省工业和信息化厅、江西省发展和改革委员会、江西省应急管理厅、江西省生态环境厅、江西省自然资源厅联合发布的《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》（赣工信石化字[2021]92号）认定为省级化工园区。2022年9月取得《江西省自然资源厅关于永修云山经济开发区星火化工园四至范围审核认定意见的函》（赣自然资函〔2022〕337号），四至范围勘测定界总面积617.79公顷。东至杜头湖，南至瓦尼迈阿密有限公司，西至昌九高速，北至军山农贸公司。2024年5月，江西省工业和信息化厅等九部门联合发文《关于公布江西永修云山经济开发区星火工业园等5个化工园区认定结果的通知》（赣工信石化字[2024]24号），江西永修云山经开区星火工业园认定面积787.60公顷，四至范围：东至杜头湖、京九铁路，南至S508省道，西至昌九高速，北至帅家、曹家村。 星火工业园已认定面积787.60公顷，尚可供应土地28亩，建成区面积已达到可利用面积的 95.1%。经省自然资源厅勘察定界批复的云山经开区星火化工园范围内已基本无地可供，部分化工项目因为用地（或部分用地）位于已认定批复的化工园区范围外而无法开工，永修云山经开区的发展面临巨大困境。为了进一步做强主导产业，并促进其形成产业集群，实现园区经济增长集约化、可持续发展的目标，永修云山经开区管委会积极推进江西永修云山经济开发区星火化工园扩大认定工作，规划总面积由原认定面积787.60公顷扩大至1052.39公顷。拟扩大范围（云山工业园）全部位于2023年省政府批复的扩区调区范围内，云山工业园上一轮规划形成有机硅及有机硅下游产品、绿色环保建材产品、轻工业、医药制造、冶炼等产业的综合产业区，本轮规划拟调整为有机硅及配套产业的有机硅新材料专业产业区，规划在产业定位、用地规模、产业布局等方面进行了较大的调整。 江西永修云山经济开发区星火工业园规划总面积1052.39公顷，由云山园区和星火园区组成，其中已认定化工园区（星火工业园）面积787.60公顷。四至范围如下：东至京九铁路，南至艾城镇，西至十里大道，北至军山农贸公司。 - 产业定位、结构和规模：原则上星火工业园主要发展有机硅新材料，主要引进中下游延链、增链、补链、强链等与有机硅相关联的项目。扩容区域（原云山工业园部分区域），只发展有机硅及有机硅相关产业和配套项目。原星火工业园现有非有机硅企业，改（扩）建项目不得增加污染物排放强度。严禁非化工项目以及劳动密集型项目入驻星火工业区，供热、供水、供气、污水处理、安全检测、废弃物处置等设施配套性质的项目除外。 本项目位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园博士路，行业类别为“五十三、装卸搬运和仓储业”。永修县的硅产业、其他化工产业对化工原料的需求逐年增加，本项目的建设可为园区硅产业、其他化工产业剧增的化工原料的储存提供了场所，故本项目为云山工业园的硅产业及其它化工产业的辅助产业，且本项目未增加污染物排放强度，因此本项目的建设与《江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）》相符。 2、与《江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 《江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划(2025-2035)》整体位于2023年省政府批复的合规园区范围内，拟将“云山工业园”部分区域(264.79公顷)纳入化工园区，总规划化工园区面积由787.60公顷扩至1052.39公顷。产业定位:原则上星火工业园主要发展有机硅新材料，主要引进中下游延链、增链、补链、强链等与有机硅相关联的项目。扩容区域(原云山工业园部分区域)，只发展有机硅及有机硅相关产业和配套项目。原星火工业园现有非有机硅企业，改(扩)建项目不得增加污染物排放强度。严禁非化工项目以及劳动密集型项目入驻星火工业园区，供热、供水、供气、污水处理、安全检测、废弃物处置等基础设施配套性质的项目除外。 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园，行业类别为“五十三、装卸搬运和仓储业”。项目的建设可为园区硅产业、其他化工产业剧增的化工原料的储存提供了场所，本项目储存的产品，可提供给园区有机硅新材料生产企业作为原辅料，本公司为有机硅新材料产业企业的上游企业，故本项目为云山工业园的硅产业及其它化工产业的辅助产业，符合江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）中云山工业园产业定位，且本项目未增加污染物排放强度，因此本项目符合江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）。 表1-2 与《九江市生态环境局关于江西永修云山经济开发区星火工业园总体规划（2025-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2025]2号）符合性分析 审查意见要求; 分析; 符合性. 1、产业结构优化调整。不断优化产业和能源结构。按照生态环境分区管控要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面清单制度。引进项目的工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平应达到国内先进水平。规划实施过程中，严格按照各产业区功能定位引入企业，不再新引进不符合规划定位的企业。; ①项目与《九江市生态环境分区管控动态更新成果》要求相符。 ②本项目不属于法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目。 ③本项目符合规划环评的要求，不属于新引进的不属于规划产业方向、产业布局的项目。; 符合. 2、控制园区污染物排放总量。排放的氨氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值，必要时采取区域削减、限制生产等措施，确保实现区域及周边环境质量改善目标。; 本项目按要求申请污染物总量控制指标，项目建设不会导致园区污染物总量超过核定的总量管控限值。; 符合. 3、加强园区基础设施建设。加强园区污水处理厂的规划与建设，鼓励园区内排水量大的企业建立中水回用系统。加强园区污水管网的建设与日常维护，防止污水漏损。推广使用集中供热和清洁能源，加强园区供热和燃气管道建设。; 项目废水预处理达标后排入永修县星火工业园污水处理厂深度处理。; 符合. 4、强化事故风险防范和应急措施。配套完善区域环境保护基础设施、事故应急拦截设施和环境风险防范措施，制订严格的区域性环境污染事故应急预案并纳入当地政府应急响应系统。按《报告书》要求完善规划区的地表水三级防控措施。加快环境应急多级防控体系建设，按要求规范编制“一园一策一图”环境应急响应方案，加强有针对性的环境应急演练，切实提升化工园区环境应急准备能力，一旦出现风险事故，必须立即启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。; 项目建设后将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求重新修订突发环境事件应急预案并备案，同时与建立企业突发环境事件应急体系，并与园区应急预案体系、上级政府应急预案体系等相衔接，定期开展演练，总结经验，确保企业拥有足够的环境风险防范能力，降低对周边区域的风险。; 符合. 5、建立有效的环境监控体系和预警体系。设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位(断面)，对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势，保护环境安全，保障群众权益。加强新屋水库的水质监测，建立应急响应机制，保障水质安全。; 项目建设后将排污许可规范要求定期开展环境监测工作，并将监测结果报当地生态环境主管部门并存档备查。; 符合. 6、强化入园项目管理。对拟建项目，在开展建设项目环境影响评价时，重点应放在环境空气影响分析、防护距离设置及规划相符性分析、生产废水纳入污水处理厂处理可行性分析、环境风险影响分析、污染治理措施可行性论证、固体废物处置方式可行性分析等方面。项目环评工作中对符合生态环境准入清单和规划环评环境管控要求的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据。对于进入集中污水处理厂的项目，其环评文件中地表水环境影响分析可适当简化。当规划环评中资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价内容可适当简化。推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可制度。项目选址应符合安全评价相关要求。; 本项目位于江西省九江市永修云山经济开发区云山工业园。根据本次评价分析，本工程通过采取合理有效的污染防治措施，可控制本项目产生的不利环境影响，符合国家和江西有关环境保护的政策和法规，污染物排放浓度和排放总量满足相应排放标准和总量控制指标的要求。; 符合. - 表1-3 项目与规划环评环境准入清单相符性分析 项目; 准入要求; 本项目; 结论. 空间布局约束; 禁止开发建设活动： ①国家和地方的产业政策禁止类或淘汰类的项目； ②工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目； ③不新引进不属于规划产业方向的项目; ④禁止在修河水利管理岸线1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目； ⑤云山工业园禁止规划医药中间体、化学原料药等医药制造项目；⑥紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目﹔ ⑦除园区集中供热外，禁止审批其余新建燃煤供热或发电项目，新建项目禁止配套建设燃煤锅炉; ⑧不得在未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的污染地块新建、改扩建项目； ⑨云山工业园冶炼产业只限定于C3216铝冶炼，并严格按照《再生铝行业污染防治技术政策》进行生产过程污染防控; ⑩星火工业业园禁止生产《江西永修云山经济开发区星火工业园区禁止、限制和控制危险化学品目录》（永安办字（2022)27号)中禁止部分;; 本项目不属于国家和地方的产业政策禁止类或淘汰类的项目，不属于工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目，项目符合规划产业方向。本项目不属于在修河水利管理岸线1km范围内，不属于医药中间体、化学原料药等医药制造项目，项目罐区离茅栗岗村距离为59.95m，茅栗岗村已列入拆迁范围，项目属于环境风险等级高的建设项目，企业定期开展演练，总结经验，确保企业拥有足够的环境风险防范能力，降低对周边区域的风险。本项目不建设燃煤锅炉；本项目地块不属于污染地块，不属于冶炼产业。; 相符. 禁止开发建设活动： ①严格限制引入新建剧毒化学品项目； ②严格限制引入涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化等危险工艺的高风险项目； ③《产业结构调整指导目录》(2021修改)中与园区产业定位相关的限制类项目； ④星火工业园限制生产《江西永修云山经济开发区星火工业园区禁止、限制和控制危险化学品目录》（永安办字（2022)27号)中限制和控制部分； ⑤限制引入废水排放量大且排放含磷废水的项目； ⑥限制性引进用水量大、污水排放量大的企业入驻，控制污水排放总量，从严执行排放标准； ⑦距离重要湿地最近的云山工业园南面工业用地审慎引入环境风险等级高和大气污染型建设项目。; 本项目不属于新建项目，不涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化等危险工艺的高风险项目；项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中与园区产业定位相关的限制类项目；本项目不属于废水排放量大且排放含磷废水的项目；项目不是距离重要湿地最近地块；本项目属于环境风险等级高的企业，企业定期开展演练，总结经验，确保企业拥有足够的环境风险防范能力，降低对周边区域的风险，产生的有机废气得到妥善处置，不属于大气污染型建设项目。; 相符. 综上所述，项目与《九江市生态环境局关于江西永修云山经济开发区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为国民经济分类中的“G5942危险化学品仓储”，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励、限制和淘汰类。永修县行政审批局对本项目进行了备案，项目代码为2408-360425-04-01-879681。因此，项目建设符合国家现行产业政策要求。 2、选址相符性分析 - 本项目选址位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园，根据江西省人民政府下发的《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发【2018】21号），参照《江西省生态保护红线分布图》（江西省第一次地理国情普查数据库），项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、国家公益林等需要特殊保护的环境敏感区。不在生态保护红线范围内，项目建设符合《江西省生态保护红线管控要求》的规定。根据园区土地利用规划图，项目地块用地性质为工业用地，项目建设符合用地性质要求。 本项目建设7座油罐用于储存柴油和汽油，油库选址满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）及《石油化工企业设计防火标准》要求，具体分析如下： （1）根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)中规定，石油库的等级划分见表1-3。 表1-4 石油库的等级划分 等级; 石油库储罐计算总容量TV(m3). 特级; 1200000≤TV≤3600000. 一级; 100000≤TV＜1200000. 二级; 30000≤TV＜100000. 三级; 10000≤TV＜30000. 四级; 1000≤TV＜10000. 五级; TV＜1000. 注：1、表中TV不包括零位罐、中继罐和放空罐的容量。 2、甲A类液体储罐容量、Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体储罐容量应乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。. 本项目油罐库容3950.4m3，其中：汽油储罐74.1m3两个，柴油744.3m3四个、825m3一个。汽油为甲B类，柴油为丙A类，柴油按0.5折算，油品折算总容量为2049.3m3，则项目为四级石油库。 （2）与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符性分析 - 表1-5 与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符性分析 《石油库设计规范》内容; 本项目油库情况; 相符性. 企业附属石油库的库址，应结合该企业主体建(构)筑物及设备、设施统考虑，并应符合城镇或工业区规划、环境保护和防火安全的要求; 本项目油库位于永修县云山工业园，符合九江市工业区规划、环境保护和防火安全的要求; 相符. 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区; 本项目油库地区地质良好; 相符. 一级石油库不宜建在抗震设防烈度为8度的IV类场地地区; 本项目油库为四级油库; 相符. 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施。一级石油库防洪标准应按重现期不小于100年设计。; 本项目油库所处地区不受洪水、潮水或内涝威胁; 相符. 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备污水排放的条件; 本项目油库具有满足要求的水源和电源条件，还应具备污水排放的条件; 相符. 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离，不得小于以下要求：; /; /. 四级油库; 居住区及公共建筑物; 53; 本项目最近柴油储罐距离南面的茅栗岗村59.95m; 相符. 工矿企业; 26; 距离本项目最近企业为北侧的赣江新区装备式建筑生产基地，距离75m; 相符. 国家铁路线; 38; 本项目周围无国家铁路线; 相符. 工业企业铁路线; 20; 本项目工业企业铁路线2.4km; 相符. 道路; 15; 根据项目总平面布置图，柴油储罐分别位于罐区五和罐区六，距离道路红线分别为22m和16m；汽油储罐位于罐区七，距离道路红线为16m; 相符. 石油库的储罐区、水运装卸码头与架空通信线路(或通信发射塔) 架空电力线路的安全距离，不应小于15倍杆(塔)高；石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路(或通信发射塔)、架空电力线路的安全距离，不应小于1倍杆(塔)高；以上各设施与电压不小于35kV的架空电力线路的安全距离，且不应小于30m。; 油罐区周边无35KV架空电力线路; 相符. 石油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离，不应小于300m。; 油罐区周边无爆破作业场地; 相符. 3、本项目与“《九江市生态环境分区管控动态更新成果》”符合性分析 表1-6 九江市生态环境分区管控动态更新成果 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 符合性分析; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为危险化学品的储运，是云山工业园的配套项目，符合云山工业园产业布局，不属于严重过剩产能行业、高耗能高排放项目; 符合. 3.长江干流九江段、杨柳津河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园，不在长江干流九江段、杨柳津河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内; 符合. 4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内; 符合. 5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 本项目不在城市湖泊水域范围内; 符合. 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于云山工业园，根据赣府厅字〔2023〕81号文，本项目位于合规园区内; 符合. 7.对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 本项目为危险化学品的储运，符合产业政策要求; 符合. 8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 项目已完成建设，但暂未运行，无严重污染; 符合. 污染物排放管控; 9.“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; /; /. 10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目为G5942危险化学品仓储; 符合. 11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标; /; /. 12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; /; /. 13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; /; /. 14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园，不属于长江干流及鄱阳湖区; 符合. 15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; /; /. 环境风险管控; 16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园，不位于环境风险防控重点区域; 符合. 19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 本项目为装卸搬运和仓储业，不属于涉磷行业; 符合. 20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 表1-7 与九江市永修县管控单元生态环境准入清单相符性分析 分类; 规划要求; 分析; 符合性. 县、区; 永修县; 本项目位于江西永修云山经济开发区; 符合. 范围（乡、镇名称）; 云山经济开发区. 管控单元编码; ZH36042520008. 管控单元名称; 江西省九江市永修县重点管控单元8. 管控单元分类; 重点管控单元. 单元特征; 该单元涉及江西永修云山经济开发区星火园区，涉及化工集中区。; 本项目位于江西永修云山经济开发区; 符合. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 无; /; /. 禁止开发建设活动的要求; 无; /; /. 限制开发建设活动的要求; 限制引入含磷废水排放量大的项目。; 本项目为危险化学品仓储项目，不属于含磷废水排放量大的项目; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有超标严重治理无望的企业限期退出。; 本项目为扩建项目重大变动，不属于现有超标严重治理无望的企业限期退出; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准; 本项目预处理达到污水集中处理设施接管标准; 符合. 新增源等量或倍量替代; 新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。; 本项目为扩建项目重大变动，污染物排放量实施区域平衡; 符合. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。; 本项目执行行业标准; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平; 本项目执行行业标准; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划用地性质土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目不涉及污染地块; 符合. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。化工集中区按相关建设标准，建立三级环境风险防控体系。; 本项目为扩建项目重大变动，满足卫生防护距离的要求; 符合. 企业环境风险防控要求; 生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 本项目配套防渗漏有效措施; 符合. 其他环境风险防控要求; 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目固体废物妥善处理，不随意倾倒、填埋堆放、弃置、处理; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 符合. 地下水禁采要求; 按江西省水资源条例执行; 不涉及; 符合. 地下水开采总量要求; 无; /; /. 能源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 符合. 岸线管控要求; 无; /; /. 综上所述，项目与《九江市生态环境总体准入要求》与《九江市环境管控单元生态环境准入清单》相符。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）及与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 表1-8 《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 序号; 内容; 符合性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为危险化学品储运项目，不属于码头项目，不属于长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园内，不属于自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园内，项目选址不在水源保护区范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园内，不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园内，不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区范围内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经化粪池处理后，排入园区污水处理厂，不新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞作业; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园内，厂界距离修河约2.9km，不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园，项目为G5942危险化学品仓储项目，不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局的规划的项目。; 本项目为危险化学品仓储项目，是云山工业园的配套项目，符合云山工业园产业布局。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 永修县行政审批局对本项目进行了备案，项目代码为2408-360425-04-01-879681，因此本项目不属于政策明令禁止的落后产能项目。本项目为危险化学品仓储项目，不属于过剩产能行业；本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 综上所述，项目满足《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）所有条件，因此本项目不在该负面清单范围内。. 表1-9 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》内容比对表 项目; 内容; 符合性分析; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目。; 不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动，投资建设任何生产设施。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；（2）设置排污口；（3）种植经济林；（4）投资建设的网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（4）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（5）建设有污染物排放的养殖场。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖（河）造田（地）、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。; 不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内禁止下列行为：（1）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（2）截断湿地水源；（3）彩砂、采矿；（4）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（5）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体工程定位的项目建设和开发活动；（6）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（7）引入外来物种；（8）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（9）开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。; 不在岸线保护区内; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。; 不在岸线保护区内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能规划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 严控区域活动管控; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 不在生态红线内; 符合. 禁止在永久基本农田范围内开展有关行为。; 不涉及永久基本农田; 符合. 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为危险化学品仓储项目，项目厂址距离修河2.9km，不在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内; 符合. 高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行，禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目位于江西永修云山经济开发区云山工业园，根据赣府厅字【2023】81号文，云山工业园属于合规园区; 符合. 严格行业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为危险化学品仓储，是云山工业园的配套项目，符合云山工业园产业布局。; 符合. 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目禁止建设；新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准；新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。; 本项目为危险化学品仓储扩建项目重大变动，不属于新建项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。; 不属于此类项目; 符合. 5、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析 本项目主要涉及有机化学品的储存，根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》中要求，本项目与该通知相符性分析见下表1-3。 表1-10 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析 要求; 相符性分析. 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目含VOCs物料储存于固定顶罐和内浮顶罐，VOCs物料转移和输送，采用密闭罐车。. 要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中; 根据企业“一企一策”报告以及排污许可证中要求，企业对设备和管线做测厚点测试，每年进行一次检测. 对有机液体物料名称、储罐类型及密封方式、储存温度、周转量、油气回收量等做好台账记录; 符合. 综上所诉，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》中相关要求。 6、与《鄱阳湖生态经济区规划》相符性分析 在《鄱阳湖生态经济区规划》中指出：“……五、产业基地……炼油及化工产业基地：以九江为中心，实施九江石化油品质量升级工程，适时实施化肥原料路线改造项目，落实环保措施；以永修为中心，重点发展有机硅单体和有机硅系列深加工；……六、城市发展……九江：进一步发挥通江达海的区位优势，加快临港产业开发，积极发展商贸旅游业，建成赣北区域中心城市、现代化港口旅游城市、区域性物流枢纽和长江沿岸重要工业基地。以九江城区为中心，联动发展瑞昌、沙河、湖口、彭泽沿江城镇板块以及德安、共青、永修、星子、都昌南部城镇板块。……” 永修云山经济开发区规划定位为：以有机硅为首位产业、以绿色建材、电子信息及装备制造为主导产业、以数字经济、新能源和新服务经济为新兴产业，集生态、绿色、创新于一体的省级重点工业园区，与《鄱阳湖生态经济区规划》相协调。本项目位于江西永修云山经济开发区云山片区内二类工业用地，因此本项目符合《鄱阳湖生态经济区规划》。 7、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 表1-11 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 本项目; 结论. 1; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目有机废气产生量极小，不具有回收利用价值。; 相符. 2; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气产生量极小，不具有回收利用价值。; 相符. 3; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目有机废气经油气回收装置处理后达标排放。; 相符. 4; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目固体废物妥善处理，不随意倾倒、填埋堆放、弃置、处理; 相符. 5; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 企业按要求开展自行监测; 相符. 6; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本项目建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 相符. 根据表1-11，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关规定相符。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-12 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 类别; 标准具体要求; 项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 本项目物料贮存在储罐中，符合标准中对VOCs物料储存无组织排放控制要求。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目物料运输时采用密闭罐车运输; 符合. VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定；收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; VOCs废气收集处理系统污染物排放符合相关规定; 符合. 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-13 与《长江保护法》相符性分析一览表 重点; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 树立绿色发展规矩; 一是确立绿色发展理念。《长江法》在第三条中明确要求，长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。将“共抓大保护、不搞大开发”写入法律，成为长江流域各地区经济发展必须共同遵守的法律制度。; 建设单位将严格遵守环保相关法律法规; 符合. 二是统筹绿色发展规划。《长江法》第十八条明确要求，国务院发展改革部门会同国务院有关部门编制长江流域发展规划，科学统筹长江流域上下游、左右岸、干支流生态环境保护和绿色发展，报国务院批准后实施。并在第二十二条中明确要求，长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应；禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业；禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园，不位于长江中上游; 符合. 三是制定绿色发展红线。《长江法》第二十六条明确要求，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目选址在江西永修云山经济开发区云山工业园，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属无尾矿库; 符合. 完善污染防治措施; 控制总磷排放总量。第四十六条明确要求长江流域省级政府，要制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量；磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 本项目为危险化学品储运企业，不属于矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业; 符合. 加强对固废的监管。第四十九条明确禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，并要求长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物妥善处理，不随意倾倒、填埋堆放、弃置、处理; 符合. 严格危化品运输的管控。第五十一条明确禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，要求长江流域县级以上地方政府交通运输主管部门会同本级政府有关部门，加强对长江流域危险化学品运输的管控；并授权国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门，制定建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。; 本项目不在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品; 符合. 加快搬迁改造重点地区危化品企业。第六十六条要求长江流域县级以上地方政府，应当加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。; 本项目为危险化学品的储运，不属于重点地区危化品企业; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定。 10、与江西省发展改革委关于印发《江西省“两高”项目管理目录（2023年版）》的通知（赣发改环资〔2023〕772号）相符合分析 根据江西省发展改革委关于印发《江西省“两高”项目管理目录（2023年版）》的通知（赣发改环资〔2023〕772号）文，江西省“两高”项目管理名录中，产业分类为石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电八个行业且年综合能源消费（增）量10000吨标准煤（当量值）及以上的固定资产投资项目纳入“两高”项目管理；产业分类中化工国民经济分类为烧碱、纯碱、电石、乙烯（石脑油烃类）、黄磷、合成氨、尿素、磷酸一铵和磷酸二氨，上述化工产品（不含中间产品）且年综合能源消费增量10000吨标准煤（当量值）及以上的固定资产投资项目纳入“两高”项目管理。本项目属于装卸搬运和仓储业，行业代码为G5942危险化学品仓储，不涉及“烧碱、纯碱、电石、乙烯（石脑油烃类）、黄磷、合成氨、尿素、磷酸一铵和磷酸二氨”化工产品（不含中间产品），不在江西省“两高”项目管理名录范围内，因此本项目不纳入“两高”项目。 11、与《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办【2012】140 号）相符性分析 表1-14 与环办【2012】140 号相符性分析 《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》内容; 本项目内容; 相符性. （一）强化油气污染治理主体责任。储油库、加油站和油罐车的业主单位作为油气污染治理的责任主体，应切实履行环保法规和标准要求，制定油气回收改造计划，实施污染治理工作。涉及安全、消防、计量管理方面的，应满足国家现行有关法律法规的规定; 企业对装载过程产生油气进行收集处理。安全、消防、计量管理方面满足国家现行有关法律法规的规定。; 相符. （二）开展排放情况摸底调查。各地环保部门要对辖区内油气污染排放情况进行彻底调查，摸清有关储油库、加油站和油罐车的数量、规模、位置、污染治理情况等基础信息。各省（区、市）环保部门应按附件2样式建立环保管理台账; 企业建立环保管理台账; 相符. （三）加大污染治理督办力度。各省（区、市）环保部门应组织制定本地区油气污染治理工作方案，积极督促业主单位实施污染治理。对未按要求落实油气污染治理工作的，要采取挂牌督办、限期治理等措施，并将相关情况抄送同级商务、交通运输等主管部门; 企业采取油气污染治理措施; 相符. （四）规范环保达标验收工作。完成油气污染治理的业主单位，应当向当地环保部门提出环保达标验收申请。地方环保部门要依据《储油库、加油站大气污染治理项目验收监测技术规范》（HJ/T431-2008）和相关技术要求，及时组织环保达标排放验收; 企业完成油气污染治理后向当地环保部门提出环保达标验收申请。; 相符. （五）推进在线监测系统建设。大气臭氧浓度超过环境空气质量标准的城市，应对年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气排放在线监测系统；其他城市应对年销售汽油量大于8000吨的加油站安装油气排放在线监测系统。各省（区、市）环保部门应研究确定并公布需要加装在线监测系统的加油站及储油库名单; 本项目地区大气臭氧浓度达标，且本项目油库不在需加装在线监测系统的储油库名单中; 相符. 12、与《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）相符性分析 根据《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008），需进行现场调研，按照《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020），检查油气回收处理装置的检测条件，检查环保设施，对现场进行检测。首先检测气体泄漏项，油气收集系统任何泄漏点的泄漏浓度超过标准限值100倍时可结束下面检测；然后不分先后检测油气回收处理装置或液体泄漏项。气体泄漏检测油气密闭收集系统任何可能泄漏点的油气浓度；油气处理装置检测油气回收处理装置进、出口油气质量浓度和效率；液体泄漏检测底部装油密封式快速接头断开时的汽油泄漏量。本项目针对油库设计的验收检测方法、点位、频次均满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）要求，符合《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）要求。 13、与《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）相符性分析 根据《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中对储油库收油、储油、发油、VOCs泄漏等各环节大气污染物控制要求，具体如下： 表1-15 与《储油库大气污染物排放标准》相符性分析 储油库大气污染物排放标准内容; 本项目情况; 相符性. 收油控制要求. 通过油船收油，输油臂应与油船输油管线法兰密闭连接，油船油仓保持密闭；通过管道收油，管道应保持密闭; 本项目为油品储存，不通过油船和管道收油; 相符. 储油控制要求. ①储存真实蒸气压<76.6kPa的油品应采用内浮顶罐、外浮顶罐或其他等效措施。②对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密闭、机械式鞋型密闭等高效密闭方式; 项目油罐采用内浮顶罐和固定顶罐; 相符. 向汽车罐车发油控制要求. ①向汽车罐车发原油应采用顶部浸没式或底部发油方式，顶部浸没式灌装鹤管出口距离罐底高度应小于200mm。向汽车罐车发其他油品应采用底部发油方式。②发油时产生的油气应密闭收集，并送入油气处理装置回收处理。③底部发油快速接头和油气回收快速接头应采用自封式快速接头。④向汽车罐车发油时，油气收集系统应为正压，且压力不应超过6kPa。⑤底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量不应超过10mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值。⑥油气处理装置排气筒高度不低于4 m，发油时应采用防溢流系统，采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时，不应有油气泄漏。; 油库汽车罐车发油采用底部装载方式，同时设置1套油气回收装置对装载过程(发油作业)产生的废气进行收集处理。底部发油快速接头和油气回收快速接头采用自封式快速接头，底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量不应超过10mL，发油时采用防溢流系统，采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时，无油气泄漏; 相符. VOCs泄漏控制要求. 企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统，应按GB 37822 开展泄漏检测与修复工作; 油库载有油品的设备与管线组件及油气收集系统按GB 37822开展泄漏检测与修复工作; 相符. - 14、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日发布）相符性分析 表1-16 项目建设相符性分析表 序号; 内容; 本项目情况; 是否相符. 1; 加强生态环境分区管控; 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园博士路，属于重点管控单元，不在生态红线内。; 相符. 2; 深入打好蓝天保卫战; 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。; 本项目位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园，根据《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》，九江市永修县属于达标区。; 相符. 3; 着力打好臭氧污染防治攻坚战; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园，项目产生的废气可达标排放。; 相符. ### 15、与江西省《关于进一步加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年2月9日发布）相符性分析 ### 中共江西省委、江西省人民政府印发了《关于进一步加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，实施意见指出，“……到2025年，全省县级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在24.8微克/立方米以内，其中设区城市控制在29.0微克/立方米以内；县级及以上城市空气质量优良天数比例达到95.2%，其中设区城市达到94.0%；地表水全省监测断面水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到93.9%，其中国家考核断面达到95.5%；重污染天气、城市黑臭水体基本消除，Ⅴ类及劣Ⅴ类水断面消除，土壤污染风险得到有效管控；生态环境质量指数（EQI）稳中向好；主要污染物减排和单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成国家下达目标。……” 由工程分析可知，本项目各污染物均得到有效处置，大气污染物和水污染物均能实现达标排放，固体废物做到妥善处理不外排，符合相关环保要求，对周围环境影响较小。因此本项目与“深入打好污染防治攻坚战的意见”的要求相符。 ### 16、与九江市《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 2021年11月30日，九江市生态环境局召开《九江市深入打好污染防治攻坚战（草案）》征求意见会指出，“……（三）到2025年，生态环境持续改善，全市县级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到28μg/m3，其中，中心城区达到32.1μg/m3。县级及以上城市空气质量优良天数比例达到92.1%。全市地表水省监测断面水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到92.86%，其中国家考核断面达到87.5%，全市地表水省监测断面水质达到或好于Ⅱ类水体比例达到71.4%。重污染天气、城市黑臭水体、V类及劣 V类水断面基本消除，土壤污染风险得到有效管控。生态系统质量和稳定性持续提升，生态质量指数（EQI）稳中向好，森林覆盖率达到**%。绿色发展水平进一步提升，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降**%，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮重点工程排放量分别减少4179.9吨、2076.1吨、8380.55吨、635.05吨。生态环境治理体系更加健全，生态文明建设实现新进步。……” - 由工程分析可知，本项目各污染物均得到有效处置，大气污染物和水污染物均能实现达标排放，固体废物做到妥善处理不外排，符合相关环保要求，对周围环境影响较小。因此本项目与“深入打好污染防治攻坚战的意见”的要求相符。 ### 17、与《江西省化工行业规范化管理办法》（赣工信规字〔2025〕1号）相符性分析 - 《江西省化工行业规范化管理办法》（赣工信规字〔2025〕1号）中提出，“……第六条 新建、改建、扩建石化化工项目需严格贯彻现行《产业结构调整指导目录》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》及相关产业政策的有关规定。 第七条 新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。被认定为化工重点监测点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照一般或较低风险的化工园区内企业执行；国家有其他规定的，从其规定。……” 本项目为危险化学品的仓储项目，故本项目不属于新建、改建、扩建危险化学品（化工）生产项目，不需要进入一般或较低安全风险的化工园区。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | #### 1、变动前工程分析 #### 1.1项目由来 江西雪奥化工有限公司位于九江市永修县云山经济开发区云山工业园内，于2013年06月17日成立，经营范围包括带有储存设施经营危险化学品液氨、氨水、丙烷、丁烷、R22、R410、R134a、甲苯、二甲苯异构体混合物、乙酸乙酯、丙酮、乙醇、甲醇、二甲基甲酰胺、石油醚、乙酸、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醛、盐酸、混合苯、乙酸异丁酯、环己酮、环己烷、无水乙醚、正丁醇、丙二醇、甘油、辛醇、环氧乙烷、双氧水、异丙醇、乙二醇、丙烯酸丁酯、丙烯酸、醋酸酐等，是一家专业从事危险化学品仓储运输的企业。 江西雪奥化工有限公司于2024年9月委托江西圣佑环保科技有限公司编制了《江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目环境影响报告表》，2024年11月1日九江市永修环境局该项目环评报告表进行了批复（九永环审（2024）40号）。 项目的具体变更内容如下： ①变动前厂区内有十个罐区。变动后增加了第十一个罐区，增加了2个硫酸储罐、2个液碱储罐、2个磷酸储罐。 ②变动前罐区一占地面积646.57m2；罐区二占地面积695.47m2；罐区三占地面积661.43m2；罐区四占地面积828.07m2；罐区五占地面积1061.41m2；罐区六占地面积1811.52m2；罐区七占地面积1561.10m2；罐区八占地面积1758.86m2，；罐区九占地面积811.56m2；罐区十占地面积773.61m2。 变动后罐区一占地面积641.65m2；罐区二占地面积678.64m2；罐区三占地面积663.21m2；罐区四占地面积850.08m2；罐区五占地面积1046.97m2；罐区六占地面积1759.08m2；罐区七占地面积1601.06m2；罐区八占地面积1730.47m2，；罐区九占地面积811.62m2；罐区十占地面积767.28m2；罐区十一占地面积1320.37m2。 ③罐区一防火堤面积644.6m2，高度1.2m；罐区二防火堤面积693.4m2，高度1.2m；罐区三防火堤面积659.4m2，高度1.2m；罐区四防火堤面积825.5m2，高度1.2m；罐区五防火堤面积987.7m2，高度1.2m；罐区六防火堤面积1807m2，高度1.2m；罐区七防火堤面积1557.1m2，高度1.2m；罐区八防火堤面积1754.5m2，高度1.2m；罐区九防火堤面积808.8m2，高度1.2m；罐区十防火堤面积771m2，高度1.2m。 变动后罐区一防火堤面积666.6m2，高度1m；罐区二防火堤面积698.88m2，高度1m；罐区三防火堤面积706.83m2，高度1m；罐区四防火堤面积988.08m2，高度1m；罐区五防火堤面积1108.89m2，高度1m；罐区六防火堤面积1851.245m2，高度1m；罐区七防火堤面积946.125m2，高度1m；罐区八防火堤面积1799.28m2，高度1m；罐区九防火堤面积833.04m2，高度1m；罐区十防火堤面积817.95m2，高度1m；罐区十一防火堤面积1675.6m2，高度1m。 ④变动前罐区三储存的物料为醋酸正丙醇，变动后更换为正丙醇；变动前罐区九储存的物料为乙酸丁酯，变动后更换为乙酸异丁酯。 ⑤变动前罐组一中乙酸乙烯酯储罐尺寸：立式固定顶Φ6500*6800 V=225m3，罐组六中乙酸储罐尺寸：立式内浮顶Φ10500*10500 V=900m3，柴油储罐尺寸：立式内浮顶 Φ10500*10500 V=900m3，罐组八中汽油储罐尺寸：立式固定顶Φ4400*6000 V=90m3，罐组九中乙醇储罐尺寸：立式固定顶Φ5200*6800 V=140m3，丙酮储罐尺寸：立式固定顶 Φ5200*6800 V=140m3，罐组十中环己烷储罐尺寸：立式固定顶 Φ5800*6900 V=180m3。 变动后罐组一中乙酸乙烯酯储罐尺寸：立式固定顶Φ6100*6800 V=198.73m3；罐组六中乙酸储罐尺寸：立式内浮顶Φ10000*10500 V=825m3；柴油储罐尺寸：立式内浮顶Φ10000*10500 V=825m3；罐组八中汽油储罐尺寸：立式固定顶Φ4300*5100 V=74.1m3；罐组九中乙醇储罐尺寸：立式固定顶Φ4900*6800 V=128.24m3；丙酮储罐尺寸：立式固定顶 Φ4900*6800 V=128.24m3；罐组十中环己烷储罐尺寸：立式固定顶 Φ5650*6900 V=173m3；罐区十一中两个硫酸储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ190000*18000 V=5105m3、立式固定顶 Φ14000*18000 V=2770m3；两个液碱储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ11000*13500 V=1283m3、立式固定顶 Φ8000*13500 V=680m3；两个磷酸储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ6000*10500 V=300m3、立式固定顶 Φ4000*9000 V=115m3。 ⑥变动前隔油池占地面积为3m2，变动后隔油池占地面积为28.2m2。 ⑦变动前初期雨水池容积为547.428m³，事故应急池容积为570.822m³；变动后初期雨水池容积为568.62m³，事故应急池容积为801.09m³。 表2-1 主要变动内容一览表 序号; 类型; 变更前; 变更后. 1; 设备; 罐组一：乙酸乙烯酯储罐尺寸：立式固定顶Φ6500*6800 V=225m3； 罐组六：乙酸储罐尺寸：立式内浮顶Φ10500*10500 V=900m3； 柴油储罐尺寸：立式内浮顶 Φ10500*10500 V=900m3； 罐组八：汽油储罐尺寸：立式固定顶Φ4400*6000 V=90m3； 罐组九：乙醇储罐尺寸：立式固定顶Φ5200*6800 V=140m3； 丙酮储罐尺寸：立式固定顶 Φ5200*6800 V=140m3； 罐组十：环己烷储罐尺寸：立式固定顶 Φ5800*6900 V=180m3; 罐组一：乙酸乙烯酯储罐尺寸：立式固定顶Φ6100*6800 V=198.73m3； 罐组六：乙酸储罐尺寸：立式内浮顶Φ10000*10500 V=825m3； 柴油储罐尺寸：立式内浮顶Φ10000*10500 V=825m3； 罐组八：汽油储罐尺寸：立式固定顶Φ4300*5100 V=74.1m3； 罐组九：乙醇储罐尺寸：立式固定顶Φ4900*6800 V=128.24m3； 丙酮储罐尺寸：立式固定顶 Φ4900*6800 V=128.24m3； 罐组十：环己烷储罐尺寸：立式固定顶 Φ5650*6900 V=173m3. 2; /; 罐组十一：两个硫酸储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ190000*18000 V=5105m3、立式固定顶 Φ14000*18000 V=2770m3； 两个液碱储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ11000*13500 V=1283m3、立式固定顶 Φ8000*13500 V=680m3； 两个磷酸储罐，尺寸分别为：立式固定顶 Φ6000*10500 V=300m3、立式固定顶 Φ4000*9000 V=115m3；. 3; /; 新增两台硫酸输送泵，一台液碱输送泵，一台磷酸输送泵，都为离心泵，功率为15kw. 4; 占地面积; 罐区一占地面积646.57m2； 罐区二占地面积695.47m2； 罐区三占地面积661.43m2； 罐区四占地面积828.07m2； 罐区五占地面积1061.41m2； 罐区六占地面积1811.52m2； 罐区七占地面积1561.10m2； 罐区八占地面积1758.86m2； 罐区九占地面积811.56m2； 罐区十占地面积773.61m2。; 罐区一占地面积641.65m2； 罐区二占地面积678.64m2； 罐区三占地面积663.21m2； 罐区四占地面积850.08m2； 罐区五占地面积1046.97m2； 罐区六占地面积1759.08m2； 罐区七占地面积1601.06m2； 罐区八占地面积1730.47m2； 罐区九占地面积811.62m2； 罐区十占地面积767.28m2；. /; 罐区十一占地面积1320.37m2。. 5; 防范措施; 罐区一防火堤面积644.6m2，高度1.2m； 罐区二防火堤面积693.4m2，高度1.2m； 罐区三防火堤面积659.4m2，高度1.2m； 罐区四防火堤面积825.5m2，高度1.2m； 罐区五防火堤面积987.7m2，高度1.2m； 罐区六防火堤面积1807m2，高度1.2m； 罐区七防火堤面积1557.1m2，高度1.2m； 罐区八防火堤面积1754.5m2，高度1.2m； 罐区九防火堤面积808.8m2，高度1.2m； 罐区十防火堤面积771m2，高度1.2m。; 罐区一防火堤面积666.6m2，高度1m； 罐区二防火堤面积698.88m2，高度1m； 罐区三防火堤面积706.83m2，高度1m； 罐区四防火堤面积988.08m2，高度1m； 罐区五防火堤面积1108.89m2，高度1m； 罐区六防火堤面积1851.245m2，高度1m； 罐区七防火堤面积946.125m2，高度1m； 罐区八防火堤面积1799.28m2，高度1m； 罐区九防火堤面积833.04m2，高度1m； 罐区十防火堤面积817.95m2，高度1m；. /; 罐区十一防火堤面积1675.6m2，高度1m。. 6; 平面布置; 隔油池，占地面积为3m2; 隔油池，占地面积为28.2m2. 7; /; 新建工具棚，占地面积为40m2. 8; 初期雨水池容积为547.428m³; 初期雨水池容积为568.62m³. 9; 事故应急池容积为570.822m³; 事故应急池容积为801.09m³. 10; 储存介质; 罐组三：醋酸正丙醇 罐组九：乙酸丁酯; 罐组三：正丙醇 罐组九：乙酸异丁酯. 1.2项目变更性质 根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），对本次变更进行判定，判定结果见下表。 表2-2 项目重大变动判定 序号; 重大变动情形; 项目情况; 是否 相符. 关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知. 1; 建设项目开发，使用功能发生变化的; 项目使用功能未发生变化; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目变动前的最大储存量为24020.42t，变动后最大储存量为35121.255t，增加了46%; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产规模增大，但不会导致废水第一类污染物排放量增加; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于达标区，建设项目生产、处置或储存能力增大，污染物TVOC排放量未增加，其他污染物未增加10%及以上; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目建设地点未变化; 否. 6; 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： - 新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3) 废水第一类污染物排放量增加的； (4) 其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目新增了产品品种，新增了硫酸污染物，项目位于环境质量达标区，废水第一类污染物不增加，其他污染物未增加10%及以上; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 本项目废气废水污染防止措施未发生变化; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 废水排放方式不变; 否. 10; 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增废气主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生改变; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或者降低的; 事故废水暂存能力或拦截设施未变化; 否. 由上表判定可知，项目变更属于重大变动，作为重大变动，按要求单独编制重大变动环境影响评价报告表，经确认后报生态环境局重新报批。 - 2、变更前项目概况 2.1、建设项目基本情况 （1）项目名称：江西雪奥化工有限公司原料充装储存扩建项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设地点：江西省九江市永修县云山企业集团博士路，地理坐标为（E115°45′51.815″，N29°8′4.479″）； （4）项目总投资：本项目总投资20000万元，其中环保投资为26万元，占总投资额的0.13%； （5）职工人数：：本项目劳动定员为8人； （6）工作制度：实施8小时工作制，项目运行时间按330天计算； （7）项目建设内容：本项目占地面积为约26833.93m2，建设内容包括生产车间、办公区、倒班楼、仓库及其它相关配套设施，详见下表。 表2-3 变动前项目组成一览表 项目名称; 主要建设内容及规模. 主体工程; 罐区一; 占地面积646.57m2；防火堤面积644.6m2，高度1.2m. 罐区二; 占地面积695.47m2；防火堤面积693.4m2，高度1.2m. 罐区三; 占地面积661.43m2；防火堤面积659.4m2，高度1.2m. 罐区四; 占地面积828.07m2；防火堤面积825.5m2，高度1.2m. 罐区五; 占地面积1061.41m2；防火堤面积987.7m2，高度1.2m. 罐区六; 占地面积1811.52m2；防火堤面积1807m2，高度1.2m. 罐区七; 占地面积1561.10m2；防火堤面积1557.1m2，高度1.2m. 罐区八; 占地面积1758.86m2；防火堤面积1754.5m2，高度1.2m. 罐区九; 占地面积811.56m2；防火堤面积808.8m2，高度1.2m. 罐区十; 占地面积773.61m2；防火堤面积771m2，高度1.2m. 辅助工程; 301综合楼; 占地面积288m2，框架结构，1栋2层. 302环保检测间; 占地面积15m2，砖混结构. 其他辅助区域; 占地面积12512.96m2，地面均做硬化处理，包括停车区和门卫室、变配电间等. 公用工程; 给水系统; 由园区供水管网提供，可满足本项目用水需要. 排水系统; 采用雨污分流制，生活污水排入园区污水处理厂，初期雨水收集池后排入化工园区管网. 供电系统; 园区电网供电. 消防; 消防泵房占地面积60m2. 环保工程; 废气治理; 储罐大、小呼吸废气; 原料装卸时采用回收系统减少大呼吸废气，油罐呼吸废气采用油气回收装置处理后排放，其它储罐呼吸废气采用尾气吸收装置（活性炭吸附）处理后排放. 废水治理; 初期雨水; 初期雨水收集到初期雨水收集池后排入化工园区管网（容积547.428m³）. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振、降噪措施，并严格限制工作时间. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾采用垃圾桶统一收集后，委托当地环卫部门清运处置. 废油泥; 拟建设占地面积为9m2的危废暂存间，交由有危废处理资质单位统一处理. 废活性炭. 风险; 事故水池（容积570.822m³），消防水罐占地面积127.23m2（容积1552m3），消防泵房占地面积93m2. （8）变动前项目主要产品及生产规模 表2-4 变动前产品方案一览表 序号; 储存介质; 储罐容量/m3; 数量/个; 最大储存量/t; 周转次数/a; 年周转量/t; 位置; 备注. - 1; 甲基异丁基甲酮; 225; 1; 176; 50; 3000; 位于厂区101罐区一; 甲类罐区. - 2; 四氢呋喃; 225; 1; 195.8; 50; 3000. - 3; 乙酸乙烯酯; 225; 1; 204.6; 50; 2000. - 4; 2-丁酮; 225; 1; 178.2; 50; 6000. - 5; 乙腈; 225; 1; 173.8; 50; 8000. - 6; 芳香烃溶剂（轻）/三甲苯; 225; 1; 195.8; 50; 3000. - 7; 甲缩醛; 245; 1; 197.8; 50; 6000; 位于厂区102罐区二; 甲类罐区. - 8; 二丙酮醇; 245; 1; 250.47; 50; 5000. - 9; 乙酸仲丁酯; 245; 1; 197.8; 50; 6000. - 10; 1，2-二氯丙烷; 245; 1; 276; 50; 2000. - 11; DBE（二价酸酯）; 245; 1; 216.2; 50; 3000. - 12; 二甲基乙酰胺; 245; 1; 218.5; 50; 5000. - 13; 甲苯; 200; 1; 174; 50; 8000; 位于厂区103罐区三; 甲类罐区. - 14; 醋酸正丙醇; 200; 1; 200; 50; 3000. - 15; 甲基丙烯酸甲酯; 200; 1; 235; 50; 3000. - 16; 乙二醇乙醚; 250; 1; 188; 50; 3000. - 17; 异丙醇; 250; 1; 197.5; 50; 10000. - 18; 二乙二醇丁醚; 250; 1; 238.6; 50; 5000. - 19; 甲醇; 195; 1; 158; 50; 10000; 位于厂区104罐区四; 甲类罐区. - 20; 乙醇; 195; 1; 198; 50; 3000. - 21; 芳香烃溶剂（重）/四甲苯; 195; 1; 178; 50; 3000. - 22; 异丁醇; 660; 1; 534.6; 50; 2000. - 23; 丙二醇甲醚; 660; 1; 607.2; 50; 3000. - 24; 柴油; 740; 4; 2516; 50; 50000; 位于厂区105罐区五; 丙类罐区. - 25; 环己酮; 900; 1; 855; 50; 8000; 位于厂区106罐区六; 甲类罐区. - 26; 二甲苯; 900; 1; 774; 50; 8000. - 27; DMF; 900; 1; 855; 50; 5000. - 28; 正丁醇; 900; 1; 729; 50; 10000. - 29; 乙酸; 900; 1; 945; 50; 5000. - 30; 柴油; 900; 1; 765; 50; /. - 31; 辛醇; 660; 1; 545.82; 50; 4000; 位于厂区107罐区七; 甲类罐区. - 32; 二甘醇; 660; 1; 737.88; 50; 3000. - 33; DMC(碳酸二甲酯); 660; 1; 632.28; 50; 3000. - 34; 丙二醇; 660; 1; 683.76; 50; 3000. - 35; 乙二醇乙醚醋酸酯; 660; 1; 640.2; 50; 3000. - 36; 丙二醇甲醚醋酸酯; 660; 1; 633.6; 50; 3000. - 37; 汽油; 90; 2; 71.25; 50; 10000. - 38; 环己酮; 900; 1; 855; 50; 3000; 位于厂区108罐区八; 甲类罐区. - 39; 正丁醇; 900; 1; 729; 50; 10000. - 40; 二甲苯; 900; 2; 1548; 50; /. - 41; DMF; 900; 1; 855; 50; /. - 42; 丁醚; 900; 1; 693; 50; 5000. - 43; 乙醇; 140; 1; 110.6; 50; 10000; 位于厂区109罐区九; 甲类罐区. - 44; 丙酮; 140; 1; 112; 50; 5000. - 45; 聚醚多元醇; 250; 1; 300; 50; 5000. - 46; 异氟尔酮; 250; 1; 230; 50; 3000. - 47; 醋酸异丙酯; 150; 1; 130.5; 50; 3000. - 48; 醋酸正丙酯; 150; 1; 132; 50; 3000. - 49; 乙酸甲酯; 150; 1; 139.5; 50; 3000. - 50; 乙酸丁酯; 150; 1; 132; 50; 10000. - 51; 环己烷; 180; 1; 140.4; 50; 3000; 位于厂区110罐区十; 甲类罐区. - 52; 正己烷; 180; 1; 118.8; 50; 3000. - 53; 甲基叔丁基醚; 180; 1; 133.2; 50; 2000. - 54; 正庚烷; 180; 1; 122.4; 50; 3000. - 55; 聚醚多元醇; 180; 1; 216; 50; 5000. - 56; 碳酸二甲酯; 180; 1; 192.6; 50; 3000. - 57; 苯甲醇; 180; 1; 187.2; 50; 4000. - 58; 乙二醇丁醚醋酸酯; 180; 1; 169.56; 50; 3000. 合计; 24020.42; 306000; /; /. （9）变动前项目主要设备清单 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位数量（台/套）; 备注. 1; 罐区一; 甲基异丁基甲酮储罐; 立式固定顶，Φ6.5*6.8m，V=225m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 2; 四氢呋喃储罐; 1. 3; 乙酸乙烯酯储罐; 1. 4; 丁酮储罐; 1. 5; 乙腈储罐; 1. 6; 三甲苯储罐; 1. 7; 罐区二; 甲缩醛储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.8m，V=245m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 8; DBE（二价酸酯）储罐; 1. 9; 乙酸仲丁酯储罐; 1. 10; 二氯丙烷储罐; 1. 11; 二丙酮醇储罐; 1. 12; DMF（二甲基乙酰胺）储罐; 1. 13; 罐区三; 甲苯储罐; 立式固定顶，Φ6.0*6.95m，V=220m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 14; 乙酸正丙醇储罐; 1. 15; 乙二醇乙醚储罐; 1. 16; 甲基丙烯酸甲酯储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.9m，V=250m³; 1. 17; 异丙醇储罐; 1. 18; 二乙二醇丁醚; 1. 19; 罐区四; 甲醇储罐; 立式内浮顶，Φ6.0*6.9m，V=195m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 20; 乙醇储罐; 1. 21; 四甲苯储罐; 1. 22; 异丁醇储罐; 立式内浮顶，Φ9.0*10.5m，V=660m³; 1. 23; 丙二醇甲醚储罐; 1. 24; 罐区五; 柴油储罐; 立式固定顶，Φ9.5*10.5m，V=740m³; 4; 顶棚钢构，高度大于8m. 25; 罐区六; 环己酮储罐; 立式内浮顶，Φ10.5*10.5m，V=900m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 26; 二甲苯储罐; 1. 27; DMF储罐; 1. 28; 正丁醇储罐; 1. 29; 乙酸储罐; 1. 30; 柴油储罐; 1. 31; 罐区七; 辛醇储罐; 立式固定顶，Φ9.0*10.5m，V=660m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 32; 二甘醇储罐; 1. 33; 碳酸二甲酯储罐; 1. 34; 丙二醇储罐; 1. 35; 乙二醇乙醚醋酸酯储罐; 立式内浮顶，Φ9.0*10.5m，V=660m³; 1. 36; 丙二醇甲醚醋酸酯储罐; 1. 37; 汽油储罐; 立式固定顶，Φ4.4*6.0m，V=90m³; 2. 38; 罐区八; 环己酮储罐; 立式内浮顶，Φ10.5*10.5m，V=900m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 39; 正丁醇储罐; 1. 40; 二甲苯储罐; 2. 41; DMF储罐; 1. 42; 丁醚储罐; 1. 43; 罐区九; 乙醇储罐; 立式固定顶，Φ5.2*6.8m，V=140m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 44; 丙酮储罐; 1. 45; 聚醚多元醇储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.9m，V=250m³; 1. 46; 异氟尔酮储罐; 1. 47; 乙酸异丙酯储罐; 立式固定顶，Φ5.4*6.8m，V=150m³; 1. 48; 乙酸正丙酯储罐; 1. 49; 乙酸甲酯储罐; 1. 50; 乙酸丁酯储罐; 1. 51; 罐区十; 环己烷储罐; 立式固定顶，Φ5.8*6.9m，V=180m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 52; 正己烷储罐; 1. 53; 甲基叔丁基醚储罐; 1. 54; 正庚烷储罐; 1. 55; 聚醚多元醇储罐; 1. 56; 碳酸二甲酯储罐; 1. 57; 苯甲醇储罐; 1. 58; 乙二醇丁醚醋酸酯储罐; 1. 59; 输送泵; /; 63; /. 60; 运输车辆; 厢式危货车; 3; /. 重型半挂牵引车; 3. 重型罐式半挂车; 3. 重型罐式货车; 1. 普通货车; 2. - （11）变更前公用工程 ①供电：本项目供电由园区供电部门电力系统引入供给。 ②给水：本项目供水由市政供水管网接入供给。本项目用水主要为职工生活用水。 ③排水：本项目实行雨污分流制。项目运营期产生的废水包括员工生活用水和初期雨水，生活污水排入园区污水处理厂，初期雨水收集到初期雨水池后排入化工园区管网。 3、变动后项目概况 （1）项目名称：江西雪奥化工有限公司原料充装储存扩建项目重大变动； （2）建设性质：扩建（重大变动）； （3）建设地点：江西省九江市永修县云山企业集团博士路，地理坐标为（E115°45′51.815″，N29°8′4.479″），变更后建设地点不变； （4）项目总投资：本项目总投资20000万元，其中环保投资为26万元，占总投资额的0.13%； （5）职工人数：变更项目劳动定员不发生变化； （6）工作制度：实施8小时工作制，项目运行时间按330天计算，不变化； （7）项目建设内容：本项目占地面积为约26833.93m2，项目总占地面积不变。 表2-6 变更前后项目主要工程建设内容一览表 项目名称; 变更前主要建设内容及规模; 变更后情况. 主体工程; 罐区一; 占地面积646.57m2；防火堤面积644.6m2，高度1.2m; 占地面积641.65m2；防火堤面积666.6m2，高度1m. 罐区二; 占地面积695.47m2；防火堤面积693.4m2，高度1.2m; 占地面积678.64m2；防火堤面积698.88m2，高度1m. 罐区三; 占地面积661.43m2；防火堤面积659.4m2，高度1.2m; 占地面积663.21m2；防火堤面积706.83m2，高度1m. 罐区四; 占地面积828.07m2；防火堤面积825.5m2，高度1.2m; 占地面积850.08m2；防火堤面积988.08m2，高度1m. 罐区五; 占地面积1061.41m2；防火堤面积987.7m2，高度1.2m; 占地面积1046.97m2；防火堤面积1108.89m2，高度1m. 罐区六; 占地面积1811.52m2；防火堤面积1807m2，高度1.2m; 占地面积1759.08m2；防火堤面积1851.245m2，高度1m. 罐区七; 占地面积1561.10m2；防火堤面积1557.1m2，高度1.2m; 占地面积1601.06m2；防火堤面积946.125m2，高度1m. 罐区八; 占地面积1758.86m2；防火堤面积1754.5m2，高度1.2m; 占地面积1730.47m2；防火堤面积1799.28m2，高度1m. 罐区九; 占地面积811.56m2；防火堤面积808.8m2，高度1.2m; 占地面积811.62m2；防火堤面积833.04m2，高度1m. 罐区十; 占地面积773.61m2；防火堤面积771m2，高度1.2m; 占地面积767.28m2；防火堤面积817.95m2，高度1m. /; 罐区十一; 占地面积1320.37m2；防火堤面积1675.6m2，高度1m. 辅助工程; 301综合楼; 占地面积288m2，框架结构，1栋2层; 占地面积310.8m2，框架结构，1栋2层. 302环保检测间; 占地面积15m2，砖混结构; 不变. 其他辅助区域; 占地面积12512.96m2，地面均做硬化处理，包括停车区和门卫室、变配电间等; 占地面积14058.48m2，地面均做硬化处理，包括停车区和门卫室、变配电间等. 公用工程; 给水系统; 由园区供水管网提供，可满足本项目用水需要; 不变. 排水系统; 采用雨污分流制，生活污水排入园区污水处理厂，初期雨水收集池后排入化工园区管网; 不变. 供电系统; 园区电网供电; 不变. 消防; 消防泵房占地面积60m2; 消防泵房占地面积93m2. 环保工程; 废气治理; 储罐大、小呼吸废气; 原料装卸时采用回收系统减少大呼吸废气，油罐呼吸废气采用油气回收装置处理后排放，其它储罐呼吸废气采用尾气吸收装置（活性炭吸附）处理后排放; 不变. 废水治理; 初期雨水; 初期雨水收集到初期雨水收集池后排入化工园区管网（容积547.428m³）; 初期雨水收集到初期雨水收集池后排入化工园区管网（容积568.62m³）. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网; 不变. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振、降噪措施，并严格限制工作时间; 不变. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾采用垃圾桶统一收集后，委托当地环卫部门清运处置; 不变. 废油泥; 拟建设占地面积为9m2的危废暂存间，交由有危废处理资质单位统一处理; 不变. 废活性炭; 不变. 风险; 事故水池（容积570.822m³），消防水罐占地面积127.23m（容积1552m3），消防泵房占地面积93m2; 事故应急池（容积801.09m³），消防水罐占地面积127.23m（容积1552m3），消防泵房占地面积93m2. - （8）变更后项目主要产品 表2-7 产品方案一览表 序号; 储存介质; 储罐容量/m3; 数量/个; 最大储存量/t; 周转次数/a; 年周转量/t; 位置; 备注. - 1; 甲基异丁基甲酮; 225.65; 1; 153.4; 50; 3000; 位于厂区101罐区一; 不变. - 2; 四氢呋喃; 225.65; 1; 170.7; 50; 3000. - 3; 乙酸乙烯酯; 198.73; 1; 157.1; 50; 2000. - 4; 2-丁酮; 225.65; 1; 155.4; 50; 6000. - 5; 乙腈; 225.65; 1; 150.8; 50; 8000. - 6; 芳香烃溶剂（轻）/三甲苯; 225.65; 1; 167.8; 50; 3000. - 7; 甲缩醛; 247; 1; 180.6; 50; 6000; 位于厂区102罐区二; 不变. - 8; 二价酸酯; 247; 1; 197.4; 50; 5000. - 9; 乙酸仲丁酯; 247; 1; 180.6; 50; 6000. - 10; 1，2-二氯丙烷; 247; 1; 251.9; 50; 2000. - 11; 二丙酮醇; 247; 1; 249.8; 50; 3000. - 12; 二甲基乙酰胺; 247; 1; 196.7; 50; 5000. - 13; 甲苯; 196.51; 1; 145.7; 50; 8000; 位于厂区103罐区三; 不变. - 14; 正丙醇; 196.51; 1; 133.6; 50; 3000; 由醋酸正丙醇变动为正丙醇. - 15; 甲基丙烯酸甲酯; 196.51; 1; 157.5; 50; 3000; 不变. - 16; 乙二醇乙醚; 250.6; 1; 198.1; 50; 3000. - 17; 异丙醇; 250.6; 1; 168.3; 50; 10000. - 18; 二乙二醇丁醚; 250.6; 1; 203.4; 50; 5000. - 19; 甲醇; 195.1; 1; 147.6; 50; 10000; 位于厂区104罐区四; 不变. - 20; 乙醇; 195.1; 1; 217.1; 50; 3000. - 21; 芳香烃溶剂（重）/四甲苯; 195.1; 1; 150.9; 50; 3000. - 22; 异丁醇; 668; 1; 454.2; 50; 2000. - 23; 丙二醇甲醚; 668; 1; 524.3; 50; 3000. - 24; 柴油; 744.3; 4; 2091.7（105、106罐组）; 50; 50000; 位于厂区105罐区五; 不变. - 25; 环己酮; 910; 1; 1469.7（106、108罐组）; 50; 8000; 位于厂区106罐区六; 不变. - 26; 二甲苯异构体混合物; 910; 1; 2018.8（106、108罐组）; 50; 8000. - 27; DMF; 910; 1; 1454.2（106、108罐组）; 50; 5000. - 28; 正丁醇; 910; 1; 1253.1（106、108罐组）; 50; 10000. - 29; 乙酸; 825; 1; 736.3; 50; 5000. - 30; 柴油; 825; 1; /; 50; /. - 31; 辛醇; 668; 1; 496.6; 50; 4000; 位于厂区107罐区七; 不变. - 32; 二甘醇; 668; 1; 634.8; 50; 3000. - 33; DMC(碳酸二甲酯); 668; 1; 541.1; 50; 3000. - 34; 丙二醇; 668; 1; 588.2; 50; 3000. - 35; 乙二醇乙醚醋酸酯; 668; 1; 553.6; 50; 3000. - 36; 丙二醇甲醚醋酸酯; 668; 1; 545.1; 50; 3000. - 37; 汽油; 74.1; 2; 98.3; 50; 10000. - 38; 环己酮; 910; 1; /; 50; /; 位于厂区108罐区八; 不变. - 39; 正丁醚; 910; 1; 591.0; 50; 10000. - 40; 二甲苯异构体混合物; 910; 2; /; 50; /. - 41; DMF; 910; 1; /; 50; /. - 42; 正丁醇; 910; 1; /; 50; /. - 43; 乙醇; 128.24; 1; /; 50; /; 位于厂区109罐区九; 不变. - 44; 丙酮; 128.24; 1; 87.2; 50; 5000. - 45; 聚醚多元醇; 250.6; 1; 403.1（109、110罐组）; 50; 5000. - 46; 异氟尔酮; 250.6; 1; 197.1; 50; 3000. - 47; 醋酸异丙酯; 155.8; 1; 115.6; 50; 3000. - 48; 醋酸正丙酯; 155.8; 1; 117.6; 50; 3000. - 49; 乙酸甲酯; 155.8; 1; 123.2; 50; 3000. - 50; 乙酸异丁酯; 155.8; 1; 115.6; 50; 10000; 乙酸丁酯变动为乙酸异丁酯. - 51; 环己烷; 173; 1; 114.7; 50; 3000; 位于厂区110罐区十; 不变. - 52; 正己烷; 182.5; 1; 102.2; 50; 3000. - 53; 甲基叔丁基醚; 182.5; 1; 114.8; 50; 2000. - 54; 正庚烷; 182.5; 1; 106.0; 50; 3000. - 55; 聚醚多元醇; 182.5; 1; /; 50; /. - 56; 碳酸二甲酯; 182.5; 1; 166.0; 50; 3000. - 57; 苯甲醇; 182.5; 1; 162.9; 50; 4000. - 58; 乙二醇丁醚醋酸酯; 182.5; 1; 170.6; 50; 3000. - 59; 硫酸; 5105; 1; 12316.5; 30; 50000; 位于厂区111罐区十一; 罐区十一储存硫酸浓度为98%，液碱浓度为50%，磷酸浓度为85%. - 60; 硫酸; 2770; 1. - 61; 液碱; 1283; 1; 2252.6; 50; 30000. - 62; 液碱; 680; 1. - 63; 磷酸; 300; 1; 670.2; 50; 3000. - 64; 磷酸; 115; 1. 合计; 35121.3; /; 366000; /; /. 项目新增和变动的产品理化性质如下： - 正丙醇 标识; 中文名; 正丙醇. 分子式; C3H8O; 分子量; 60.1. UN编号; 1274; CAS号; 71-23-8. 理化性质; 外观与性状; 无色液体。. 熔点; -127; 相对密度; 0.8. 沸点; 97.1; 蒸汽压（kPa）; 1.33. 溶解性; 与水混溶、溶于醇、醚多数有机溶剂. 燃爆及危险特性; 燃烧性; 易燃. 闪点; 15; 爆炸上限%（V/V）; 13.7. 引燃温度; 392; 爆炸下限%（V/V）; 2.0. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可以形成爆炸性混合物，遇到明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 毒理毒性; 急性毒性; LD50：1870 mg/kg(大鼠经口)；5040 mg/kg(兔经皮)，LC50：48000 mg/m3(小鼠吸入). - 2）乙酸异丁酯 标识; 中文名; 乙酸异丁酯. 分子式; C6H12O2; 分子量; 116.16. UN编号; 1123; CAS号; 110-19-0. 理化性质; 外观与性状; 无色透明液体，有果子香味。. 熔点; -98.9; 相对密度; 0.87. 沸点; 118; 蒸汽压（kPa）; 1.33(12.8℃). 溶解性; 微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 燃爆及危险特性; 燃烧性; 易燃. 闪点; 18; 爆炸上限%（V/V）; 10.5. 引燃温度; 420; 爆炸下限%（V/V）; 1.3. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 毒理毒性; 急性毒性; LD50：100 mg/kg(大鼠经口)，LC50：9480 mg/kg(大鼠经口). 3）硫酸 标识; 中文名; 硫酸. 分子式; H2SO4; 分子量; 98.08. UN编号; 1830; CAS号; 7664-93-9. 理化性质; 外观与性状; 无色透明油状液体，有芳香味。. 熔点; 10.5℃; 相对密度; 1.84. 沸点; 330.0℃; 蒸汽压（kPa）; 0.13(145.8℃). 溶解性; 与水混溶. 燃爆及危险特性; 燃烧性; 不燃. 闪点; 无资料; 爆炸上限%（V/V）; 无资料. 引燃温度; 无资料; 爆炸下限%（V/V）; 无资料. 危险特性; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。. 毒理毒性; 急性毒性; LD50：2150mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 4）液碱 标识; 中文名; 氢氧化钠、烧碱. 分子式; NaOH; 分子量; 40.01. UN编号; 液碱1824; CAS号; 1310-73-2. 理化性质; 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。. 熔点; 318.4℃; 相对密度; 1.328（水=1）. 沸点; 1390℃; 蒸汽压（kPa）; 0.13(739℃). 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 燃爆及危险特性; 燃烧性; 不燃. 闪点; 无意义; 爆炸上限%（V/V）; 无意义. 引燃温度; 无意义; 爆炸下限%（V/V）; 无意义. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。固碱易潮解，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 毒理毒性; 急性毒性; LD50：无资料 LC50：无资料. - 5）磷酸 标识; 中文名; 磷酸. 分子式; H3PO4; 分子量; 98. UN编号; 1805; CAS号; 7664-38-2. 理化性质; 外观与性状; 无色结晶，无臭，具有酸味。. 熔点; 42.4℃; 相对密度; 1.87（水=1）. 沸点; 260℃; 蒸汽压（kPa）; 0.67(25℃). 溶解性; 与水混溶，可混溶于乙醇。. 燃爆及危险特性; 燃烧性; 不燃. 闪点; 无意义; 爆炸上限%（V/V）; 无意义. 引燃温度; 无意义; 爆炸下限%（V/V）; 无意义. 危险特性; 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。. 毒理毒性; 急性毒性; LD50：1530mg/kg(大鼠经口)，2740mg/kg(兔经皮) LC50：无资料. （9）变更后项目主要设备 表2-8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位数量（台/套）; 备注. 1; 罐区一; 甲基异丁基甲酮储罐; 立式固定顶，Φ6.5*6.8m，V=225.65m³; 1; 不变. 2; 四氢呋喃储罐; 1. 3; 乙酸乙烯酯储罐; 立式固定顶 Φ6.1*6.8m V=198.73m3; 1; 容积由225m³变动为198.73m3. 4; 2-丁酮储罐; 立式固定顶，Φ6.5*6.8m，V=225.65m³; 1; 不变. 5; 乙腈储罐; 1. 6; 芳香烃溶剂（轻）储罐; 1. 7; 罐区二; 甲缩醛储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.8m，V=247m³; 1; 不变. 8; DBE（二价酸酯）储罐; 1. 9; 乙酸仲丁酯储罐; 1. 10; 1,2-二氯丙烷储罐; 1. 11; 二丙酮醇储罐; 1. 12; DMF（二甲基乙酰胺）储罐; 1. 13; 罐区三; 甲苯储罐; 立式固定顶，Φ6.0*6.95m，V=196.51m³; 1; 不变. 14; 正丙醇储罐; 1. 15; 乙二醇乙醚储罐; 1. 16; 甲基丙烯酸甲酯储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.9m，V=250.6m³; 1. 17; 异丙醇储罐; 1. 18; 二乙二醇丁醚; 1. 19; 罐区四; 甲醇储罐; 立式内浮顶，Φ6.0*6.9m，V=195.1m³; 1; 不变. 20; 乙醇储罐; 1. 21; 四甲苯储罐; 1. 22; 异丁醇储罐; 立式内浮顶，Φ9.0*10.5m，V=668m³; 1. 23; 丙二醇甲醚储罐; 1. 24; 罐区五; 柴油储罐; 立式固定顶，Φ9.5*10.5m，V=744.3m³; 4; 不变. 25; 罐区六; 环己酮储罐; 立式内浮顶，Φ10.5*10.5m，V=910m³; 1; 不变. 26; 二甲苯异构体混合物储罐; 1. 27; DMF储罐; 1. 28; 正丁醇储罐; 1. 29; 乙酸储罐; 立式内浮顶，Φ10*10.5m，V=825m³; 1; 容积由900m³变动为825m3. 30; 柴油储罐; 1. 31; 罐区七; 辛醇储罐; 立式固定顶，Φ9.0*10.5m，V=668m³; 1; 不变. 32; 二甘醇储罐; 1. 33; 碳酸二甲酯储罐; 1. 34; 丙二醇储罐; 1. 35; 乙二醇乙醚醋酸酯储罐; 立式内浮顶，Φ9.0*10.5m，V=668m³; 1. 36; 丙二醇甲醚醋酸酯储罐; 1. 37; 汽油储罐; 立式固定顶，Φ4.3*5.1m，V=74.1m³; 2; 容积由90m³变动为74.1m3. 38; 罐区八; 环己酮储罐; 立式内浮顶，Φ10.5*10.5m，V=910m³; 1; 不变. 39; 正丁醇储罐; 1. 40; 二甲苯异构体混合物储罐; 2. 41; DMF储罐; 1. 42; 丁醚储罐; 1. 43; 罐区九; 乙醇储罐; 立式固定顶，Φ4.9*6.8m，V=128.24m³; 1; 容积由140m³变动为128.24m3. 44; 丙酮储罐; 1. 45; 聚醚多元醇储罐; 立式固定顶，Φ6.8*6.9m，V=250.6m³; 1; 不变. 46; 异氟尔酮储罐; 1. 47; 乙酸异丙酯储罐; 立式固定顶，Φ5.4*6.8m，V=155.8m³; 1. 48; 乙酸正丙酯储罐; 1. 49; 乙酸甲酯储罐; 1. 50; 乙酸异丁酯储罐; 1. 51; 罐区十; 环己烷储罐; 立式固定顶，Φ5.65*6.9m，V=173m³; 1; 容积由180m³变动为173m3. 52; 正己烷储罐; 立式固定顶，Φ5.8*6.9m，V=182.5m³; 1; 不变. 53; 甲基叔丁基醚储罐; 1. 54; 正庚烷储罐; 1. 55; 聚醚多元醇储罐; 1. 56; 碳酸二甲酯储罐; 1. 57; 苯甲醇储罐; 1. 58; 乙二醇丁醚醋酸酯储罐; 1. 59; 罐区十一; 硫酸储罐; 立式固定顶，Φ19*18m，V=5105m³; 1; 顶棚钢构，高度大于8m. 硫酸储罐; 立式固定顶，Φ14*18m，V=2770m³; 1. 液碱储罐; 立式固定顶，Φ11*13.5m，V=1283m³; 1. 液碱储罐; 立式固定顶，Φ8*13.5m，V=680m³; 1. 磷酸储罐; 立式固定顶，Φ6*10.5m，V=300m³; 1. 磷酸储罐; 立式固定顶，Φ4*9m，V=115m³; 1. 60; 输送泵; /; 69; 增加了6台泵. 60; 运输车辆; 厢式危货车; 3; 不变. 重型半挂牵引车; 3. 重型罐式半挂车; 3. 重型罐式货车; 1. 普通货车; 2. - （10）变更后公用工程 ①供电：本项目供电由园区供电部门电力系统引入供给。未发生变化。 ②给水：本项目供水由市政供水管网接入供给。本项目用水主要为职工生活用水。未发生变化。 ③排水：本项目实行雨污分流制。项目运营期产生的废水包括员工生活用水和初期雨水，生活污水排入园区污水处理厂，初期雨水收集到初期雨水池后排入化工园区管网。未发生变化。 - （11）项目变更后工作制度和劳动定员 变更项目劳动定员不发生变化，劳动定员为8人，实施8小时工作制，项目运行时间按330天计算。 - （12）项目变更后总平面布置 项目变更后总平面布置发生变化，厂区现有建设位置保持不变，在厂区西侧预留地新建了罐区十一，项目办公区、初期雨水池以及事故应急池位于厂区西南方向，罐区位于东北方向。项目废水为生活废水，经化粪池处理后达永修县星火工业园污水处理厂接管协议浓度，后经园区污水管网排入永修县星火工业园污水处理厂进一步处理。项目固体危险废物收集后委托有资质的单位进行处理。 项目根据工艺流程、生产特点、运输方式、卫生防护及消防安全等要求进行总体布置，整个厂房布置功能分区明确，工艺流程合理，布局紧凑，达到了总体布局的合理性和完整性，布局合理，平面布置详见附图。 （13）项目变更后水平衡 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、营运期存储操作流程和产排污环节 - 项目主要从事危险化学品储存，其主要工艺流程相对简单。按照其购入销售方式大致可分为两大类，分别是利用槽车转运销售。项目储存及销售的产品均为液体，储罐装卸的过程，全部利用管道进行物料输入输出。 1、存储操作流程及产排污环节图 图2-3 项目储运操作流程及产污节点图 2、储运操作流程说明： 项目储罐区的化学品运输由危险化学品运输资质的单位承担，其中原料运入厂区内利用供应商配套的运输车辆，由本项目运至客户通过委托有资质的运输公司完成。原料首先由供应商的槽车运输至厂区，然后根据不同化学品类别，分别装卸至对应的储罐内。 项目原料装卸时采用回收系统，将槽车化学品装卸料时产生的呼吸废气，通过密闭方式收集进入槽车罐内的回收系统，该系统由卸料管、废气回收管、废气回收快速接头、排气管、真空压力帽等部件构成。 3、主要污染工序 运营期主要产污工序及污染物对照表见下表。 表2-9 污染物种类、来源、排放方式等一览表 污染类别; 污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 初期雨水; 初期雨水; PH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、特征污染物（石油类、甲苯、二甲苯）. 生活污水; 员工办公; CODcr、BOD5、SS，NH3-N、TN、TP. 废气; 储罐呼吸; 储罐储存过程; TVOC、特征污染因子：甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物（三甲苯、甲苯、二甲苯异构体混合物）、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、乙酸异丁酯、非甲烷总烃（环己烷、正己烷、正庚烷、三甲苯、甲苯、二甲苯异构体混合物），无机废气：硫酸雾. 噪声; 输送泵; 设备等; 设备噪声. 固废; 生活垃圾; 员工办公; 废纸、废果皮等. 废油泥; 油罐清掏; 废矿物油. 废活性炭; 尾气吸收装置更换; 废活性炭、有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有项目环评手续情况 江西雪奥化工有限公司于2024年9月委托江西圣佑环保科技有限公司编制了《江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目环境影响报告表》，2024年11月1日九江市永修环境局该项目环评报告表进行了批复（九永环审（2024）40号）。 （二）变动前污染物产排情况及治理措施 “江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目”污染物产排情况及治理措施参考原环评内容。 1、废气 （1）变动前项目运营期废气产排表 表2-13 变动前项目运营期废气产排一览表 序号; 污染物名称; 大呼吸①; 小呼吸; 合计. 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量② （kg/a）; 排放速率（kg/h）. - 罐区一; 甲基异丁基甲酮（TVOC）; 0.69; 0.0002624; 63.03; 0.0072; 63.73; 0.00746; 44.61; 0.00522. 四氢呋喃（TVOC）; 4.71; 0.0017855; 237.41; 0.0271; 242.12; 0.02889; 169.49; 0.02022. 乙酸乙烯酯（TVOC）; 4.56; 0.0017257; 238.44; 0.0272; 243.00; 0.02895; 170.10; 0.02026. 丁酮（TVOC）; 2.37; 0.0008968; 138.06; 0.0158; 140.43; 0.01666; 98.30; 0.01166. 乙腈（TVOC）; 1.36; 0.0005146; 79.06; 0.0090; 80.42; 0.00954; 56.29; 0.00668. 三甲苯（TVOC、苯系物）; 0.12; 0.0000438; 19.54; 0.0022; 19.65; 0.00227; 13.76; 0.00159. - 罐区二; 二价酸酯（TVOC）; 0.05; 0.0000185; 17.59; 0.0020; 17.64; 0.00203; 12.35; 0.00142. 甲酸醛（TVOC）; 12.61; 0.0047750; 628.27; 0.0717; 640.88; 0.07650; 448.62; 0.05355. 乙酸仲丁酯（TVOC）; 0.87; 0.0003314; 80.52; 0.0092; 81.40; 0.00952; 56.98; 0.00667. 二氯丙烷（TVOC）; 2.27; 0.0008595; 156.17; 0.0178; 158.44; 0.01869; 110.91; 0.01308. 二丙酮醇（TVOC）; 0.06; 0.0000244; 13.47; 0.0015; 13.54; 0.00156; 9.48; 0.00109. 二甲基乙酰胺（TVOC）; 0.08; 0.0000298; 14.11; 0.0016; 14.19; 0.00164; 9.93; 0.00115. - 罐区三; 甲苯（TVOC、苯系物）; 0.82; 0.000310; 62.83; 0.0072; 63.65; 0.0075; 44.5537; 0.00526. 醋酸正丙醇（TVOC）; 0.87; 0.000331; 67.81; 0.0077; 68.68; 0.0080; 48.0780; 0.00562. 乙二醇乙醚（TVOC）; 0.14; 0.000054; 18.59; 0.0021; 18.73; 0.0022; 13.1119; 0.00151. 甲基丙烯酸甲酯（TVOC）; 1.51; 0.000571; 111.04; 0.0127; 112.55; 0.0133; 78.7824; 0.00929. 异丙醇（TVOC）; 1.00; 0.000378; 71.47; 0.0082; 72.47; 0.0086; 50.7274; 0.00600. 二乙二醇丁醚（TVOC）; 0.21; 0.000078; 32.65; 0.0037; 32.86; 0.0038; 22.9990; 0.00264. - 罐区四; 甲醇（TVOC）; 1.23; 0.000464; 64.48; 0.0074; 65.71; 0.0079; 45.9937; 0.00550. 乙醇（TVOC）; 0.74; 0.000279; 48.48; 0.0055; 49.22; 0.0058; 34.4512; 0.00405. 四甲苯（TVOC）; 0.05; 0.000020; 10.90; 0.0012; 10.95; 0.0012; 7.6666; 0.00085. 异丁醇（TVOC）; 0.71; 0.000270; 52.98; 0.0060; 53.69; 0.0063; 37.5845; 0.00439. 丙二醇甲醚（TVOC）; 0.78; 0.000296; 59.96; 0.0068; 60.74; 0.0071; 42.5179; 0.00497. - 罐区五; 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.56; 0.005516; 681.21; 0.0778; 695.77; 0.0833; 34.7885; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.56; 0.005516; 681.21; 0.0778; 695.77; 0.0833; 34.7885; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.56; 0.005516; 681.21; 0.0778; 695.77; 0.0833; 34.7885; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.56; 0.005516; 681.21; 0.0778; 695.77; 0.0833; 34.7885; 0.00417. - 罐区六; 环己酮（TVOC）; 0.47; 0.000178; 45.91; 0.0052; 46.38; 0.0054; 32.4649; 0.00376. 二甲苯（TVOC、苯系物）; 1.70; 0.000646; 113.91; 0.0130; 115.61; 0.0136; 80.9296; 0.00955. DMF二甲基甲酰胺（TVOC）; 0.38; 0.000143; 35.99; 0.0041; 36.37; 0.0042; 25.4563; 0.00297. 正丁醇（TVOC）; 0.66; 0.000252; 53.34; 0.0061; 54.00; 0.0064; 37.8032; 0.00445. 乙酸（TVOC）; 1.30; 0.000491; 78.99; 0.0090; 80.29; 0.0095; 56.1996; 0.00664. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 17.71; 0.006708; 812.48; 0.0927; 830.19; 0.0994; 41.5094; 0.00497. - 罐区七; 辛醇（TVOC）; 0.06; 0.000024; 12.18; 0.0014; 12.24; 0.0014; 0.6122; 0.00100. 二甘醇（TVOC）; 0.0014; 0.000001; 0.85; 0.0001; 0.85; 0.0001; 0.0426; 0.00007. 碳酸二甲酯（TVOC）; 5.73; 0.002171; 241.67; 0.0276; 247.40; 0.0298; 12.3700; 0.02084. 丙二醇（TVOC）; 0.01; 0.000005; 3.37; 0.0004; 3.38; 0.0004; 0.1691; 0.00028. 乙二醇乙醚醋酸酯（TVOC）; 0.29; 0.000110; 34.52; 0.0039; 34.81; 0.0040; 1.7405; 0.00281. 丙二醇甲醚醋酸酯（TVOC）; 0.66; 0.000251; 60.50; 0.0069; 61.16; 0.0072; 3.0581; 0.00501. 汽油（TVOC、非甲烷总烃）; 15.22; 0.005765; 395.96; 0.0452; 411.18; 0.0510; 20.5589; 0.00255. - 罐区八; 环己酮（TVOC）; 0.18; 0.000069; 24.14; 0.0028; 24.32; 0.0029; 17.0244; 0.00201. 正丁醇（TVOC）; 0.66; 0.000252; 53.34; 0.0061; 54.00; 0.0064; 37.8032; 0.00445. 二甲苯（TVOC、苯系物）; 1.70; 0.000646; 113.91; 0.0130; 115.61; 0.0136; 80.9296; 0.00955. 二甲苯（TVOC、苯系物）; 1.70; 0.000646; 113.91; 0.0130; 115.61; 0.0136; 80.9296; 0.00955. DMF二甲基甲酰胺（TVOC）; 0.38; 0.000143; 35.99; 0.0041; 36.37; 0.0042; 25.4563; 0.00297. 丁醚（TVOC）; 1.15; 0.000437; 92.92; 0.0106; 94.07; 0.0110; 65.8512; 0.00773. - 罐区九; 乙醇（TVOC）; 0.58; 0.000219; 37.33; 0.0043; 37.91; 0.0045; 26.5356; 0.00316. 丙酮（TVOC）; 3.05; 0.001155; 144.37; 0.0165; 147.42; 0.0177; 103.1930; 0.01236. 聚醚多元醇（TVOC）; 1.18; 0.000447; 367.39; 0.0419; 368.57; 0.0423; 257.9994; 0.02964. 异氟尔酮（TVOC）; 0.02; 0.000008; 6.61; 0.0008; 6.63; 0.0008; 4.6419; 0.00057. 醋酸异丙酯（TVOC）; 1.91; 0.000722; 114.72; 0.0131; 116.63; 0.0138; 81.6381; 0.00968. 醋酸正丙酯（TVOC）; 0.78; 0.000298; 60.66; 0.0069; 61.44; 0.0072; 43.0114; 0.00504. 乙酸甲酯（TVOC）; 3.87; 0.001466; 188.14; 0.0215; 192.01; 0.0230; 134.4060; 0.01608. 乙酸丁酯（TVOC）; 0.27; 0.000104; 30.39; 0.0035; 30.66; 0.0036; 21.4646; 0.00252. - 罐区十; 环己烷（TVOC、非甲烷总烃）; 2.47; 0.000937; 137.09; 0.0156; 139.56; 0.0165; 97.6935; 0.01158. 正己烷（TVOC、非甲烷总烃）; 3.87; 0.001465; 194.42; 0.0222; 198.29; 0.0237; 138.8001; 0.01657. 甲基叔丁基醚（TVOC）; 6.53; 0.002473; 306.17; 0.0350; 312.70; 0.0375; 218.8893; 0.02623. 正庚烷（TVOC、非甲烷总烃）; 1.69; 0.000640; 107.63; 0.0123; 109.32; 0.0129; 76.5237; 0.00906. 聚醚多元醇（TVOC）; 0.85; 0.000322; 259.30; 0.0296; 260.15; 0.0299; 182.1050; 0.02095. 碳酸二甲酯（TVOC）; 1.56; 0.000592; 98.77; 0.0113; 100.33; 0.0119; 70.2330; 0.00832. 苯甲醇（TVOC）; 0.04; 0.000015; 8.14; 0.0009; 8.18; 0.0009; 5.7252; 0.00064. 乙二醇丁醚醋酸酯（TVOC）; 0.01; 0.000006; 4.71; 0.0005; 4.72; 0.0005; 3.3071; 0.00035. 污染物名称; 大呼吸; 小呼吸; 合计. 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （kg/a）; 排放速率（kg/h）. 总计; TVOC; 174.70; 0.0662; 9401.44; 1.0732; 9576.14; 1.1394; 3853.50; 0.7976. 苯系物③; 120.90; 0.0458; 424.08; 0.0484; 430.13; 0.0507; 301.09; 0.0355. 非甲烷总烃④; 99.20; 0.7515; 4372.42; 0.4991; 4471.62; 0.5367; 514.24; 0.3757. 甲基异丁基甲酮; 13.86; 0.0052; 63.03; 0.0072; 63.73; 0.0075; 44.61; 0.0052. 乙酸乙烯酯; 91.12; 0.0345; 238.44; 0.0272; 243.00; 0.0289; 170.10; 0.0203. 乙腈; 27.17; 0.0103; 79.06; 0.0090; 80.42; 0.0095; 56.29; 0.0067. 甲苯; 16.36; 0.0062; 62.83; 0.0072; 63.64; 0.0075; 44.55; 0.0052. 甲基丙烯酸甲酯; 30.13; 0.0114; 111.04; 0.0127; 112.55; 0.0132; 78.78; 0.0093. 甲醇; 24.51; 0.0093; 64.48; 0.0074; 65.71; 0.0078; 46.00; 0.0055. 二甲苯; 102.23; 0.0387; 341.72; 0.0390; 346.83; 0.0409; 242.78; 0.0287. 乙酸丁酯; 5.47; 0.0021; 30.39; 0.0035; 30.67; 0.0036; 21.47; 0.0025. 环己酮; 0.65; 0.000247; 70.05; 0.008; 70.7; 0.0083; 49.4893; 0.00577. 注：①：大呼吸废气产生量为装卸过程中经过回收系统处理后的排放量。 ②：储罐（油罐除外）呼吸废气排放量=（大呼吸产生量+小呼吸产生量）*（1-活性炭吸附效率（30%））；油罐呼吸废气排放量=（大呼吸产生量+小呼吸产生量）*（1-油气回收装置效率（95%））。 （2）卫生防护距离 根据原环评，项目卫生防护距离设置为罐区外50m。 （3）废气处理措施 项目油罐废气经油气回收装置处理后无组织排放，《油气回收处理设施技术标准（GB/T50759-2022）》“3 基本规定”部分中要求易挥发性可燃液体物料装载系统应设置油气回收处理装置，易挥发性可燃液体物料的内浮顶、拱顶和低压储罐应设置油气回收处理装置，项目采用了油气回收处理装置，满足要求。根据《油气回收装置通用技术条件（GB-T 35579-2017）》中油气回收装置效率不低于95%，排放浓度应不大于25g/m³，处理后的废气排放浓度可以满足《油气回收装置通用技术条件（GB-T 35579-2017）》以及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）排放浓度限值。 其它储罐产生的大小呼吸废气通过装卸回收系统处理和尾气吸收装置处理后排放，处理后的甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物、乙酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醇排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）限值要求，NMHC（厂界）、TVOC、二甲苯、甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)限值要求，NMHC（厂区）排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)限值要求。 2、废水 本项目废水主要为生活污水和初期雨水。 （1）生活污水 本项目劳动定员8人，参考《生活及服务业用水定额第二部分：服务业、居民生活和建筑业》，工作人员用水量按100L/人·d，。项目全年运行330天，则员工生活用水0.8t/d（264t/a）。废水排放量按用水的80%计，则项目生活污水产生量为0.64t/d（211.2t/a）。污水水质参考江西省一般生活污水水质，即：CODCr：280mg/L，BOD5：120mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L，TN：30mg/L，TP：3mg/L。项目产生的生活污水经化粪池处理后达永修县星火工业园污水处理厂接管协议浓度，后经园区污水管网排入永修县星火工业园污水处理厂进一步处理，处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入杨柳津河。参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据：化粪池对COD去除率约15%，BOD5去除率约9%，SS去除率约30%，NH3-N去除率约为3%。 （2）初期雨水 根据原环评，原厂区初期雨水量为492m3/次，雨水初期池为547.428m3，初期雨水收集后排入化工园区管网。 表2-14 项目废水产排情况一览表 废水来源; 污染物产生情况; 污染物处理后情况; 污水处理厂接管标准(mg/L); 污水处理厂. 污染物; 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 污染物; 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 废水量：211.2t/a. COD; 280; 0.059; COD; 238; 0.051; 500; 50; 0.011. BOD5; 120; 0.025; BOD5; 109; 0.023; 300; 10; 0.0021. SS; 150; 0.032; SS; 105; 0.022; 400; 10; 0.0021. 氨氮; 25; 0.0053; 氨氮; 24; 0.0051; 50; 5; 0.0011. TN; 30; 0.0064; TN; 30; 0.0064; 70; 15; 0.0032. TP; 3; 0.0006; TP; 3; 0.0006; 4; 0.5; 0.0001. （3）废水处理措施 生活污水通过厂区化粪池处理满足星火工业园污水处理厂接管标准要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标后，最终排入杨柳津河。初期雨水通过初期雨水池收集后排入化工园区管网，初期雨水浓度满足园区污水处理厂的接管浓度。企业按照国家环境保护的要求，加强环保设施的运行管理，杜绝废水的事故性排放，确保生产废水的稳定达标排放。企业在厂区西南角设置一座事故应急池570.822m3，一座初期雨水池547.428m3，厂区西南角为地势最低处，故可以收集废水处理设施故障时的废水。将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境，因此，本项目事故废水对星火工业园污水处理厂运行的影响较小。 3、噪声 （1）噪声源 项目运营期的噪声源主要有装卸泵运转时产生的噪声和运输车辆噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间，主要噪声源源强见下表。运营期拟采取优先选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、高噪声设备设置围挡等措施进行降噪处理，主要的噪声设备降噪处理前后噪声级见下表。 表2-15 主要设备噪声源声级一览表 序号; 噪声源; 数量; 分布; 声功率级/dB(A); 声源性质; 措施. 1; 装卸泵; 64台; 位于罐组一、罐组三、罐组四、罐组五西侧; 80; 间歇性噪声; 墙体隔声、自然衰减、减振. 2; 运输车辆; 12辆; 厂区内道路以及停车场; 75~80; 间歇性噪声. （2）项目噪声预测值 表2-16 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 58.7; 27.2; 1.2; 昼间; 25.2; 65; 达标. 东侧; 1.2; 夜间; 25.2; 55; 达标. 南侧; -15.2; -89.4; 1.2; 昼间; 37.7; 65; 达标. 南侧; 1.2; 夜间; 37.7; 55; 达标. 西侧; -64.4; 58.9; 1.2; 昼间; 40.9; 65; 达标. 西侧; 1.2; 夜间; 40.9; 55; 达标. 北侧; -39.9; 100.2; 1.2; 昼间; 34; 65; 达标. 北侧; 北侧; 1.2; 夜间; 34; 55; 达标. 备注：表中坐标以厂界中心（E115°45′51.815″、N29°8′4.479″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表2-17 本项目声环境保护目标监测点噪声结果表 （单位：dB（A）） 声环境保护目标; 时段; 贡献值（dB（A））; 现状值（dB（A））; 预测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. 茅栗岗村; 昼间; 32.8; 51.4; 51.7; 60; 达标. 夜间; 32.8; 46.9; 47.1; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，经墙体隔声和距离的自然衰减等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目建成后对周边环境保护目标影响较小。 4、固体废物 （1）生活垃圾 项目劳动定员8人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年工作330天，则项目生活垃圾产生量为1.32t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门处理。 （2）油罐清掏废物 - 本次扩建项目油罐定期清掏，两年一次，固废主要为油罐清掏时产生的废油泥，该部分固体废物属于危险废物，废物类别为HW08，根据业主提供的资料，废油泥产生量约为0.07t/a，交由有危废处理资质单位处理。 - 废活性炭 - 本项目废活性炭主要由尾气吸收装置（活性炭吸附）更换是产生，定期更换。根据《简明通风设计手册》中活性炭有效吸附量经验值0.24kg/kg•活性炭来估算废活性炭产生量。根据表4-3可知，项目废气处理过程中活性炭吸附VOCs削减量共约1557.56kg/a，经计算，饱和吸附的情况下，需活性炭约为6489.84kg/a，实际吸附量按照饱和吸附量的80％计，故本项目实际需活性炭8112.3kg/a，故年产生废活性炭约8113kg/a；废物类别HW49，废物代码900-039-49。废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 - 根据《固体废物分类与代码目录》（2024）和《国家危险废物名录》可知，本项目各类固体废物产生量、类别代码及处置措施见下表。 表2-18 建设项目固废产生情况表 序号; 名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 去向. 1; 生活垃圾; 900-099-S64; 1.32; 环卫部门处理. 2; 废油泥; 900-249-08; 0.07; 交由有危废处理资质单位统一处理. 3; 废活性炭; 900-039-49; 8.113. 5、变动前污染物产排情况汇总 表2-19 变动前项目污染物产排汇总表 类型; 污染物; 产生量（kg/a）; 排放量（kg/a）. 废气（无组织）; TVOC; 9576.14; 3853.50. 苯系物③; 430.13; 301.09. 非甲烷总烃④; 4471.62; 514.24. 甲基异丁基甲酮; 63.73; 44.61. 乙酸乙烯酯; 243.00; 170.10. 乙腈; 80.42; 56.29. 甲苯; 63.64; 44.55. 甲基丙烯酸甲酯; 112.55; 78.78. 甲醇; 65.71; 46.00. 二甲苯; 346.83; 242.78. 乙酸丁酯; 30.67; 21.47. 环己酮; 70.7; 49.4893. 废水; 生活污水; COD（t/a）; 0.696; 0.23. BOD5（t/a）; 0.43; 0.04. SS（t/a）; 0.468; 0.16. NH3-N（t/a）; 0.065; 0.03. TP（t/a）; 0.02; 0.018. TN（t/a）; 0.002; 0.002. 固废; 生活垃圾（t/a）; 15; 0. 危险废物; 废活性炭（t/a）; 8.113; 0. 废油泥（t/a）; 0.07; 0. 6、现有项目存在的环境问题及整改措施 本项目位于江西省九江市永修县云山企业集团博士路（东经115°45′51.815″、北纬29°8′4.479″），项目用地属于扩建项目重大变动，新建罐区所用地属于园区预留用地并未从事工业生产，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）区域环境质量达标情况 本项目根据江西省生态环境厅网站上发布的2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值进行区域环境空气达标性判定。本项目位于江西省九江市永修县，永修县各评价因子的年均浓度、标准及占标率等详见下表3-1。 表3-1 2024年永修县空气质量监测结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 21; 40; 53; 达标. PM10; 51; 70; 73; 达标. PM2.5; 25.2; 35; 72; 达标. CO; 日均值95%位数质量浓度; 900; 4000; 23; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数质量浓度; 132; 160; 83; 达标. 由表可见，以上因子在各点位的均值污染指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明评价区域内的项目特征因子环境空气质量现状良好。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解项目所在地评价范围的环境空气质量状况，本次评价特征因子TSP引用《星火工业园环境质量现状例行监测（2024年）》（JJUD2405115）中的数据（监测时间2024年5月28日~2024年6月24日）监测点位艾城镇，监测点位于本项目南侧约2800米处，监测点基本信息和监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气特征TSP监测统计及评价结果表（单位：μg/m3） 点位; 日期 评价标准; TSP. 日均值300. 艾城镇; 2024.05.28-05.29; 0.073. 2024.05.29-05.30; 0.072. 2024.05.30-05.31; 0.052. 2024.05.31-06.01; 0.037. 2024.06.01-06.02; 0.057. 2024.06.02-06.03; 0.075. 2024.06.03-06.04; 0.052. 最大值; 0.075. 标准指数; 0.00025. 是否达标; 是. 由上表可见，项目区域环境空气现状因子TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级相应标准要求；说明评价区域内的环境空气质量良好。 2.地表水环境质量现状 根据《环境影响评级技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，因此本评价根据江西省生态环境厅发布《2024年江西省生态环境状况公报》中相关数据，杨柳津河断面水质优良比例为100%，区域水环境质量良好。本项目附近河流为杨柳津河，属于杨柳津河（又称修水）分支流，地表水环境质量良好，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3.声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，故需要监测保护目标声环境质量现状。 为了解项目厂界声环境质量，引用江西力圣检测有限公司于2024年08月15日为《江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目》所做的监测数据。 1、监测点位的设置 本次评价设置1个噪声监测点（N1），在项目茅栗岗村设一个噪声监测点，居民区位于厂界东南面38.95m。 表3-3 声环境监测结果一览表 测点及编号; 测量时间及结果Leq[dB(A)]; 标准值dB(A). 2024年08月15日. 昼间; 51.4; 60. 茅栗岗村; 夜间; 46.9; 50. 从上表可以看出，该区域的环境噪声昼间和夜间的噪声值均在《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准限值之内。 4.地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 为了解项目所在地地下水水环境现状，本次评价地下水环境现状引用《星火工业园环境质量现状例行监测（2024年）》（JJUD2405115）中的数据（监测时间2024.05.28~2024.06.24）GW1监测点位曹家村，监测点位于本项目北侧约2400米处 （1）监测布点 其监测布点的具体位置见监测布点图和下表。 表3-4 地下水监测点一览表 - 序号; - 井号; - 监测点位置; - 相对方位、距离. - 1; GW1; 曹家村; 北2400m. （2）监测项目 监测项目包括：PH值、高锰酸钾盐指数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、硫化物、氯苯、砷、汞、六价铬、总硬度、铝、镍、铅、镉、锌、铁、锰、铜、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯共35项。 （3）监测结果 监测结果见下表3-5 表3-5 地下水评价统计结果一览表 分析项目; GW1; 标准. PH值（无量纲）; 6.3; 6.5~8.5. 高锰酸钾盐指数; 2.26; 3.0. 总硬度（mg/L）; 87; 450. 碳酸根（mg/L）; ND; /. 碳酸氢根（mg/L）; 43.8; /. 氨氮（mg/L）; 0.054; 0.5. 挥发酚（mg/L）; ND; 0.002. 六价铬（mg/L）; ND; 0.05. 细菌总数（CFU/mL）; 14; 100. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; 3.0. 氰化物（mg/L）; ND; 0.05. 铁（mg/L）; ND; 0.3. 锰（mg/L）; ND; 0.1. 砷（mg/L）; ND; 0.01. 汞（mg/L）; 0.00025; 0.001. 铅（mg/L）; ND; 0.01. 镉（mg/L）; 0.00026; 0.005. 钙（mg/L）; 19.0; /. 钠（mg/L）; 17.4; 200. 钾（mg/L）; 14.1; /. 镁（mg/L）; 8.06; /. 铝（mg/L）; 0.015; 0.2. 镍（mg/L）; ND; 0.02. 锌（mg/L）; ND; 1.0. 铜（mg/L）; ND; 1.0. 氟化物（mg/L）; 0.104; 1.0. 氯化物（mg/L）; 42.9; 250. 硫化物（mg/L）; ND; 0.02. 亚硝酸盐（mg/L）; ND; 1.0. 硝酸盐（mg/L）; 1.9; 20.0. 硫酸盐（mg/L）; 17.4; 250. 氯苯（mg/L）; ND; 300. 苯（μg/L）; ND; 10.0. 甲苯（μg/L）; ND; 700. 二甲苯（μg/L）; ND; 500. 样品性状; 无色、清、无气味. 备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限 由评价统计结果可知：项目区域监测点水质检测结果未出现超标情况，说明目前项目所在地周边区域地下水水质整体较好，能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。 5.土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 土壤环境现状引用江西力圣检测有限公司于2024年8月16日为《江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目》所做的监测数据。 检测结果满足土壤导则中对土壤污染状况的要求。 （1）监测布点 其监测布点的具体位置见监测布点图和下表。 表3-6 土壤监测点位地理坐标一览表 序号; 监测点编号; 地理坐标; 监测位置. 东经（度）; 北纬（度）. 1; S1; 115°45′37.896″; 29°7′43.081″; 厂区内东侧. 注：表层样在0~0.2m取样，柱状样在0.5m、1m、1.5m处分别取样。 （2）监测项目 监测项目包括：总砷、总镉、六价铬、总铜、总铅、总汞、总镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］芘、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、1，3，5-三甲苯、1，2，4-三甲苯、甲基叔丁醚、丙酮、苯酚、石油烃（C10-C40）、氨氮、氟化物 （3）监测结果 - 表3-7 土壤分析结果一览表 单位mg/kg 分析项目; 检测结果S1; 标准值. 0.5m; 1.0m; 1.5m. 氨氮（mg/kg）; 1.45; 1.23; 1.59; 1000. 六价铬（mg/kg）; ND; ND; ND; 5.7. 氟化物（mg/kg）; 500; 518; 544; 5938. 铜（mg/kg）; 30; 31; 32; 18000. 砷（mg/kg）; 5.77; 5.60; 5.64; 60. 汞（mg/kg）; 1.02; 0.966; 0.937; 38. 镍（mg/kg）; 40; 41; 41; 900. 镉（mg/kg）; 0.88; 0.90; 0.88; 65. 铅（mg/kg）; 32; 32; 32; 800. 石油烃（C10-C40）（mg/kg）; 89; 92; 103; 4500. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 37. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 0.43. 丙酮（μg/kg）; ND; ND; ND; 10000. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 66. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 616. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 54. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 9. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 596. 氯仿（μg/kg）; ND; ND; ND; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 840. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 5. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 4. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 5. 甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 1200. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 四氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 53. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 10. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 28. 间+对二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 640. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; 0.5. 1,3,5-三甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 131. 1,2,4-三甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 200. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 20. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; 560. 苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND; 10000. 2-氯苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND; 2256. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND; 260. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 76. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND; 70. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND; 1293. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 151. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 1.5. ※甲基叔丁基醚（mg/kg）; ND; ND; ND; 100. 样品状态; 红褐色、干、散状. 由上表可见，项目区域范围内监测点各污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）第二类用地筛选值标准要求。 6.生态环境 本项目在江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园规划范围内，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 综上所述，项目厂址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、土壤环境质量以及生态环境都符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：项目厂址位于九江市永修县云山经济开发区云山工业园，项目500米范围内有居民区。评价范围内无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物等需要特殊保护的环境敏感目标，详见下表。 - 2.声环境：项目罐区距离50米范围内不存在环境敏感保护目标。 - 3.地表水环境：项目周边地表水体为杨柳津河和修河，环境功能区为Ⅲ类。 表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对罐区距离/m. 大气环境; 茅栗岗村; 居民区; 人群; 二类; 东南; 38.95; 59.95. 声环境; 茅栗岗村; 居民区; 人群; 二类; 东南; 38.95; 59.95. 水环境; 杨柳津河; 小河; 地表水; Ⅲ类; 东; 1850; 1872. 修河; 中河; 地表水; Ⅲ类; 西南; 2900; 2563. 4.地下水环境：明确厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“生态环境：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目在江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园规划范围内，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 无组织甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、硫酸废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）标准中限值要求，TVOC、二甲苯异构体混合物、甲苯废气执行《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)标准中限值要求，NMHC（厂区）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准中限值要求，NMHC（厂界）从严执行《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)和《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）标准中限值要求，NMHC（油气回收装置附近）执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）标准中限值要求，具体标准值见下表： 表3-9 废气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 甲基异丁基甲酮; 0.7; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 乙酸乙烯酯; 0.2. 乙腈; 0.6. 苯系物; 0.4. 乙酸异丁酯; 0.5. 甲基丙烯酸甲酯; 0.4. 环己酮; 1.0. 甲醇; 1.0. 硫酸雾; 1.2. NMHC; 2.0; 厂界; 《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019). TVOC; 2.0. 二甲苯; 0.2. 甲苯; 0.2. NMHC; 10; 厂区; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). NMHC; 25g/m3; 油气回收装置附近; 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）. 注：《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)中NMHC无组织排放限值2.0mg/m3和《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中NMHC无组织排放限值4.0mg/m3，NMHC（厂界）从严执行。 2、废水 项目外排废水主要为员工生活污水和初期雨水，初期雨水收集到初期雨水池后排入化工园区管网，生活污水经化粪池处理后排入永修县星火工业园污水处理厂，废水排放执行永修县星火工业园污水处理厂进水水质要求，经园区污水管网排入永修县星火工业园污水处理厂进一步处理，处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入杨柳津河，具体标准限值详见下表。 表3-10 废水排放标准 污染物; 永修县星火工业园污水处理厂进水水质标准限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; ≤50. BOD5; 300; ≤10. SS; 400; ≤10. 氨氮; 50; ≤5. 总氮; 70; ≤15. 总磷; 8; ≤0.5. 石油类; 20; ≤1. 甲苯; 0.1; ≤0.1. 二甲苯异构体混合物; 0.4; ≤0.4. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。具体标准值见下表。 表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3-12。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固废采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，针对项目的特点，要求项目各污染物排放达到国家有关环保标准项。根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），总量控制指标为CODCr、氨氮、NOX、挥发性有机物。 污染物排放总量： 1、废水 本项目废水排放量为211.2t/a。 考核量：CODcr为0.11t/a，NH3-N为0.011t/a，TP为0.0008t/a，TN为0.015t/a。 排放量：CODcr为0.011t/a，NH3-N为0.0011t/a，TP为0.0001t/a，TN为0.0032t/a。 废水量未增加，由原环评得本项目废水考核排放总量为CODcr：0.11t/a，NH3-N：0.011t/a，TP：0.0008t/a，TN：0.015t/a；CODcr总量控制指标为0.011t/a，NH3-N总量控制指标0.0011t/a，TP总量控制指标0.0001t/a，TN总量控制指标0.0032t/a。因此本项目无需重新申请COD、NH3-N总量控制指标。 2、废气 本项目无新增VOCs排放量，由原环评可得，VOCs排放量为3.86t/a，故废气污染物申请总量为VOCs：3.86t/a。 综上，废水总量控制指标：CODcr：0.011t/a，NH3-N：0.0011t/a，TP：0.0001t/a，TN：0.0032t/a，由永修县星火工业园污水处理厂总量中提供。VOCs：3.86t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次项目已建设完成，无施工期污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - 1.1大气环境 根据项目特征，运营期主要废气产生节点为：挥发物料存储过程大小呼吸的废气。 （1）大小呼吸损耗量 - 本项目储罐区采用的储罐类型为固定顶罐和内浮顶罐，储罐VOCs的产生主要来自于储存过程中蒸发静置损失（俗称小呼吸）和接受物料过程产生的工作损失（俗称大呼吸）。 - ①大呼吸损耗 当储罐进原料作业时，液面不断升高，气体空间不断缩小，液气混合物料被压缩而使压力不断升高。当气体空间的压强大于压力阀的控制时，压力阀打开，混合气体逸出罐外，这种蒸发损耗称为“大呼吸”。当储罐进行排液作业时，液面下降，罐内气体空间压强下降。当压力下降到真空阀的规定值时，真空阀打开，外空气被吸入罐内液体蒸汽浓度大大降低，从而促使液面蒸发。当排液停止时，随着蒸发的进行，罐内压力又逐渐升高，不久又出现液气混合物顶开压力阀向外逸出的现象，称为“回逆呼出”，也是“大呼吸”损耗的一部分。 因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出：而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 根据《工业污染源调查与研究(第二辑)》及《有机液体固定顶罐储存的污染物排放与控制》，可由下式估算固定顶罐的“大呼吸”排放。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW-固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量） KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K<=36，KN=1 36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026 K>220，KN=0.26 M-储罐内蒸气的分子量； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 根据业主提供的储存物料资料可知，物料均为其他的有机液体，产品因子KC为1.0，计算结果见下表。 - 表4-1 项目罐区大呼吸损耗统计情况（未有处理措施） 储存物料名称; M; P/Pa; K 次/a; KN; LW kg/m3; 密度t/m3; 容量m3; 产生量 kg/a. 罐区一; 甲基异丁基甲酮; 100.16; 2000; 50; 0.73; 0.0616; 0.802; 225.65; 13.9. 四氢呋喃; 72.11; 18900; 50; 0.73; 0.4190; 0.890; 225.65; 94.547. 乙酸乙烯酯; 86.09; 15301; 50; 0.73; 0.4050; 0.934; 198.73; 80.486. 2-丁酮; 72.11; 9493; 50; 0.73; 0.2105; 0.806; 225.65; 47.499. 乙腈; 41.05; 9568; 50; 0.73; 0.1208; 0.786; 225.65; 27.259. 三甲苯; 120.19; 278; 50; 0.73; 0.0103; 0.867; 225.65; 2.324. 罐区二; 二价酸酯; 480.51; 27; 50; 0.73; 0.0040; 1.088; 247; 0.988. 甲缩醛; 76.09; 43990; 50; 0.73; 1.0291; 0.815; 247; 254.188. 乙酸仲丁酯; 116.16; 2000; 50; 0.73; 0.0714; 0.872; 247; 17.64. 二氯丙烷; 112.99; 5332; 50; 0.73; 0.1852; 1.156; 247; 45.74. 二丙酮醇; 116.16; 147; 50; 0.73; 0.0052; 1.118; 247; 1.284. 二甲基乙酰胺; 87.12; 240; 50; 0.73; 0.0064; 0.937; 247; 1.5808. 罐区三; 甲苯; 92.14; 2888; 50; 0.73; 0.0818; 0.872; 196.51; 16.075. 正丙醇; 60.1; 1330; 50; 0.73; 0.0244; 0.800; 196.51; 4.802. 乙二醇乙醚; 90.12; 510; 50; 0.73; 0.0141; 0.940; 196.51; 2.77. 甲基丙烯酸甲酯; 100.12; 3915; 50; 0.73; 0.1205; 0.943; 250.6; 30.197. 异丙醇; 60.10; 4320; 50; 0.73; 0.0798; 0.786; 250.6; 19.77. 二乙二醇丁醚; 162.23; 330; 50; 0.73; 0.0165; 0.955; 250.6; 4.135. 罐区四; 甲醇; 32.04; 12758; 50; 0.73; 0.1257; 0.791; 195.1; 24.524. 乙醇; 46.07; 5330; 50; 0.73; 0.0755; 0.789; 195.1; 14.73. 四甲苯; 134.22; 130; 50; 0.73; 0.0054; 0.890; 195.1; 1.054. 异丁醇; 74.12; 947; 50; 0.73; 0.0216; 0.803; 668; 14.429. 丙二醇甲醚; 90.12; 853; 50; 0.73; 0.0236; 0.922; 668; 15.765. 罐区五; 柴油; 320.00; 4000; 50; 0.73; 0.3935; 0.850; 744.3; 292.88. 柴油; 320.00; 4000; 50; 0.73; 0.3935; 0.850; 744.3; 292.88. 柴油; 320.00; 4000; 50; 0.73; 0.3935; 0.850; 744.3; 292.88. 柴油; 320.00; 4000; 50; 0.73; 0.3935; 0.850; 744.3; 292.88. 罐区六; 环己酮; 98.14; 345; 50; 0.73; 0.0104; 0.962; 910; 9.464. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 50; 0.73; 0.0379; 0.860; 910; 34.489. DMF; 73.09; 372; 50; 0.73; 0.0084; 0.948; 910; 7.644. 正丁醇; 74.12; 648; 50; 0.73; 0.0148; 0.810; 910; 13.468. 乙酸; 60.05; 1559; 50; 0.73; 0.0288; 1.050; 825; 23.76. 柴油; 320.00; 4000; 50; 0.73; 0.3935; 0.850; 825; 324.64. 罐区七; 辛醇; 130.23; 48; 50; 0.73; 0.0019; 0.830; 668; 1.269. 二甘醇; 106.12; 1.3; 50; 0.73; 0.00004; 1.118; 668; 0.0267. 碳酸二甲酯; 90.08; 6270; 50; 0.73; 0.1736; 1.070; 668; 115.96. 丙二醇; 76.09; 16; 50; 0.73; 0.0004; 1.040; 668; 0.267. 乙二醇乙醚醋酸酯; 132.16; 217; 50; 0.73; 0.0088; 0.973; 668; 5.878. 丙二醇甲醚醋酸酯; 132.16; 494; 50; 0.73; 0.0201; 0.960; 668; 13.427. 汽油; 110.00; 50000; 50; 0.73; 1.6909; 0.740; 148.2; 250.59. 罐区八; 环己酮; 100.16; 130.34; 50; 0.73; 0.0040; 0.962; 910; 3.64. 正丁醇; 74.12; 648; 50; 0.73; 0.0148; 0.810; 910; 13.468. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 50; 0.73; 0.0379; 0.860; 910; 34.489. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 50; 0.73; 0.0379; 0.860; 910; 34.489. DMF; 73.09; 372; 50; 0.73; 0.0084; 0.948; 910; 7.644. 丁醚; 130.23; 640; 50; 0.73; 0.0256; 0.773; 910; 23.296. 罐区九; 乙醇; 46.07; 5830; 50; 0.73; 0.0826; 0.790; 128.24; 10.59. 丙酮; 58.08; 24390; 50; 0.73; 0.4355; 0.790; 128.24; 55.85. 聚醚多元醇; 7680.00; 40; 50; 0.73; 0.0944; 1.095; 250.6; 23.657. 异氟尔酮; 138.21; 40; 50; 0.73; 0.0017; 0.923; 250.6; 0.426. 醋酸异丙酯; 102.13; 8093; 50; 0.73; 0.2541; 0.888; 155.8; 39.589. 醋酸正丙酯; 102.13; 3333; 50; 0.73; 0.1047; 0.888; 155.8; 16.312. 乙酸甲酯; 74.08; 22648; 50; 0.73; 0.5158; 0.932; 155.8; 80.362. 乙酸异丁酯; 116.16; 1330; 50; 0.73; 0.0472; 0.870; 155.8; 7.359. 罐区十; 环己烷; 86.18; 10367; 50; 0.73; 0.2747; 0.780; 173; 47.523. 正己烷; 86.17; 16214; 50; 0.73; 0.4295; 0.659; 182.5; 78.384. 甲基叔丁基醚; 88.15; 26768; 50; 0.73; 0.7254; 0.740; 182.5; 132.386. 正庚烷; 100.20; 6094; 50; 0.73; 0.1877; 0.684; 182.5; 34.255. 聚醚多元醇; 7680.00; 40; 50; 0.73; 0.0944; 1.095; 182.5; 17.228. 碳酸二甲酯; 90.08; 6270; 50; 0.73; 0.1736; 1.070; 182.5; 31.682. 苯甲醇; 108.13; 130; 50; 0.73; 0.0043; 1.045; 182.5; 0.785. 乙二醇丁醚醋酸酯; 160.21; 32.59; 50; 0.73; 0.0016; 0.977; 182.5; 0.292. 罐区十一; 硫酸; 98.08; 12; 30; 1; 0.0005; 1.84; 5105; 2.553. 硫酸; 98.08; 12; 30; 1; 0.0005; 1.84; 2770; 1.385. 磷酸; 98.00; 670; 50; 0.73; 0.0201; 1.870; 300; 6.03. 磷酸; 98.00; 670; 50; 0.73; 0.0201; 1.870; 115; 2.3115. 项目原料装卸时采用回收系统，将槽车化学品装卸料时产生的呼吸废气，通过密闭方式收集进入槽车罐内的回收系统。由于装卸过程为一个压力相对稳定的过程，罐内压力变化不大，因此可以大大减少物料的挥发,从而减少大呼吸废气的产生。采用回收系统进行挥发性物料的装卸后，大呼吸废气可以减少97%以上，本评价保守取95%。则储罐大呼吸的排放量见下表。 表4-2 项目罐区大呼吸损耗统计情况 储存物料名称; 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 处理效率. 罐区一; 甲基异丁基甲酮; 13.9; 0.00527; 0.695; 0.00026326; 装卸过程采用回收系统，处理效率为95%. 四氢呋喃; 94.547; 0.03581; 4.727; 0.00179053. 乙酸乙烯酯; 80.486; 0.03049; 4.024; 0.00152424. 2-丁酮; 47.499; 0.01799; 2.375; 0.00089962. 乙腈; 27.259; 0.01033; 1.363; 0.00051629. 三甲苯; 2.324; 0.00088; 0.116; 0.00004394. 罐区二; 二价酸酯; 0.988; 0.00037; 0.049; 0.00001856. 甲缩醛; 254.188; 0.09628; 12.709; 0.00481402. 乙酸仲丁酯; 17.64; 0.00668; 0.882; 0.00033409. 二氯丙烷; 45.74; 0.01733; 2.287; 0.00086629. 二丙酮醇; 1.284; 0.00049; 0.0642; 0.00002432. 二甲基乙酰胺; 1.5808; 0.00060; 0.079; 0.00002992. 罐区三; 甲苯; 16.075; 0.00609; 0.804; 0.00030455. 正丙醇; 4.802; 0.00182; 0.2401; 0.00009095. 乙二醇乙醚; 2.77; 0.00105; 0.1385; 0.00005246. 甲基丙烯酸甲酯; 30.197; 0.01144; 1.51; 0.00057197. 异丙醇; 19.77; 0.00749; 0.989; 0.00037462. 二乙二醇丁醚; 4.135; 0.00157; 0.207; 0.00007841. 罐区四; 甲醇; 24.524; 0.00929; 1.2262; 0.00046447. 乙醇; 14.73; 0.00558; 0.7365; 0.00027898. 四甲苯; 1.054; 0.00040; 0.0527; 0.00001996. 异丁醇; 14.429; 0.00547; 0.721; 0.00027311. 丙二醇甲醚; 15.765; 0.00597; 0.788; 0.00029848. 罐区五; 柴油; 292.88; 0.11094; 14.644; 0.00554697. 柴油; 292.88; 0.11094; 14.644; 0.00554697. 柴油; 292.88; 0.11094; 14.644; 0.00554697. 柴油; 292.88; 0.11094; 14.644; 0.00554697. 罐区六; 环己酮; 9.464; 0.00358; 0.4732; 0.00017924. 二甲苯异构体混合物; 34.489; 0.01306; 1.7245; 0.00065322. DMF; 7.644; 0.00290; 0.3822; 0.00014477. 正丁醇; 13.468; 0.00510; 0.6734; 0.00025508. 乙酸; 23.76; 0.00900; 1.188; 0.00045000. 柴油; 324.64; 0.12297; 16.232; 0.00614848. 罐区七; 辛醇; 1.269; 0.00048; 0.06345; 0.00002403. 二甘醇; 0.0267; 0.00001; 0.00134; 0.00000051. 碳酸二甲酯; 115.96; 0.04392; 5.798; 0.00219621. 丙二醇; 0.267; 0.00010; 0.0134; 0.00000508. 乙二醇乙醚醋酸酯; 5.878; 0.00223; 0.294; 0.00011136. 丙二醇甲醚醋酸酯; 13.427; 0.00509; 0.671; 0.00025417. 汽油; 250.59; 0.09492; 12.53; 0.00474621. 罐区八; 环己酮; 3.64; 0.00138; 0.182; 0.00006894. 正丁醇; 13.468; 0.00510; 0.6734; 0.00025508. 二甲苯异构体混合物; 34.489; 0.01306; 1.7245; 0.00065322. 二甲苯异构体混合物; 34.489; 0.01306; 1.7245; 0.00065322. DMF; 7.644; 0.00290; 0.3822; 0.00014477. 丁醚; 23.296; 0.00882; 1.1648; 0.00044121. 罐区九; 乙醇; 10.59; 0.00401; 0.5295; 0.00020057. 丙酮; 55.85; 0.02116; 2.7925; 0.00105777. 聚醚多元醇; 23.657; 0.00896; 1.183; 0.00044811. 异氟尔酮; 0.426; 0.00016; 0.0213; 0.00000807. 醋酸异丙酯; 39.589; 0.01500; 1.979; 0.00074962. 醋酸正丙酯; 16.312; 0.00618; 0.816; 0.00030909. 乙酸甲酯; 80.362; 0.03044; 4.0181; 0.00152201. 乙酸异丁酯; 7.359; 0.00279; 0.368; 0.00013938. 罐区十; 环己烷; 47.523; 0.01800; 2.376; 0.00090000. 正己烷; 78.384; 0.02969; 3.92; 0.00148485. 甲基叔丁基醚; 132.386; 0.05015; 6.619; 0.00250720. 正庚烷; 34.255; 0.01298; 1.713; 0.00064886. 聚醚多元醇; 17.228; 0.00653; 0.8614; 0.00032629. 碳酸二甲酯; 31.682; 0.01200; 1.5841; 0.00060004. 苯甲醇; 0.785; 0.00030; 0.039; 0.00001477. 乙二醇丁醚醋酸酯; 0.292; 0.00011; 0.0146; 0.00000553. 罐区十一; 硫酸; 2.553; 0.00097; 0.1277; 0.00004237. 硫酸; 1.385; 0.00052; 0.0693; 0.00002625. 磷酸; 6.03; 0.00228; 0.3015; 0.00011420. 磷酸; 2.3115; 0.00012; 0.1156; 0.00004379. ②小呼吸损耗量 固定顶罐的“小呼吸”排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M-储罐内蒸气的分子量； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D-罐的直径（m）； H-平均蒸气空间高度（m）； △T-一天之内的平均温度差（℃）； FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 根据业主提供的储存物料资料可知，物料均为其他的有机液体，产品因子KC为1.0，计算结果见下表。 表4-3 项目罐区小呼吸损耗统计情况（未有处理措施） 储存物料名称; M; P/Pa; D/m; H/m; △T/℃; FP; C; LB(kg/a). 罐区一; 甲基异丁基甲酮; 100.16; 2000; 6.5; 0.6; 5; 1.25; 0.92; 63.03. 四氢呋喃; 72.11; 18900; 6.5; 0.6; 5; 1.25; 0.92; 237.41. 乙酸乙烯酯; 86.09; 15301; 6.1; 0.6; 5; 1.25; 0.90; 208.28. 2-丁酮; 72.11; 9493; 6.5; 0.6; 5; 1.25; 0.92; 138.06. 乙腈; 41.05; 9568; 6.5; 0.6; 5; 1.25; 0.92; 79.06. 三甲苯; 120.19; 278; 6.5; 0.6; 5; 1.25; 0.92; 19.54. 罐区二; 二价酸酯; 480.51; 27; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 17.59. 甲缩醛; 76.09; 43990; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 628.27. 乙酸仲丁酯; 116.16; 2000; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 80.52. 二氯丙烷; 112.99; 5332; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 156.17. 二丙酮醇; 116.16; 147; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 13.47. 二甲基乙酰胺; 87.12; 240; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 14.11. 罐区三; 甲苯; 92.14; 2888; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 62.83. 正丙醇; 60.1; 1330; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 23.95. 乙二醇乙醚; 90.12; 510; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 18.59. 甲基丙烯酸甲酯; 100.12; 3915; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 111.04. 异丙醇; 60.10; 4320; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 71.47. 二乙二醇丁醚; 162.23; 330; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 32.65. 罐区四; 甲醇; 32.04; 12758; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 64.48. 乙醇; 46.07; 5330; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 48.48. 四甲苯; 134.22; 130; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 10.90. 异丁醇; 74.12; 947; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 52.98. 丙二醇甲醚; 90.12; 853; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 59.96. 罐区五; 柴油; 320.00; 4000; 9.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 681.21. 柴油; 320.00; 4000; 9.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 681.21. 柴油; 320.00; 4000; 9.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 681.21. 柴油; 320.00; 4000; 9.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 681.21. 罐区六; 环己酮; 98.14; 345; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 45.91. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 113.91. DMF; 73.09; 372; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 35.99. 正丁醇; 74.12; 648; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 53.34. 乙酸; 60.05; 1559; 10; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 72.60. 柴油; 320.00; 4000; 10; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 746.72. 罐区七; 辛醇; 130.23; 48; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 12.18. 二甘醇; 106.12; 1.3; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 0.85. 碳酸二甲酯; 90.08; 6270; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 241.67. 丙二醇; 76.09; 16; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 3.37. 乙二醇乙醚醋酸酯; 132.16; 217; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 34.52. 丙二醇甲醚醋酸酯; 132.16; 494; 9; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 60.50. 汽油; 110.00; 50000; 4.3; 0.6; 5; 1.25; 0.73; 375.52. 罐区八; 环己酮; 100.16; 130.34; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 24.14. 正丁醇; 74.12; 648; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 53.34. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 113.91. 二甲苯异构体混合物; 106.17; 1160; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 113.91. DMF; 73.09; 372; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 35.99. 丁醚; 130.23; 640; 10.5; 0.6; 5; 1.25; 1.00; 92.92. 罐区九; 乙醇; 46.07; 5830; 4.9; 0.6; 5; 1.25; 0.79; 32.36. 丙酮; 58.08; 24390; 4.9; 0.6; 5; 1.25; 0.79; 125.13. 聚醚多元醇; 7680.0; 40; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 367.39. 异氟尔酮; 138.21; 40; 6.8; 0.6; 5; 1.25; 0.94; 6.61. 醋酸异丙酯; 102.13; 8093; 5.4; 0.6; 5; 1.25; 0.84; 114.72. 醋酸正丙酯; 102.13; 3333; 5.4; 0.6; 5; 1.25; 0.84; 60.66. 乙酸甲酯; 74.08; 22648; 5.4; 0.6; 5; 1.25; 0.84; 188.14. 乙酸异丁酯; 116.16; 1330; 5.4; 0.6; 5; 1.25; 0.84; 36.41. 罐区十; 环己烷; 86.18; 10367; 5.65; 0.6; 5; 1.25; 0.86; 128.91. 正己烷; 86.17; 16214; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 194.42. 甲基叔丁基醚; 88.15; 26768; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 306.17. 正庚烷; 100.20; 6094; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 107.63. 聚醚多元醇; 7680.0; 40; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 259.30. 碳酸二甲酯; 90.08; 6270; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 98.77. 苯甲醇; 108.13; 130; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 8.14. 乙二醇丁醚醋酸酯; 160.21; 32.59; 5.8; 0.6; 5; 1.25; 0.87; 4.71. 罐区十一; 硫酸; 98.08; 12; 19; 0.6; 5; 1.25; 1; 13.01. 硫酸; 98.08; 12; 14; 0.6; 5; 1.25; 1; 7.67. 磷酸; 98.00; 670; 6; 0.6; 5; 1.25; 0.89; 24.39. 磷酸; 98.00; 670; 4; 0.6; 5; 1.25; 0.69; 9.38. 1.2废气排放情况 根据业主提供的资料可知，为减少呼吸阀挥发气体的排放量，装卸过程采用回收系统，为一个压力相对稳定的过程，罐内压力变化不大，因此可以大大减少物料的挥发，从而减少大呼吸废气的产生。装卸过程采用回收系统进行挥发性物料的装卸后，大呼吸废气可以减少97%以上，本评价保守取95%。油罐采用油气回收装置处理后排放，参考《油气回收装置通用技术条件（GB-T 35579-2017）》以及《油气回收处理设施技术标准（GB/T50759-2022）》，油气回收装置的处理效率不低于95%；根据《中石化销售华中分公司九江油库扩容项目》环评报告中油气回收装置的处理效率为96.18%，本评价取95%；其它储罐产生的大小呼吸废气通过尾气吸收装置处理后排放，活性炭吸附处理效率取30%。 油气回收装置的工作原理为： 1、启动：当设备进口的压力传感器感应到正在注油的油罐车内以及油气回收管道内的气压升高到设定的感应压力值时，回收装置启动。 2、吸附：具有一定压力的油汽通过相应的管路引入到吸附塔，吸附塔内组、装有吸附剂，油汽在通过吸附塔的过程中油汽被吸附剂吸附，吸附后的空气通过吸附塔顶拍到大气中，当吸附剂吸附饱和停止吸附，进入吸附剂再生和油汽回收，本装置设置两个塔，其中一个塔吸附。另一个塔再生，以保证装置的连续运转。 3、吸附剂再生：被油汽吸附饱和后的吸附剂需要再生，同时可以回收吸附的油汽，本装置利用低压解析再生吸附剂回收油汽，利用真空泵形成低压环境，由于压力降低，吸附在吸附剂上的油汽脱附，脱附的油汽同通过压缩冷凝后液化回到储箱中。 4、回收油液输送：当贮油箱油位达到设定的上限，油泵自动打开经过计量器向储油罐排油；当油位达到设定的下限，油泵停止排油。 5、停止运行：当设备进口的压力传感器感应压力等于系统进气管道的阻力值时，主机自动停止运行，系统自动进入待机状态。 储罐区大、小呼吸废气产排量见下表。 表4-4 项目运营期废气产排一览表 序号; 污染物名称; 大呼吸①; 小呼吸; 合计. 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量② （kg/a）; 排放速率（kg/h）. - 罐区一; 甲基异丁基甲酮（TVOC）; 0.695; 0.00026326; 63.03; 0.0072; 63.725; 0.007463; 44.6075; 0.00522. 四氢呋喃（TVOC）; 4.727; 0.00179053; 237.41; 0.0271; 242.137; 0.028891; 169.4959; 0.02022. 乙酸乙烯酯（TVOC）; 4.024; 0.00152424; 208.28; 0.0238; 212.304; 0.025324; 148.6128; 0.01773. 2-丁酮（TVOC）; 2.375; 0.00089962; 138.06; 0.0158; 140.435; 0.016700; 98.3045; 0.01169. 乙腈（TVOC）; 1.363; 0.00051629; 79.06; 0.0090; 80.423; 0.009516; 56.2961; 0.00666. 三甲苯（TVOC、苯系物）; 0.116; 0.00004394; 19.54; 0.0022; 19.656; 0.002244; 13.7592; 0.00157. - 罐区二; 二价酸酯（TVOC）; 0.049; 0.00001856; 17.59; 0.0020; 17.639; 0.002019; 12.3473; 0.00141. 甲酸醛（TVOC）; 12.709; 0.00481402; 628.27; 0.0717; 640.979; 0.076514; 448.6853; 0.05356. 乙酸仲丁酯（TVOC）; 0.882; 0.00033409; 80.52; 0.0092; 81.402; 0.009534; 56.9814; 0.00667. 1，2-二氯丙烷（TVOC）; 2.287; 0.00086629; 156.17; 0.0178; 158.457; 0.018666; 110.9199; 0.01307. 二丙酮醇（TVOC）; 0.0642; 0.00002432; 13.47; 0.0015; 13.5342; 0.001524; 9.47394; 0.00107. 二甲基乙酰胺（TVOC）; 0.079; 0.00002992; 14.11; 0.0016; 14.189; 0.001630; 9.9323; 0.00114. - 罐区三; 甲苯（TVOC、苯系物）; 0.8040; 0.00030455; 62.83; 0.0072; 63.634; 0.007505; 44.5438; 0.00525. 正丙醇（TVOC）; 0.2401; 0.00009095; 23.95; 0.0027; 24.1901; 0.002790; 16.9331; 0.001953. 乙二醇乙醚（TVOC）; 0.1385; 0.00005246; 18.59; 0.0021; 18.7285; 0.002152; 13.10995; 0.00151. 甲基丙烯酸甲酯（TVOC）; 1.51; 0.00057197; 111.04; 0.0127; 112.55; 0.013272; 78.785; 0.00929. 异丙醇（TVOC）; 0.989; 0.00037462; 71.47; 0.0082; 72.459; 0.008575; 50.7213; 0.00600. 二乙二醇丁醚（TVOC）; 0.207; 0.00007841; 32.65; 0.0037; 32.857; 0.003778; 22.9999; 0.00264. - 罐区四; 甲醇（TVOC）; 1.2262; 0.00046447; 64.48; 0.0074; 65.7062; 0.007864; 45.99434; 0.00550. 乙醇（TVOC）; 0.7365; 0.00027898; 48.48; 0.0055; 49.2165; 0.005779; 34.45155; 0.00405. 四甲苯（TVOC）; 0.0527; 0.00001996; 10.90; 0.0012; 10.9527; 0.001220; 7.66689; 0.00085. 异丁醇（TVOC）; 0.721; 0.00027311; 52.98; 0.0060; 53.701; 0.006273; 37.5907; 0.00439. 丙二醇甲醚（TVOC）; 0.788; 0.00029848; 59.96; 0.0068; 60.748; 0.007098; 42.5236; 0.00497. - 罐区五; 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.644; 0.00554697; 681.21; 0.0778; 695.854; 0.083347; 34.7927; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.644; 0.00554697; 681.21; 0.0778; 695.854; 0.083347; 34.7927; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.644; 0.00554697; 681.21; 0.0778; 695.854; 0.083347; 34.7927; 0.00417. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 14.644; 0.00554697; 681.21; 0.0778; 695.854; 0.083347; 34.7927; 0.00417. - 罐区六; 环己酮（TVOC）; 0.4732; 0.00017924; 45.91; 0.0052; 46.3832; 0.005379; 32.4682; 0.00377. 二甲苯异构体混合物（TVOC、苯系物）; 1.7245; 0.00065322; 113.91; 0.0130; 115.63; 0.013653; 80.9410; 0.00956. DMF二甲基甲酰胺（TVOC）; 0.3822; 0.00014477; 35.99; 0.0041; 36.3722; 0.004245; 25.4605; 0.00297. 正丁醇（TVOC）; 0.6734; 0.00025508; 53.34; 0.0061; 54.0134; 0.006355; 37.8094; 0.00445. 乙酸（TVOC）; 1.188; 0.00045000; 72.60; 0.0083; 73.788; 0.008750; 51.6516; 0.00613. 柴油（TVOC、非甲烷总烃）; 16.232; 0.00614848; 746.72; 0.0852; 762.952; 0.091348; 38.1476; 0.00457. - 罐区七; 辛醇（TVOC）; 0.06345; 0.00002403; 12.18; 0.0014; 12.24345; 0.001424; 0.6122; 0.00100. 二甘醇（TVOC）; 0.00134; 0.00000051; 0.85; 0.0001; 0.85134; 0.000101; 0.0426; 0.00007. 碳酸二甲酯（TVOC）; 5.798; 0.00219621; 241.67; 0.0276; 247.468; 0.029796; 12.3734; 0.02086. 丙二醇（TVOC）; 0.0134; 0.00000508; 3.37; 0.0004; 3.3834; 0.000405; 0.1692; 0.00028. 乙二醇乙醚醋酸酯（TVOC）; 0.294; 0.00011136; 34.52; 0.0039; 34.814; 0.004011; 1.7407; 0.00281. 丙二醇甲醚醋酸酯（TVOC）; 0.671; 0.00025417; 60.50; 0.0069; 61.171; 0.007154; 3.0586; 0.00501. 汽油（TVOC、非甲烷总烃）; 12.53; 0.00474621; 375.52; 0.0429; 388.05; 0.047646; 19.4025; 0.00238. - 罐区八; 环己酮（TVOC）; 0.182; 0.00006894; 24.14; 0.0028; 24.322; 0.002869; 17.0254; 0.00201. 正丁醇（TVOC）; 0.6734; 0.00025508; 53.34; 0.0061; 54.0134; 0.006355; 37.8094; 0.00445. 二甲苯异构体混合物（TVOC、苯系物）; 1.7245; 0.00065322; 113.91; 0.0130; 115.63; 0.013653; 80.9410; 0.00956. 二甲苯异构体混合物（TVOC、苯系物）; 1.7245; 0.00065322; 113.91; 0.0130; 115.63; 0.013653; 80.9410; 0.00956. DMF二甲基甲酰胺（TVOC）; 0.3822; 0.00014477; 35.99; 0.0041; 36.3722; 0.004245; 25.4605; 0.00297. 丁醚（TVOC）; 1.1648; 0.00044121; 92.92; 0.0106; 94.0848; 0.011041; 65.8594; 0.00773. - 罐区九; 乙醇（TVOC）; 0.5295; 0.00020057; 32.36; 0.0037; 32.8895; 0.003901; 23.0227; 0.00273. 丙酮（TVOC）; 2.7925; 0.00105777; 125.13; 0.0143; 127.9225; 0.015358; 89.5458; 0.01075. 聚醚多元醇（TVOC）; 1.183; 0.00044811; 367.39; 0.0419; 368.573; 0.042348; 258.0011; 0.02964. 异氟尔酮（TVOC）; 0.0213; 0.00000807; 6.61; 0.0008; 6.6313; 0.000808; 4.6419; 0.00057. 醋酸异丙酯（TVOC）; 1.979; 0.00074962; 114.72; 0.0131; 116.699; 0.013850; 81.6893; 0.00970. 醋酸正丙酯（TVOC）; 0.816; 0.00030909; 60.66; 0.0069; 61.476; 0.007209; 43.0332; 0.00505. 乙酸甲酯（TVOC）; 4.0181; 0.00152201; 188.14; 0.0215; 192.1581; 0.023022; 134.5107; 0.01612. 乙酸异丁酯（TVOC）; 0.368; 0.00013938; 36.41; 0.0042; 36.778; 0.004339; 25.7446; 0.00304. - 罐区十; 环己烷（TVOC、非甲烷总烃）; 2.376; 0.00090000; 128.91; 0.0147; 131.286; 0.015600; 91.9002; 0.01092. 正己烷（TVOC、非甲烷总烃）; 3.92; 0.00148485; 194.42; 0.0222; 198.34; 0.023685; 138.8380; 0.01658. 甲基叔丁基醚（TVOC）; 6.619; 0.00250720; 306.17; 0.0350; 312.789; 0.037507; 218.9523; 0.02625. 正庚烷（TVOC、非甲烷总烃）; 1.713; 0.00064886; 107.63; 0.0123; 109.343; 0.012949; 76.5401; 0.00906. 聚醚多元醇（TVOC）; 0.8614; 0.00032629; 259.30; 0.0296; 260.1614; 0.029926; 182.1130; 0.02095. 碳酸二甲酯（TVOC）; 1.5841; 0.00060004; 98.77; 0.0113; 100.3541; 0.011900; 70.2479; 0.00833. 苯甲醇（TVOC）; 0.039; 0.00001477; 8.14; 0.0009; 8.179; 0.000915; 5.7253; 0.00064. 乙二醇丁醚醋酸酯（TVOC）; 0.0146; 0.00000553; 4.71; 0.0005; 4.7246; 0.000506; 3.3072; 0.00035. - 罐区十一; 硫酸雾; 0.1277; 0.00004237; 13.01; 0.0015; 13.1377; 0.001542; 13.1377; 0.001542. 硫酸雾; 0.0693; 0.00002625; 7.67; 0.0009; 7.7393; 0.000926; 7.7393; 0.000926. 磷酸; 0.3015; 0.00011420; 24.39; 0.0028; 24.6915; 0.002914; 24.6915; 0.002914. 磷酸; 0.1156; 0.00004379; 9.38; 0.0011; 9.4956; 0.001144; 9.4956; 0.001144. 污染物名称; 大呼吸; 小呼吸; 合计. 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （kg/a）; 排放速率（kg/h）. 总计; TVOC; 170.09; 0.0644; 9208.44; 1.0512; 9378.53; 1.1156; 3373.63; 0.4739. 苯系物③; 121.87; 0.0462; 424.10; 0.0484; 430.19; 0.0507; 301.13; 0.0355. 非甲烷总烃④; 95.35; 0.7223; 4278.00; 0.4885; 4373.35; 0.5246; 504.00; 0.0602. 甲基异丁基甲酮; 13.90; 0.0053; 63.03; 0.0072; 63.73; 0.0075; 44.61; 0.0052. 乙酸乙烯酯; 80.49; 0.0305; 208.28; 0.0238; 212.30; 0.0253; 148.61; 0.01773. 乙腈; 27.26; 0.0103; 79.06; 0.0090; 80.42; 0.0095; 56.30; 0.0067. 甲苯; 16.08; 0.0061; 62.83; 0.0072; 63.63; 0.0075; 44.54; 0.0053. 甲基丙烯酸甲酯; 30.20; 0.0114; 111.04; 0.0127; 112.55; 0.0133; 78.79; 0.0093. 甲醇; 25.52; 0.0093; 64.48; 0.0074; 65.71; 0.0079; 45.99; 0.0055. 二甲苯异构体混合物; 103.47; 0.0392; 341.73; 0.0390; 346.90; 0.0410; 242.82; 0.0287. 乙酸异丁酯; 5.69; 0.0022; 30.39; 0.0035; 30.67; 0.0036; 21.47; 0.0025. 环己酮; 3.64; 0.0014; 45.91; 0.0052; 46.09; 0.0054; 17.03; 0.0020. 硫酸雾; 3.938; 0.0015; 20.68; 0.0024; 20.88; 0.0025; 20.88; 0.0025. 磷酸; 8.34; 0.0024; 33.77; 0.0039; 34.09; 0.0040; 34.09; 0.0040. 注：①：大呼吸废气产生量为装卸过程中经过回收系统处理后的排放量。 ②：储罐（油罐除外）呼吸废气排放量=（大呼吸产生量+小呼吸产生量）*（1-活性炭吸附效率（30%））；油罐呼吸废气排放量=（大呼吸产生量+小呼吸产生量）*（1-油气回收装置效率（95%））。 1.3废气处理措施可行性分析 项目油罐废气经油气回收装置处理后无组织排放，《油气回收处理设施技术标准（GB/T50759-2022）》“3 基本规定”部分中要求易挥发性可燃液体物料装载系统应设置油气回收处理装置，易挥发性可燃液体物料的内浮顶、拱顶和低压储罐应设置油气回收处理装置，项目采用了油气回收处理装置，满足要求。根据《油气回收装置通用技术条件（GB-T 35579-2017）》中油气回收装置效率不低于95%，排放浓度应不大于25g/m³，处理后的废气排放浓度可以满足《油气回收装置通用技术条件（GB-T 35579-2017）》以及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）排放浓度限值。 其它储罐产生的大小呼吸废气通过装卸回收系统处理和尾气吸收装置处理后排放，处理后的甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物、乙酸异丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、环己酮、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）限值要求，NMHC（厂界）、TVOC、二甲苯、甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)限值要求，NMHC（厂区）排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)限值要求。 综上所述，本项目的废气处理方式是可行的。 1.4项目废气排放的环境影响分析 由区域环境质量现状部分可知，项目所在区域六项污染物浓度年均值符合相应标准，因此项目所在地属达标区。根据引用的区域环境质量现状监测结果可知，评价区内的环境空气中各因子能够满足相关空气质量标准。 本项目产生的废气经过上述的处理措施处理后均能做到达标排放，因此项目废气排放对周边环境影响不大。 1.5项目卫生防护距离 计算卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）进行计算，计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； Ǫc—有害气体无组织排放量，kg/h； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）：当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量较大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 等标排放量公式如下： Pi=Qi/Coi×109 式中Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi—单位时间的排放量，t/h； Coi—环境空气质量标准，mg/m3。 项目卫生防护距离计算结果见下表。 计算结果见下表。 表4-5 卫生防护距离计算系数选取表 无组织排放源; 污染物; Qc (kg/h); 环境空气质量标准 (mg/m3); 等标排放量; 面源面积（m2）. 罐区; TVOC; 1.1156; 1.2; 0.9297; 11870. 非甲烷总烃; 0.5246; 2.0; 0.2623. 甲苯; 0.0075; 0.2; 0.0375. 1,2-二氯丙烷; 0.0187; 0.51; 0.0367. 甲醇; 0.0079; 3; 0.0026. 二甲苯异构体混合物; 0.0410; 0.2; 0.2050. 丙酮; 0.0154; 0.8; 0.0193. 硫酸雾; 0.0025; 1.2; 0.0021. 罐区的TVOC、二甲苯异构体混合物等标排放量较大，相差在10%以外，因此罐区选取TVOC计算卫生防护距离，经计算，卫生防护距离结果见下表。 表4-6 项目卫生防护距离一览表 编号; 污染源位置; 污染物; 面源面积（m2）; 排放源强（kg/h）; 计算结果（m）; 防护距离(m); 最终防护距离（m）. 1; 罐区; TVOC; 11870; 1.1156; 16.555; 50; 50. 图4-1本项目罐区一污染物卫生防护距离计算 经计算，罐区无组织TVOC卫生防护距离为16.555m，提级后为50m，故罐区的卫生防护距离为50m。距项目厂界最近敏感点为东南方向距离项目储罐区59.95m处的茅栗岗村，项目用地50m范围内无集中居住区、医院、学校等环境保护目标可认为项目废气对周围大气环境影响较小，满足卫生防护距离要求。建设单位应做好大气污染物治理措施，加强管理，确保处理装置正常运行，杜绝污染物事故性排放，减小对环境的影响。 1.6非正常情况 根据拟建项目的情况，结合同类装置的运行情况，非正常工况一般为开停车或部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设备达不到设计规定要求指标或出现故障时排放的污染物。 本项目主要故障情况主要为废气设施出现故障(即处理效率为零)的状况，导致TVOC挥发量增大。为防止废气非正常工况排放，企业必须加强设备的管理，定期检修，确保设施正常运行。 表4-7 污染物非正常排放量核算表 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量kg/a; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 废气设施失效; TVOC; 9378.53; 1.1156; 1; 1; 收集系统内产生废气的储罐内的物料应尽快进行转移. 苯系物; 430.19; 0.0507; 1; 1. 非甲烷总烃; 4373.35; 0.5246; 1; 1. 甲基异丁基甲酮; 63.73; 0.0075; 1; 1. 乙酸乙烯酯; 212.30; 0.0253; 1; 1. 乙腈; 80.42; 0.0095; 1; 1. 甲苯; 63.63; 0.0075; 1; 1. 甲基丙烯酸甲酯; 112.55; 0.0133; 1; 1. 甲醇; 65.71; 0.0079; 1; 1. 二甲苯异构体混合物; 346.90; 0.0410; 1; 1. 乙酸异丁酯; 30.67; 0.0036; 1; 1. 环己酮; 46.09; 0.0054; 1; 1. 硫酸雾; 20.88; 0.0025; 1; 1. 磷酸; 34.09; 0.0040; 1; 1. 2、废水 本项目废水主要为生活污水和初期雨水。 - （1）生活污水 本项目劳动定员8人，与原环评一致，原环评算得项目生活污水产生量为0.64t/d（211.2t/a）。污水水质参考江西省一般生活污水水质，即：CODCr：280mg/L，BOD5：120mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L，TN：30mg/L，TP：3mg/L。项目产生的生活污水经化粪池处理后达永修县星火工业园污水处理厂接管协议浓度，后经园区污水管网排入永修县星火工业园污水处理厂进一步处理，处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入杨柳津河。参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据：化粪池对COD去除率约15%，BOD5去除率约9%，SS去除率约30%，NH3-N去除率约为3%。 （2）初期雨水 本项目的汇水区域会产生一定的初期雨水，本项目占地面积为26833.93m2，厂区汇水面积约26833.93m2。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）第2.0.8条规定：污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min～30min雨量，或降雨初期20mm～30mm厚度的雨量。本项目取降雨量为20mm，则厂区初期雨水量=26833.93×0.020=536.6786m3/次。本项目初期雨水收集池为568.62m3，能够保证一次性事故时雨水536.6786m3的收集，初期雨水收集后排入化工园区管网。 项目初期雨水收集到初期雨水池后排入化工园区管网，类比现有项目，初期雨水的主要污染物分别为pH：4-6、COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：10mg/L、石油类：10mg/L、甲苯：0.05mg/L、二甲苯：0.2mg/L；园区污水处理厂接管浓度为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：50mg/L、石油类：20mg/L、甲苯：0.1mg/L、二甲苯：0.4mg/L。 表4-8 项目废水产排情况一览表 废水来源; 污染物产生情况; 污染物处理后情况; 污水处理厂接管标准(mg/L); 污水处理厂. 污染物; 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 污染物; 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 废水量：211.2t/a. COD; 280; 0.059; COD; 238; 0.051; 500; 50; 0.011. BOD5; 120; 0.025; BOD5; 109; 0.023; 300; 10; 0.0021. SS; 150; 0.032; SS; 105; 0.022; 400; 10; 0.0021. 氨氮; 25; 0.0053; 氨氮; 24; 0.0051; 50; 5; 0.0011. TN; 30; 0.0064; TN; 30; 0.0064; 70; 15; 0.0032. TP; 3; 0.0006; TP; 3; 0.0006; 4; 0.5; 0.0001. （3）废水处理措施可行性分析： 生活污水通过厂区化粪池处理满足星火工业园污水处理厂接管标准要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标后，最终排入杨柳津河。初期雨水通过初期雨水池收集后排入化工园区管网，初期雨水浓度满足园区污水处理厂的接管浓度。企业按照国家环境保护的要求，加强环保设施的运行管理，杜绝废水的事故性排放，确保生产废水的稳定达标排放。企业在厂区西南角设置一座事故应急池801.09m3，一座初期雨水池568.62m3，厂区西南角为地势最低处，故可以收集废水处理设施故障时的废水。将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境，因此，本项目事故废水对星火工业园污水处理厂运行的影响较小。 综上所述，项目废水处理处置措施有效可行。 3、噪声 （1）噪声源 项目运营期的噪声源主要有输送泵运转时产生的噪声，均为室外声源，噪声源强在80dB（A）左右，主要噪声源源强见下表。运营期拟采取优先选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、高噪声设备设置围挡等措施进行降噪处理，主要的噪声设备降噪处理前后噪声级见下表。 表4-9 本项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 输送泵1; -63; 47; 32.47; 80; 厂区绿化，隔声减震; 昼间8小时. 2; 输送泵2; -47; -42; 31.09; 80. 3; 输送泵3; -38; -16; 31.38; 80. 4; 输送泵4; -22; -73; 32.01; 80. 5; 输送泵5; -45; 17; 32.01; 80. 6; 输送泵6; 30; 77; 33.87; 80. （2）噪声影响分析 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 1）室外点声源 式中：Lp----距声源r米处的噪声预测值，dB（A）； Lp0----参考位置r0 处的声级，dB（A）； r----预测点位置与点声源之间的距离，m； r0----参考位置处与点声源之间的距离； ΔL----预测点至参考点之间的各种附加衰减修正量。 2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 3）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 项目噪声预测结果详见下表。 结果详见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 50; 72; 1; 昼间; 33.43; 65; 达标. 东侧; 1; 夜间; 33.43; 55; 达标. 南侧; -18; -96; 1; 昼间; 48.43; 65; 达标. 南侧; 1; 夜间; 48.43; 55; 达标. 西侧; -74; 33; 1; 昼间; 36.7; 65; 达标. 西侧; 1; 夜间; 26.7; 55; 达标. 北侧; 12; 87; 1; 昼间; 48.76; 65; 达标. 北侧; 北侧; 1; 夜间; 48.76; 55; 达标. 备注：表中坐标以厂界中心（E115°45′51.815″、N29°8′4.479″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-11 本项目声环境保护目标监测点噪声结果表 （单位：dB（A）） 声环境保护目标; 时段; 贡献值（dB（A））; 现状值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. 茅栗岗村; 昼间; 49.64; 51.4; 60; 达标. 夜间; 49.64; 46.9; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，经墙体隔声和距离的自然衰减等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目建成后对周边环境保护目标影响较小。 建设单位采取以下措施降低噪声对周围环境的影响： 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的车间设置在厂中心，周围建造仓库等辅助用房，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局。车间工艺设计时，高噪声工段与低噪声工段宜分开布置。高噪声设备宜集中布置。 在厂区绿化设计中考虑好绿化带布置，充分利用植物的降噪作用，从总体上消减噪声对外界的影响。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划，具体如下： 表4-12 污染源监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂区四周边界; Leq(A); 每季1期，每期连续2天，每天昼1次. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废油泥以及废活性炭。 （1）生活垃圾 项目劳动定员8人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年工作330天，则项目生活垃圾产生量为1.32t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门处理。 - （2）油罐清掏废物 - 本次扩建项目重大变动油罐定期清掏，两年一次，固废主要为油罐清掏时产生的废油泥，该部分固体废物属于危险废物，废物类别为HW08，根据业主提供的资料，废油泥产生量约为0.07t/a，交由有危废处理资质单位处理。 - 本项目废活性炭主要由尾气吸收装置（活性炭吸附）更换是产生，定期更换。根据《简明通风设计手册》中活性炭有效吸附量经验值0.24kg/kg•活性炭来估算废活性炭产生量。根据表4-3可知，项目废气处理过程中活性炭吸附的废气削减量共约1525.25kg/a，经计算，饱和吸附的情况下，需活性炭约为 6355.21kg/a，实际吸附量按照饱和吸附量的80％计，故本项目实际需活性炭 7944.01kg/a，故年产生废活性炭约7945kg/a；废物类别HW49，废物代码900-039-49。废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 - 根据《固体废物分类与代码目录》（2024）和《国家危险废物名录》可知，本项目各类固体废物产生量、类别代码及处置措施见下表。 表4-13 建设项目固废产生情况表 序号; 名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 去向. 1; 生活垃圾; 900-099-S64; 1.32; 环卫部门处理. 2; 废油泥; 900-249-08; 0.07; 交由有危废处理资质单位统一处理. 3; 废活性炭; 900-039-49; 7.945. - （4）环境管理要求 本次扩建项目重大变动的危险废物主要为油罐清罐时产生的废油泥和尾气吸收装置更换时产生的废活性炭，危险废物收集后由有危废处理资质单位运走。 表4-14 项目危废暂存间基本情况表 序号; 储存场所; 危险废物名称; 贮存方式; 贮存周期; 占地面积; 贮存能力. 1; 危废暂存间; 废油泥; 桶装; 1年; 9m2; 9t. 2; 废活性炭; 袋装. A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目产生的危险废物需设立专用的危险废物贮存容器，盛装危险废物的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签。 ②本项目危险废物产生量为8.015t/a，产生后由有危废处理资质单位处理，建设占地面积9m2的危废暂存间。 B、运输过程的环境影响分析 本项目废油泥收集后由专用容器桶装，由于量不多，正常情况下不会有危险废物的散落、泄露。对于危废的收集和管理，建设单位委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次转交处理废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 危废由专业有资质的单位进行运输，运输方式为汽运，运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止散落和泄露；运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应制定在发生意外事故时应采取的应急措施和防范措施，运输时发生突发性事故必须采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地以上的人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。通过采取以上措施后，可将对运输路线沿线环境敏感点的危害性降至最低。 C、贮存过程的环境影响分析 危险废物暂存间的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围设置围墙或其他防护栅栏； （3）废物贮存设施配套通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按照危险废物处理； （5）其防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础防渗层为至少1m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上，该项目产生的固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5.地下水、土壤 本项目土壤及地下水污染源主要为储罐区。本项目对可能泄漏污染物的污染区地面进行防腐防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下，从而污染土壤及地下水。 根据本工程的特点，将项目不同的区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。本项目拟选防渗措施如下表所示： 表4-15 项目拟选防渗措施一览表 防渗分区; 名称; 推荐方案; 防渗要求. 简单防渗区; 办公区、道路; 本项目厂区地面采取硬化处理措施，使用混凝土地面，缓凝土面层中掺加水泥基渗透结晶型防水剂，基层铺砌砂石，路基夯实，抗渗性能较好。; 地面硬化. 一般防渗区; 化粪池; 污水管道采用防腐管道; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 重点防渗区; 储罐区、初期雨水收集、事故应急池; 储罐区地面按危险废物贮存标准做防渗处理，初期雨水收集、事故应急池池体按照要求做好防腐防渗处理; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. （1）分区防渗措施 一、对重点防渗区 项目重点污染区主要为：储罐区、初期雨水收集、事故应急池。 ①地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ②地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，等效黏土防渗层厚度≧6.0m，渗透系数K≦1×10-7cm/s，或其他防渗性能等效的材料。 ③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ④贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存易产生粉尘、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ⑤贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量。贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 ⑥贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照6.1.4的要求进行基础防渗。贮存池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存池内。贮存池应采取措施减少大气污染物的无组织排放。 ⑦贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5的要求。贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。 二、对一般污染区 化粪池可根据所在厂区具体布置采取一般防渗，等效黏土防渗层厚度≧1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 三、简单防渗区 根据地下水污染防渗分区表确定本项目办公楼、厂区道路等为简单防渗区，防渗措施为一般地面硬化，厂区其他除绿化用地之外的地面均采取硬化的措施。 （1）污水管网防渗 ①排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道在发生淤塞，也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力。 ②排水管除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏。 ③废水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力。因此，项目污水排放管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。 ④排水管的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 （2）加强管理 ①加强管理，严格操作，定期检修维护，减少废物的排放量，防止污染物的跑、冒、滴、漏。 ②建立定期检查制度，对提升泵及污水管道定期进行检查，发现隐患立即排除。 根据污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤。 地下水监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A，本项目属于“154.仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，地下水环境影响评价项目类别为III类；根据地下水环境检测与管理要求“b）三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个”以及园区规划知地下水走向为东南方向，故在厂区东南角拟设置一个地下监测井。 表4-16 地下水跟踪监测计划表 监测类型; 监测点; 监测指标; 监测频次. 地下水; 地下监测井; PH值、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、甲苯、二甲苯; 1次/季度. 6.环境风险 环境风险分析详见报告专题一。 ### 7.环境管理 ### 为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 表4-17 环境管理工作计划一览表 情况; 环境管理工作内容; 备注. 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）委托评价单位进行环境影响评价工作。 （2）停产并依据环评报告及审批部门意见做好环保设施及其他整改意见。 （3）正式投产，进行排污许可及环保设施竣工验收工作。 （4）生产中，定期请当地生态环境部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （5）配合环境监测站搞好监测工作。; /. 设计; 设计中应充分考虑批复后环评报告表中提出的污染防范设施和措施： （1）根据环评报告表的要求补充与完善环境和风险防范设施； （2）设计部门应充分调研，比较提出先进、合理的环境与风险防范设备和设施。; 相关措施的补充与完善. 生产运营阶段; 保证环境与风险防范设施的正常运行，主动接受地方和上级生态环境部门监督与检查，备有事故应急措施: （1）主管副经理要主动负责环保工作。 （2）厂内环保科负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）定期组织污染源和厂区环境监测。 （4）风险事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。; /. 信息反馈和群众监督; （1）及时反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （2）建立奖惩制度，保证环境与风险防范设施正常运转。 （3）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 （4）聘请附近群众为监督员，收集附近群众意见。 （5）组织项目验收并提出整改措施。; /. - 8.主要环保措施验收清单 项目三同时环保治理措施内容、效果汇总见下表。 表4-18 项目环保措施、“三同时”汇总表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 排放标准; 投资金额. 废气; 储罐废气; TVOC、特征污染因子：甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、乙酸异丁酯、非甲烷总烃、环己酮、硫酸雾; 原料装卸采用回收系统，油罐采用油气回收装置；尾气吸收装置采用活性炭吸附处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）; 9.0. 废水; 生活污水; PH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷; 化粪池; 满足星火工业园污水处理厂接管标准要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标排放要求; 5.0. 初期雨水; SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、特征污染物（石油类、甲苯、二甲苯）; 初期雨水收集池; 5.0. 噪声; 生产设备; 等效A声级; 选用低噪声设备、减振基础、厂房建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 5.0. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 2.0. 废油泥; 交由有危废处理资质单位统一处理. 废活性炭; 交由有危废处理资质单位统一处理. 合计; 26. 由上表可知，本项目总投资20000万元，环保投资共26万元，占总投资的0.13%。 9.变动前后污染物排放对比表 表4-19 项目变动前后污染物排放变化情况一览表 种类; 污染物名称; 变动前排放量（t/a）; 变动后排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; TVOC; 3.86; 3.374; -0.486. 甲苯; 0.04455; 0.04454; -0.00001. 二甲苯异构体混合物; 0.24278; 0.24282; +0.00004. 苯系物; 0.30109; 0.30113; +0.00004. 非甲烷总烃; 0.51424; 0.504; 0.01024. 甲基异丁基甲酮; 0.04461; 0.04461; 0. 乙酸乙烯酯; 0.01701; 0.14861; +0.1316. 乙腈; 0.0563; 0.0563; 0. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0788; 0.0788; 0. 甲醇; 0.046; 0.046; 0. 乙酸异丁酯; 0; 0.02147; +0.02147. 乙酸丁酯; 0.02147; 0; -0.02147. 环己酮; 0.04949; 0.01703; -0.03246. 硫酸雾; 0; 0.0461; +0.0461. 磷酸雾; 0; 0.0341; +0.0341. 废水; 废水量; 211.2; 211.2; 0. COD; 0.011; 0.011; 0. BOD5; 0.0021; 0.0021; 0. SS; 0.0021; 0.0021; 0. NH3-N; 0.0011; 0.0011; 0. TN; 0.0001; 0.0001; 0. TP; 0.0032; 0.0032; 0. 废固; 危险废物; 废活性炭; 8.113; 7.945; -0.168. 废油泥; 0.07; 0.07; 0. 生活垃圾; 1.32; 1.32; 0. 注：固废排放量为处置量。. 10.排污许可 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。 项目主要为危险化学品储运，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》“四十四、装卸搬运和仓储业 59”“102.危险品仓储594”，应执行登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。综上所述，该企业应执行简化管理。 排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐废气 | TVOC、特征污染因子：甲基异丁基甲酮、乙酸乙烯酯、乙腈、苯系物、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、乙酸异丁酯、非甲烷总烃、环己酮、硫酸雾 | 原料装卸采用回收系统，油罐采用油气回收装置；尾气吸收装置采用活性炭吸附处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 《挥发性有机物排放标准·第2部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020） |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、特征污染物（石油类、甲苯、二甲苯） | 初期雨水收集池 | 满足星火工业园污水处理厂接管标准要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标排放要求 |
|  | 生活污水 | PH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 化粪池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备噪声 | 低噪声设备、设备减震、加强设备的维修保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 交给环卫部门处理 |  |
|  | 废油泥 |  | 交由有危废处理资质单位统一处理 |  |
|  | 废活性炭 |  | 交由有危废处理资质单位统一处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水污染防治。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。建议建设单位合理选择绿化树种和花卉，对厂区和内部道路两旁及空地进行绿化、美化，改善原地块生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废气处理设施故障风险防范措施 1）废气处理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范进行，选用标准材料，保证焊缝质量和连接密闭性，并做必要的防腐处理； 2）严格岗位管理，确保废气处理设施正常运行； 3）加强废气处理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理设施运行异常应立即检修，必要情况下停止生产。通过落实各项安全生产措施及事故风险应急措施后，可使对环境的风险降至最低。 泄漏事故风险防范措施 储罐区有可能发生化学品泄漏的区域，应储备所需应急物资，将扩散危险化学品固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止进入外界水环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目在建设过程中应严格现场管理，把施工扬尘和施工噪声对环境保护目标的影响降至最低。 ②加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ③对产生的固体废物要妥善收集，严格按照要求执行，严禁乱丢乱放。 ④建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

通过上述分析，本项目符合国家产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，项目选址符合现状功能要求。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，选址基本合理。项目严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TVOC | 3.86 | / | / | 3.374 | / | 3.374 | -0.486 |
|  | 甲苯 | 0.04455 | / | / | 0.04454 | / | 0.04454 | -0.00001 |
|  | 二甲苯异构体混合物 | 0.24278 | / | / | 0.24282 | / | 0.24282 | +0.00004 |
|  | 苯系物 | 0.30109 | / | / | 0.30113 | / | 0.30113 | +0.00004 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.51424 | / | / | 0.504 | / | 0.504 | 0.01024 |
|  | 甲基异丁基甲酮 | 0.04461 | / | / | 0.04461 | / | 0.04461 | 0 |
|  | 乙酸乙烯酯 | 0.01701 | / | / | 0.14861 | / | 0.14861 | +0.1316 |
|  | 乙腈 | 0.0563 | / | / | 0.0563 | / | 0.0563 | 0 |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0788 | / | / | 0.0788 | / | 0.0788 | 0 |
|  | 甲醇 | 0.046 | / | / | 0.046 | / | 0.046 | 0 |
|  | 乙酸异丁酯 | 0 | / | / | 0.02147 | / | 0.02147 | +0.02147 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.02147 | / | / | 0 | / | / | -0.02147 |
|  | 环己酮 | 0.04949 | / | / | 0.01703 | / | 0.01703 | -0.03246 |
|  | 硫酸雾 | 0 | / | / | 0.0461 | / | 0.0461 | +0.0461 |
|  | 磷酸雾 | 0 | / | / | 0.0341 | / | 0.0341 | +0.0341 |
| 废水 | COD | 0.011 | / | / | 0.011 | / | 0.011 | 0 |
|  | BOD5 | 0.0021 | / | / | 0.0021 | / | 0.0021 | 0 |
|  | SS | 0.0021 | / | / | 0.0021 | / | 0.0021 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0011 | / | / | 0.0011 | / | 0.0011 | 0 |
|  | TP | 0.0001 | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | 0 |
|  | TN | 0.0032 | / | / | 0.0032 | / | 0.0032 | 0 |
| 废固 | 生活垃圾 | 1.32 | / | / | 1.32 | / | 1.32 | 0 |
|  | 废活性炭 | 8.113 | / | / | 7.945 | / | 7.945 | -0.168 |
|  | 废油泥 | 0.07 | / | / | 0.07 | / | 0.07 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①